Федеральное государственное унитарное предприятие

Северо-Западный региональный производственный центр

геоинформации и маркшейдерии

Центр «Севзапгеоинформ»

Заказчик: 	Алёшенская сельская администрация

Муниципальный контракт: № 1 от 17.10.2011г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Алёшенского сельского поселения

Навлинского муниципального района

Брянской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2011

Федеральное государственное унитарное предприятие

Северо-Западный региональный производственный центр

геоинформации и маркшейдерии

Центр «Севзапгеоинформ»

Заказчик: 	Алёшенская сельская администрация

Муниципальный контракт: № 1 от 17.10.2011г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Алёшенского сельского поселения

Навлинского муниципального района

Брянской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							Д. М. Петров

Руководитель проекта,

начальник отдела проектирования					В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2011

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник отдела проектирования, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта планируемых границ земель различных категорий. | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий. Существующее положение | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Существующее положение | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территорий. Проектное положение | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта территорий объектов культурного наследия. | 1:25 000 | н/с |
|  | Основной чертеж. | 1:10 000 | н/с |
|  | Основной чертеж. с.Алёшенка | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта современного использования территории | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта современного использования территории. с.Алёшенка | 1:2 000 | н/с |
|  | Карта планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:10 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Алёшенского сельского поселения | 1:25 000 | н/с |
|  | Карта функциональных зон Алёшенского сельского поселения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 1:10 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения. с.Алёшенка | 1:2000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, необходимых для решения вопросов местного значения. | 1:10 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	7

1.	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	11

1.1. Общая характеристика территории	12

1.1. Природные условия и ресурсы	13

1.1.1. Климат…….	13

1.1.2. Инженерно-геологическая характеристика	16

1.1.3. Гидрография	17

1.1.4. Почвы…….	18

1.1.5. Растительность	19

1.1.6. Выводы	20

1.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	21

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	24

1.3.1. Историческая справка	24

1.3.2. Описание границ Алёшенского сельского поселения	24

1.3.3.Функционально-планировочная организация территории	25

1.3.4. Анализ современного функционального использования территорий  Алёшенского сельского поселения	26

1.3.5. Анализ современного распределения земель Алёшенского сельского поселения по целевому назначению	32

1.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	34

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	36

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	36

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	38

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	39

1.4.3.1. Система образования	40

1.4.3.2. Система здравоохранения	40

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	41

1.4.3.4. Библиотечное обслуживание	41

1.4.3.5. Организация досуга	41

1.4.3.6. Бытовое обслуживание	42

1.4.3.7. Массовый отдых жителей	43

1.5. Жилой фонд	43

1.6. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	44

1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	44

1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения	46

1.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	46

1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	47

1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	48

1.8.1. Водоснабжение	48

1.8.2. Канализация	50

1.8.3. Теплоснабжение	51

1.8.4. Газоснабжение	52

1.8.5. Электроснабжение	53

1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	54

1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	54

1.9.1. Состояние почвенного покрова	55

1.9.2. Атмосферный воздух	56

1.9.3. Качество поверхностных водных объектов	56

1.9.4. Водные ресурсы	57

1.9.5. Радиационная обстановка	58

1.9.6. Шумовая обстановка	59

1.10. Оценка организации санитарной очистки территории	59

1.11. Природно-экологический каркас территории	62

1.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Алёшенского сельского поселения	63

1.12. Зоны с особыми условиями использования территории	64

1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	65

1.12.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	67

1.12.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	71

1.12.4. Санитарно-защитные зоны	72

1.12.5. Придорожные полосы от автомобильных дорог	75

1.12.6. Зоны месторождений полезных ископаемых	76

1.12.7. Технические охранные зоны инженерных сетей	76

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	77

2.1. Функционально-планировочная организация территории	77

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	77

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	78

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Алёшенского сельского поселения	80

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Алёшенского сельского поселения	90

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Алёшенского сельского поселения	93

2.2. Социально-экономическое развитие	94

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	94

2.2.2. Демографический прогноз	96

2.2.3. Развитие экономической базы	99

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	99

2.2.4.1. Образование	104

2.2.4.2. Здравоохранение	104

2.2.4.3. Физкультура и спорт	105

2.2.4.4. Культура	105

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	106

2.2.4.6. Социальная защита населения	107

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	107

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	108

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	111

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	111

2.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры	111

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	113

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	114

2.4.1. Водоснабжение	114

2.4.3. Теплоснабжение	119

2.4.4. Газоснабжение	121

2.4.5. Электроснабжение	124

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	126

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	128

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	132

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	132

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	132

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	133

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества	133

питьевого водоснабжения	133

2.6.5. Мероприятия по охране почв	134

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	134

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	134

2.7. Развитие зеленых насаждений Алёшенского сельского поселения	136

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	136

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	136

2.8. Санитарная очистка территории	145

2.9. Инженерная подготовка территории	147

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	148

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	150

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	156

- Введение

Генеральный план Алёшенского сельского поселения Навлинского муниципального района Брянской области разработан ФГУП Центр «Севзапгеоинформ» по заказу Алёшенской сельской администрации на основании муниципального контракта № 1 от 17.10.2011г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Алёшенского сельского поселения, установленных законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2011 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения – 2011 - 2020 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Алёшенского сельского поселения – 2011 - 2031 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2031 - 2040 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Алёшенского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ;

Областных законов

- Закон Брянской области «О градостроительной деятельности в Брянской области» от 15.03.2007 N 28-З;

- Закон Брянской области «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области» от 09.03.2005 № 3-3.

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86*; методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г;

- и другие.

При подготовке генерального плана Алёшенского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Брянской области, разработанная НПИ «ЭНКО» в 2008 г.;

- Схема территориального планирования Навлинского района Брянской области, разработанная ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2008г.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Алёшенского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Брянской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года», утверждённой постановлением правительства Брянской области от 20 июня 2008 г. № 604;

- «Программы социально-экономического развития Брянской области на 2009-2013 годы», утвержденной Законом Брянской области от 26 ноября 2008 года N 103-З;

- «Стратегии социально-экономического развития Навлинского района до 2025 года», утверждённой Постановлением Навлинского районного совета народных депутатов от    27.03.2009 г. N 3-263.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки карт «Центргипрозем» г. Брянск масштаба 1:10 000 1990 года, материалов цифровой базы данных спутниковых изображений, а так же векторных материалов кадастрового деления.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

- Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Алёшенского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Общая характеристика территории

Территория Алёшенского сельского поселения расположена в центральной части Навлинского района и имеет смежные границы:

- на севере - с Клюковенским сельским поселением;

- на западе и юго-западе - с Салтановским сельским поселением;

- на востоке и юго-востоке - с Навлинским городским поселением.

Границы Алёшенского сельского поселения установлены законом Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 12,3 км. С запада на восток на 7,9 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 5639,9 га. Численность населения на 01.01.2011г. – 0,93 тыс. человек.

В состав Алёшенского сельского поселения входят 7 населённых пунктов: село Алёшенка, хутор Глубокие Лужи, поселок Еловики, поселок Новотроицкий, поселок Первомайский, поселок Психоинтернат, поселок Старая Хуторь общей площадью 351,16 га.

Административным центром Алёшенского сельского поселения является с. Алёшенка. Село расположено в 5,2 км от центра района п. Навля.

Площади населённых пунктов, а также численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Алёшенского сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Алёшенского сельского поселения по площади и численности населения по состоянию на 01.01.2011г.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь, га | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Алешенка | 214,94 | 763 |
|  | п. Еловики | 9,69 | 8 |
|  | п. Первомайский | 17,32 | 5 |
|  | п. Старая Хуторь | 17,87 | 0 |
|  | х. Глубокие Лужи | 32,48 | 16 |
|  | п. Психоинтернат | 47,38 | 135 |
|  | п. Новотроицкий | 11,48 | 0 |
|  | ИТОГО: | 351,16 | 927 |

Транспортная инфраструктура Алёшенского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Украина» – Пролысово», «Алёшенка – Психоинтернат», автодорог местного значения «Алешенка - Старая Хуторь», «Алешенка – Еловики - Первомайский», а так же улично-дорожной сети населенных пунктов.

Ближайшая железнодорожная станция на линии «Москва – Брянск – Суземка – Киев» расположена в п. Навля на расстоянии 7 км от с. Алёшенка.

- 1.1. Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат Алёшенского сельского поселения умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно холодной зимой. Идущие на восток с Атлантического океана воздушные массы приносят летом пасмурную и дождливую погоду, а зимой значительные потепления.

Среднегодовое количество осадков составляет 560 - 600 мм,  сумма активных температур – 2250°С, а коэффициент увлажнения близок к  единице. Более 60 % тепла территория Алёшенского сельского поселения получает в летнее время. В течение года на ней преобладают континентальные воздушные массы умеренных широт. Равнинность территории Навлинского района способствует беспрепятственному продвижению различных воздушных масс, иногда сюда проникают арктические, морские умеренные и тропические воздушные массы, с которыми  связана изменчивость  погоды.

На территории Алёшенского сельского поселения отчетливо выражены четыре времени года: весна, лето, осень, зима. Весна начинается в период установления  среднесуточной температуры воздуха выше отметки 0° С. Это происходит в конце марта - начале апреля, когда, с увеличением высоты солнца, нарастает приток солнечной энергии. Однако теплые дни сменяются похолоданиями, иногда с заморозками и выпадением снега. Средняя дата последнего весеннего заморозка отмечена 10 мая, в результате вторжения холодного арктического воздуха. Часто приходят западные циклоны, которые приносят много осадков и пасмурную погоду. Преобладание же южных воздушных масс приводит к быстрому разрушению снежного покрова, интенсивному прогреванию и подсыханию почвы. 	Наименьшее количество осадков весной приходится на март месяц, около 30 мм,  а созревание почвы отмечается 20 - 25 апреля. В зависимости от господствующих воздушных масс, весна бывает ранней, или поздней. В конце мая среднесуточная температура воздуха превышает  +10 ° С.

Продолжительность лета составляет около 145 дней. В эту пору устанавливаются самые теплые и продолжительные дни, погода бывает более неустойчива, так как потоки воздушных течений продолжают меняться интенсивнее. При антициклональных режимах бывает жаркая, засушливая погода: днем температура, воздуха может подниматься до  +35°С. Это связано с вторжением на территорию района тропического воздуха. Средняя температура июля обычно равна  +18,4°С, но в разные годы она может немного отклонятся от нормы. Летом, в среднем выпадает  до 238 мм осадков, наибольшее количество которых приходится на июль, до 90 мм, и в это время наблюдается  самое интенсивно испарение. В отдельные годы лето бывает холодным и дождливым, что мешает созреванию зерновых культур и картофеля, а также сенокосу и уборке урожая. Вегетационный период у растений продолжается около 185 дней; это большой период времени, когда температура воздуха превышает  + 15°С. Устанавливается он в конце мая и продолжается около 100 дней. Переход от лета к осени осуществляется постепенно.

Осень продолжается в среднем многолетнем режиме, с средины сентября до середины ноября и длится от 50 до 70 дней. В этот период суммарная солнечная радиация уменьшается, а продолжительность дня укорачивается, что в итоге приводит к быстрому снижению температуры воздуха. Осенью усиливается циклоническая деятельность и западный перенос воздушных масс, погода становится неустойчивой, атмосферные фронты малоподвижны, начинаются затяжные дожди. Южные приходы теплого воздуха устанавливают теплую, солнечную погоду в сентябре - октябре. Наступает, так называемое «бабье лето», продолжительностью от 5 до 7 дней. Отлет птиц предвещает скорое похолодание, и 25 сентября считается средней датой первого заморозка  в воздухе. Для конца осени характерны затяжные дожди; за этот период выпадает, в среднем, до 150 - 160 мм осадков. К концу ноября среднесуточная температура воздуха опускается ниже 0°С, начинаются снегопады и осень заканчивается.

Зима на территории Алёшенского сельского поселения продолжается в пределах 140 - 160 дней, и делиться на два периода: предзимье и зиму. Предзимье начинается во второй половине ноября и продолжается 20 - 30 дней. Фенологическим началом зимы считается день ледостава (1 - 3 декабря), когда замерзают водоемы. В первой декаде месяца в районе устанавливается устойчивый снежный покров, продолжительность которого равна 120 - 130 дней, а средняя высота - около 20 - 25 см. Средняя годовая температура января составляет - 8,6 ° С, а зимы на территории района, в основном, бывают ровными, без сильных морозов. В периоды вторжения холодных арктических или континентальных воздушных масс температура воздуха может опускаться до - 30 ° С и ниже.

Ветровой режим на территории Алёшенского сельского поселения в теплый период, с апреля по сентябрь, характеризуется преобладанием ветров западного направления (западных, юго-западных), а в холодный период, с октября по март – восточных, северо-восточных, северных и северо-западных. Средние месячные скорости ветра изменяются в пределах от 2,5 до 5 м/с. Зимой и в переходные сезоны скорость ветра иногда усиливается до 4 - 5 м/с, а летом она составляет 2,5 - 3 м/с. Средняя годовая скорость ветра колеблется в пределах от 3 до 4 м/с, причем в дневное время суток она в 2 - 2,5 раза выше, чем в ночное.

Территория муниципального образования относится II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура для отопления составляет-260С. Расчетная температура для вентиляции составляет -140С. Продолжительность отопительного периода принимается 205 дней. Данные приведены в соответствии со СНиП 23-01-99 («Строительная климатология», 2000г.).

Оценка комфортности проживания по климатическим условиям

Природная комфортность/дискомфортность характеризует состояние окружающей среды, оказывающей неблагоприятное воздействие на здоровье человека и на проживание и трудовую деятельность. Минэкономразвития России совместно с Институтом географии Российской академии наук (ИГ РАН) разработали методическую основу природно-климатического районирования территории Российской Федерации. Рассматриваемая территория согласно данной методике относится к умеренно благоприятной зоне. Природные условия здесь умеренно благоприятны для жизнедеятельности населения. Зима  умеренно мягкая, а лето теплое. Экстремальное воздействие природы на жизнедеятельность проявляется редко. Как правило, это очень холодные зимы, сильные засухи, которые возможны не чаще, чем один раз за 20 лет.

Климатические условия муниципального образования в целом благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма, а также для земледелия и сельскохозяйственного производства, позволяет выращивать все зональные сельскохозяйственные культуры.

    - Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф

Навлинский район представляет собой приподнятую слабоволнистую равнину, расположенную на левобережье реки Десны, расчлененную гидрографической сетью на местные водоразделы. Общий уклон территории  района с востока на запад, в сторону реки Десны - не превышает 35°.

Территория поселения расположена на западных отрогах Среднерусской возвышенности и представлена Навлинским поднятием, которое протянулось с востока на запад между долинами рек Ревны и Навли. По сравнению с западной частью эта территория более приподнята. Максимальные отметки ее водоразделов составляют 225,3 - 250 м над уровнем моря. Приводораздельные склоны разных экспозиций, в основном слабо пологие, присетевые склоны слабо покатые, выпукло-вогнутой формы. Долинная сеть у большинства рек Навлинского района развита слабо, и представлена неширокими пойменными долинами. Склоны рек подвержены эрозии, а овражно-балочная сеть - глубоко врезается в водоразделы. На всей территории района хорошо развит микро - и мезорельеф, представленные  хорошо заметными неглубокими понижениями и всхолмлениями. Это придает территории своеобразный волнистый характер.

В целом равнинность большей части территории Навлинского района благоприятствует ведению здесь сельского хозяйства и строительству различного рода путей сообщения.

Ландшафты

Навлинский район расположен на востоке области. Для ландшафтов района характерны полого-холмистые равнины с близким залеганием коренных пород. Наиболее распространенными почвами являются дерново-карбонатные и дерново-подзолистые.

Инженерно-геологические условия

По геоморфологическим условиям и геологическому строению (распространение пород различных геологических формаций) территория Брянской области относится к инженерно-геологической области аллювиально-флювиогляциальной Приднепровско-Придеснинской равнины.

По признаку преобладающего распространения первых от поверхности стратиграфо-генетических комплексов пород, в сочетании с гидрогеологическими и геоморфологическими условиями, обуславливающими особую инженерно-геологическую обстановку, территория Алёшенского сельского поселения отнесена к инженерно-геологическому району, который включает территорию водно-ледниковых равнин, в пределах водораздельных пространств и их склонов. Для района характерны сглаженные формы рельефа. Водно-ледниковый комплекс представлен песками с прослоями суглинков и глин, включениями валунно-галечного материала. Условное расчетное давление на пески 1 – 2 кг/см2, на глинистые породы – 2, реже – 2,5 кг/см2.

Гидрогеологическая характеристика

Территория Навлинского района по гидрогеологическим условиям отнесена к первому гидрогеологическому  подрайону (I), в котором основным источником водоснабжения являются воды верхнедевонских отложений, остальные имеют подчиненное значение из-за малой водообильности и ограниченного распространения. Рекомендуемая глубина эксплуатационных скважин для этого подрайона составляет в основном 120 - 180 м.

    - Гидрография

Основной рекой, протекающей по территории Алёшенского сельского поселения, является р. Алёшенка протяженностью 18,2 км, также распространены небольшие реки и ручьи.

Реки Алёшенского сельского поселения по характеру питания и стока относятся к восточно-европейскому типу с преобладанием снегового питания и преимущественно весенним стоком. Талые воды весной дают 60% годового стока. В общем балансе питания реки на долю дождевого питания приходится менее 20%, подземного – около 25%.

Для рек  Алёшенского сельского поселения характерно высокое весеннее половодье, проходящее двумя–тремя пиками, обусловленными неравномерным таянием снега или дождями. В летне-осенний период имеют место дождевые паводки небольшой интенсивности.

Водность рек области обусловливается величиной снегозапасов, ходом снеготаяния и количеством жидких осадков, выпадающих в период половодья. Средняя годовая амплитуда колебания уровня воды на реках Брянской области изменяется в пределах 60 – 300 см на малых реках, 140 – 500 см – на средних реках.

    - Почвы

Дифференциация почвенного покрова связана с геоморфологическими условиями и характером освоенности и интенсивностью сельскохозяйственного использования участков.

Почвообразующие породы на территории Брянской области представлены отложениями следующих основных генетических групп: моренные, водно-ледниковые, лессовые, аллювиальные, элювий и делювий коренных пород, болотные.

По почвенному районированию территория Алёшенского сельского поселения относится к восточному южнотаёжному лесному плоскоравнинному супесчаному дерново-подзолистому району.

По агропочвенному районированию территория Навлинского района приурочена к Центральному агропочвенному району, где преобладают дерново-слабо- и среднеподзолистые, песчаные и супесчаные почвы.

По степени кислотности почвы муниципального образования относятся к близким к нейтральным.

По содержанию гумуса почвы Алёшенского сельского поселения относятся к низкообеспеченным.

В настоящее время для почв Брянской области в целом, и территории Алёшенского сельского поселения в частности, характерен процесс снижения содержания гумуса. Снижение содержания органического вещества происходит, в основном, по двум причинам: вследствие биологических потерь, когда преобладает минерализация над образованием за счёт поступления свежего органического вещества; из-за водно-ветровой эрозии почв (механические потери). И все же главная причина отрицательного баланса гумуса заключается в недостаточном применении органических удобрений.

За последние 10 лет содержание гумуса в почвах Брянской области уменьшилось с 2,16 до 2,13 %, в основном, из-за снижения количества вносимых органических удобрений. Если за период с 1966 г. по 1995 г. их в среднем на 1 га пашни было внесено по 7,2 т/га, то за последние 10 лет всего лишь 1,5 т/га. Среднее содержание гумуса 2,13 % соответствует 75% от оптимального уровня его содержания в почвах области.

Сложившийся на сегодняшний день уровень применения органики крайне низок – 1,5 т/га, что естественно, не позволяет поддерживать бездефицитный баланс гумуса в почвах области. Для поддержания бездефицитного баланса органического вещества в почвах области нужно ежегодно вносить на 1 га 10-12 т органических удобрений. Органические и минеральные удобрения, запашка соломы и растительных остатков обеспечивают положительный баланс гумуса и повышают его содержание в почве.

Помимо содержания гумуса одним из показателей почвенного плодородия является содержание подвижного фосфора.

Уровень содержания подвижного фосфора в почвах Алёшенского сельского поселения выше среднего (101-150 мг/кг).

Обеспеченность почв микроэлементами. Потребность в микроэлементах в значительной мере удовлетворяются при внесении навоза, содержащего почти все микроэлементы, а так же некоторых минеральных удобрений (суперфосфат, аммофос, нитрофоска, азофоска, диаммофос, суперфос и другие). Нуждаемость пахотных почв Навлинского района в микроудобрениях практически по всем их видам высокая. Особенно высокая доля почв (92-98%), требующих внесения кобальтовых, цинковых и молибденовых удобрений. В меди и боре нуждаемость почв несколько меньше, но такие площади также достаточно велики и составляют 56 и 53% соответственно.

Выводы:

1. Основными почвами Алёшенского сельского поселения являются дерново-слабо- и среднеподзолистые, песчаные и супесчаные почвы.

2. По содержанию гумуса почвы Алёшенского сельского поселения относятся к низкообеспеченным.

3. В целом при рациональном подходе к использованию почв, своевременному проведению комплекса агротехнических мероприятий, почвы Алёшенского сельского поселения обладают потенциалом для укрепления и развития земледелия.

    - Растительность

Основную долю муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Земли лесного фонда на территории Алёшенского сельского поселения представлены территориями площадью 1046,5 га,  относящимися к ГУ «Навлинское лесничество».

По укрупненному лесорастительному районированию территория Навлинского района относится к району сосновых лесов левобережья р. Десны.

Согласно Лесному плану Брянской области, разработанному Брянской государственной инженерно-технологической академией в 2010г., по целевому назначению леса ГУ «Навлинское лесничество» подразделяются на эксплуатационные.

Наиболее характерными породами для лесов ГУ «Навлинское лесничество» являются сосна, береза, дуб, ель, осина, клен, липа, ольха, крушина, лещина, различные виды ив. В травяном покрове также сочетаются растения хвойных и широколиственных лесов: кислица, черника, грушанка, зеленые мхи, копытень, сныть, медуница. Имеются  на территории района и участки дубрав, образованных дубом черешчатым; небольшие массивы которых расположены в западной и юго-западной частях района, а также в долине р. Навля.

В целом в лесном фонде Навлинского района хвойные леса занимают 51 %, твердолиственные – 6 %, мягко-лиственные – 43 % от общей площади. Возрастная структура характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений – 47 % и молодняков – 22 %, на долю приспевающих древостоев приходится 17 %, спелых и перестойных – 14 %.

Растительный покров лугов, залежей, сенокосов представлен злаковыми, разнотравно-бобово-злаковой, разнотравно-осоковой растительностью.

В поймах рек размещены луговые угодья. Среди суходольных лугов Брянщины  значительное место занимают суходолы крутосклонные и суходолы лощинно-овражные. Суходольные сенокосы и пастбища увлажняются в основном за счёт выпадения атмосферных садков, при этом значительная часть влаги стекает по склонам. Почвы суходольных сенокосов и пастбищ под влиянием смыва обеднены мелкоземом и питательными веществами. В жаркое время года растресканы. Это повреждает корневую систему растений. Травостой в таких условиях большей частью низкий, разреженный, малоценный в кормовом отношении.

В Алёшенском сельском поселении имеются заболоченные территории. Растительность низинных болот представлена древесными, кустарниковыми, травяными и гипновыми (моховыми) сообществами, а также их комбинациями. Из древесных растений на болотах обычно встречаются: береза, сосна, ольха, ивы, из травянистых – осока, камыш, тростник, мох, клюква, хвощ, сабельник, вейник.

На территории Навлинского района произрастают виды растений занесенных в Красную книгу России. Многие растения включены в число охраняемых в Брянской области.

- 1.1.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Алёшенского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями, а также для развития деревообрабатывающего производства, благодаря наличию лесных ресурсов.

- 1.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На территории Навлинского муниципального района действует «Стратегия социально-экономического развития Навлинского района до 2025 года», утверждённая Постановлением Навлинского районного совета народных депутатов от 27.03.2009 г. N 3-263 (далее  – Стратегия).

Стратегия призвана, основываясь на результатах комплексного анализа современного состояния района, учитывая существующие тенденции развития Брянскойской области, повысить эффективность муниципального управления, с целью создания условий, при которых будут обеспечены полноценное функционирование и поступательное развитие района при одновременном повышении уровня и качества жизни населения и качества окружающей среды. Приоритет в достижении этих целей отдаётся человеку – обеспечению достойных условий его жизни и развитию личности.

Генеральный план Алёшенского сельского поселения учитывает и детализирует  основные направления развития муниципального образования в соответствии со Стратегией.

Главный стратегический ориентир развития района состоит в обеспечении устойчивого роста качества жизни населения и увеличения вклада района в решении проблем регионального характера.

В сфере социального развития стратегические ориентиры районной администрации включают:

- нормализацию и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- активизацию политики социальной защиты населения, развитие адресного предоставления социальной помощи, упорядочение системы льгот и условий их предоставления, продолжение работы по совершенствованию и развитию учреждений социального обслуживания;

- обеспечение рациональной занятости населения, повышение качества и конкурентоспособности трудового потенциала;

- привлечение населения в систему местного самоуправления;

- улучшение и развитие социальной инфраструктуры.

В сфере экологического развития стратегические ориентиры -  выход на траектории экологически безопасного и устойчивого развития.

В качестве целевых ориентиров реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства используются:

- снижение производственных издержек в сфере ЖКХ;

- снижение расходов бюджета района на содержание ЖКХ;

- смягчение для населения негативных последствий реформы ЖКХ;

- улучшение качества жилья;

- повышение качества коммунальных услуг;

- улучшение системы санитарной очистки, ликвидация несанкционированных свалок.

Ключевые цели развития экономики:

- рост объемов производства промышленной продукции;

- развитие и увеличение мощности предприятий, имеющих местную сырьевую базу, (переработка сельхозпродукции,  деревообработка, производство строительных материалов);

- улучшение финансового положения предприятий;

- увеличение масштабов развития малого бизнеса;

- укрепление финансовой базы местного самоуправления;

- снижение дотационности местного бюджета.

Таблица 2

Целевые показатели деятельности органов местного самоуправления

в экономике и социальной сфере

| Приоритетные направления | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Увеличение объема привлеченных инвестиций в приоритетные направления экономики района | Достижение в 2025 году уровня привлечения инвестиций в основной капитал на душу населения в размере 50 тысяч рублей |
| Развитие приоритетных видов экономической деятельности, в которые входят: Машиностроение; Пищевая промышленность Промышленность строительных материалов; Лесопереработка | Достижение ежегодного увеличения объема промышленного производства предприятиями обрабатывающих производств в 120-125 процентов |
| Совершенствование и развитие финансово-кредитного сектора экономики | Повышение к 2025 году доступности, надежности, качества и эффективности функционирования механизмов кредитования, защиты инвестиций, привлечения средств населения, юридических лиц (депозиты, остатки на счетах) в реальный сектор экономики до среднеобластного уровня |
| Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры | Удовлетворение к 2025 году внутренних транспортных и энергетических потребностей района |
| Повышение уровня доходов населения | Достижение в 2025 году уровня среднемесячной начисленной заработной платы в размере 50 тысяч рублей |
| Удовлетворение потребностей населения в услугах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения | Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного и школьного образования – рост обеспеченности населения услугами и приближение их к потребителю. Развитие всех уровней профессионального образования, особенно начального. Увеличение доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, до 35 проц. от всего населения района. Снижение смертности населения от основных причин путем развития качественной общей и специализированной медицинской помощи до уровня экономически развитых стран |
| Стабилизация демографической ситуации: сокращение смертности, рост уровня рождаемости, уменьшение естественной убыли населения, переход на положительный миграционный прирост населения | К 2025 году естественная убыль сократится. Общий коэффициент рождаемости возрастет до 15 проц. Общий коэффициент смертности в 2025 году составит 19 проц. Произойдет сокращение смертности от устранимых причин. Будет достигнуто положительное сальдо миграционного обмена - 120 человек в год |
| Развитие потребительского рынка и стимулирование развития сферы услуг, а также развитие различных форм малого бизнеса | Преобразование к 2025 году существующих на территории района структур потребительского рынка и сферы услуг в структуры, организованные и действующие в рамках современных форматов, а также существенное увеличение (в процентах) доли современных структур в объеме товарооборота розничной торговли и платных услуг. Достижение к 2025 году уровня розничного товарооборота на душу населения в размере 208,4 тыс. рублей |
| Восстановление АПК, обеспечивающего потребности района в качественных продуктах питания | Достижение к 2025 году уровня сбалансированного развития АПК, полностью обеспечивающего потребности жителей района в картофеле, зерне, молоке, мясе |

- 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

- 1.3.1. Историческая справка

Муниципальное образование Алёшенское сельское поселение образовано в результате проведения муниципальной реформы (реформы системы местного самоуправления с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№131-ФЗ от 6 октября 2003 г.)) в 2005 году путём преобразования дореформенного Алёшенского сельсовета. Алешенский сельский Совет как самостоятельная административно-территориальная единица был образован  в 1918 году.

- 1.3.2. Описание границ Алёшенского сельского поселения

Согласно закону Брянской области от 09.03.2005 № 3-3 «О наделении муниципальных  образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и  установлении границ муниципальных образований в Брянской области», установлены следующие границы Алёшенского сельского поселения:

От южной точки схода границ Навлинского городского поселения, Салтановского и Алешенского сельских поселений граница проходит в юго-западном направлении по лесным массивам Брянского ГОЛОХа Салтановского лесничества, пересекая автодорогу Навля - Пролысово и меняя направление на северо-восточное и северное, идет по землям Клюковенского спецсемлесхоза (Сидоровское лесничество), далее в восточном и юго-восточном направлении граница идет по пахотным землям СПК "Клюковенский" до границы пересечения с землями Навлинского городского поселения, далее граница меняет направление на южное и идет по землям лесных массивов Клюковенского спецсемлесхоза до пересечения с автодорогой Навля - Пролысово, затем в юго-западном направлении граница, совпадая с границей Навлинского городского поселения и проходя по кормовым угодьям СПК "Алексеевский", совпадает с начальной точкой.

- 1.3.3.Функционально-планировочная организация территории

Территория Алёшенского сельского поселения расположена в центральной части Навлинского  района Брянской области. В состав поселения входят 7 населённых пунктов: село Алёшенка, хутор Глубокие Лужи, поселок Еловики, поселок Новотроицкий, поселок Первомайский, поселок Психоинтернат, поселок Старая Хуторь общей площадью 351,16 га, в которых постоянно проживают 0,93 тыс. человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью п. Навля, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с п. Навля посредством автомобильного транспорта, а также часовая транспортная доступность г. Брянска, являющегося областным центром (автомобильный и железнодорожный транспорт), - все эти факторы оказали существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяется р. Алешенка, вблизи русла которой сформировалось одноименное село.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильные дороги регионального значения «Украина» - Пролысово», «Алёшенка – Психоинтернат», автодороги местного значения, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Алёшенского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Крупные населенные пункты включают в себя помимо территорий жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной инфраструктур,  также территории общественно-деловой застройки и размещают объекты социального и культурно-бытового назначения. Наибольшее число таких объектов расположено в с. Алёшенка.

Жилая застройка всех населенных пунктов Алёшенского сельского поселения  представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

- 1.3.4. Анализ современного функционального использования территорий  Алёшенского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Алёшенского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

- Жилые зоны

- Коммунально-складские зоны

- Рекреационные зоны

- Зоны специального назначения

- Общественно-деловые зоны

- Зоны транспортной инфраструктуры

- Зоны сельскохозяйственного назначения

- Зоны водных объектов

Жилые зоны:

Зона индивидуальной жилой застройки (Ж1) –  жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов предельной высотой до 12 метров, что позволяет строить в данной  зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным этажом.  Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного автотранспорта  осуществляется на территории земельных участков, гостевая  парковка также осуществляется на указанной территории. Благоустройство и озеленение территорий земельных участков относится к обязанностям их владельцев и должно занимать не менее 50% от площади земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га.

Зона малоэтажной жилой застройки (Ж2) - зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 1-2 этажа, включая мансардный. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 3000 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Общественно-деловые зоны:

Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД2) - зона размещения  объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных станций. Регламенты застройки таких территорий устанавливаются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения.

Рекреационные  зоны:

Зона лесов (Р1) – это территории вне границ населенных пунктов, отнесенные к землям лесного фонда, и покрытые многолетними лесными насаждениями как природного, так и искусственного происхождения. Данные зоны могут быть использованы для реализации потенциала экологического туризма, а также проведения ряда спортивных мероприятий.

Зона зеленых насаждений общего пользования (Р2) – это территории внутри населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, проведения  мелкомасштабных культурно-массовых мероприятий.

Зоны сельскохозяйственного использования:

Зона сельхозугодий (С1) – зона размещения сельскохозяйственных угодий – пашен, сенокосов, пастбищ и т.д.

Зона размещения сельскохозяйственных предприятий (С2) – зона размещения  молочно-товарных ферм, животноводческих комплексов, предприятий по складированию, переработке сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания, а также станций механизации, аэродромов сельскохозяйственной авиации и иных объектов, необходимых для обслуживания сельскохозяйственного комплекса муниципального образования.

Коммунально-складские зоны:

Коммунально-складская зона (КС) – территория для  размещения  объектов логистического комплекса,  предназначенных для  временного хранения товаров, организации перегрузки товаров между различными  транспортными средствами,  складирования, перераспределения товаров. Также в данной зоне разрешено размещение  коллективных автостоянок боксового типа, парков техники коммунальных предприятий, ремонтных мастерских, производственных предприятий  с  размером санитарно-защитной  зоны не более 50 метров.

Зоны транспортной инфраструктуры:

Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры (Т1) – зона размещения объектов внешнего и внутреннего автомобильного транспорта, в т.ч. элементов дорожной сети вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожной сети населённых пунктов, размещения коллективных автостоянок, автовокзалов, автостанций и объектов, необходимых для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, в т.ч. СТО, АЗС, АГЗС, а также размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети.

Зоны специального назначения:

Зона размещения кладбищ (СН1) - территория, предназначенная для размещения сельских кладбищ как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы кладбища.

Зона размещения скотомогильников (СН2) - территория, предназначенная для размещения скотомогильников (биотермических ям) и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование.

Зона иного специального назначения (ИСН) -  зона размещения иных объектов специального назначения, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах.

Зона водных объектов

Зона водных объектов (В) – территория, занятая поверхностными водными объектами (акваториями рек, озер, водохранилищ и т.д.).

Сложившееся распределение территории Алёшенского сельского поселения по функциональному использованию представлено в таблице 3.

Таблица 3

Распределение площадей территории Алёшенского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 139,55 |
|  | % | 2,47 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 131,89 |
|  | % | 2,34 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,66 |
|  | % | 0,13 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 3,95 |
|  | % | 0,07 |
| В том числе: |  |  |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 3,95 |
|  | % | 0,07 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 1079,79 |
|  | % | 19,15 |
| В том числе: |  |  |
| Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 1043,49 |
|  | % | 18,50 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 36,30 |
|  | % | 0,65 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 47,76 |
|  | % | 0,85 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 2,42 |
|  | % | 0,04 |
| СН2 Зона размещения скотомогильников | га | 0,40 |
|  | % | 0,01 |
| ИСН Зона иного специального назначения | га | 44,94 |
|  | % | 0,80 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 4243,15 |
|  | % | 75,23 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 4235,87 |
|  | % | 75,10 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 7,28 |
|  | % | 0,13 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 102,94 |
|  | % | 1,83 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 102,94 |
|  | % | 1,83 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 6,74 |
|  | % | 0,12 |
| В том числе: |  |  |
| КС Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 6,74 |
|  | % | 0,12 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 0,66 |
|  | % | 0,01 |
| В том числе: |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктур | га | 0,66 |
|  | % | 0,01 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 4,69 |
|  | % | 0,08 |
| В том числе: |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 4,69 |
|  | % | 0,08 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 10,67 |
|  | % | 0,19 |
| В том числе: |  |  |
| В Зона водных объектов | га | 10,67 |
|  | % | 0,19 |
| ИТОГО | га | 5639,90 |

Таким образом, основная доля территории Алёшенского сельского поселения площадью 4243,15 га относится к территориям сельскохозяйственного назначения, что составляет 75,23 % от общей площади муниципального образования. Второе место занимают территории рекреационных зон – 1079,79 га, что соответствует 19,15%, третье – территории жилых зон - 139,55 га (2,47%).

Распределение суммарной площади территорий всех населенных пунктов Алёшенского сельского поселения по функциональному использованию приведено в таблице ниже.

Таблица 4

Распределение суммарной площади территорий всех населенных пунктов Алёшенского сельского поселения по функциональному использованию. Существующее положение.

| Наименование территории | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны. Всего. | га | 139,55 |
|  | % | 39,74 |
| В том числе: |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 131,89 |
|  | % | 37,56 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,66 |
|  | % | 2,18 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 3,95 |
|  | % | 1,12 |
| В том числе: |  |  |
| ОД-2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 3,95 |
|  | % | 1,12 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 36,30 |
|  | % | 10,34 |
| В том числе: |  |  |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 36,30 |
|  | % | 10,34 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 46,35 |
|  | % | 13,20 |
| В том числе: |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 1,41 |
|  | % | 0,40 |
| ИСН зона иного специального назначения | га | 44,94 |
|  | % | 12,80 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 90,15 |
|  | % | 25,67 |
| В том числе: |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 89,42 |
|  | % | 25,46 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 0,73 |
|  | % | 0,21 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 27,18 |
|  | % | 7,74 |
| В том числе: |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 27,18 |
|  | % | 7,74 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 0,66 |
|  | % | 0,19 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 7,02 |
|  | % | 2,00 |
| ИТОГО: | га | 351,16 |

Из таблицы 4 следует, что основная доля территории населенных пунктов Алёшенского сельского поселения площадью 139,55 га относится к территориям жилых зон, что составляет 39,74 % от общей площади населенных пунктов. Второе место занимают территории сельскохозяйственного назначения - 90,15 га, что соответствует 25,67 %, третье – территории рекреационных зон - 36,3 га (10,34%).

- 1.3.5. Анализ современного распределения земель Алёшенского сельского поселения по целевому назначению

Площадь территории Алёшенского сельского поселения составляет 5639,9 га.

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) устанавливает деление земель по целевому назначению. Распределение земель по целевому назначению (по категориям земель) приведёно в таблице 5.

Таблица 5

Распределение земель Алёшенского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Современное положение

| Категории земель | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Населённых пунктов | га | 351,16 |
|  | % | 6,23 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 4172,74 |
|  | % | 73,99 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 65,85 |
|  | % | 1,17 |
| Лесного фонда | га | 1046,50 |
|  | % | 18,55 |
| Водного фонда | га | 3,65 |
|  | % | 0,06 |
| ИТОГО: | га | 5639,9 |
|  | % | 100 |

В настоящее время основная доля земель приходится на земли сельскохозяйственного назначения -  4172,74 га (73,99 %). Второе место по площади занимают земли лесного фонда - 1046,5 га (18,55%). Далее следуют земли населенных пунктов – 351,16 га (6,23%); затем земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения – 65,85 га (1,17%), земли водного фонда – 3,65 га (0,06%). Другие категории земель в Алёшенском сельском поселении не представлены.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на карте, входящей в состав генерального плана Алёшенского сельского поселения «Карта границ земель различных категорий. Существующее положение» (М 1:25 000).

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые  и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы с. Алешенка, п. Еловики, п. Первомайский, п. Старая Хуторь, х. Глубокие Лужи, п. Психоинтернат, п. Новотроицкий отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда и водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

- 1.3.6. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Алёшенского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района п. Навля (с. Алёшенка расположено в 5,2 км от посёлка), связано с ним автодорогой регионального значения  «Украина» – Пролысово».

Практически в каждом населенном пункте в существующих границах имеются небольшие территориальные резервы для развития. Однако наибольшей инвестиционной привлекательностью с точки зрения осуществления жилищного строительства пользуются населенные пункты с более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территорий. К таким населенным пунктам относится с. Алёшенка, являющееся административным центром поселения.

Кроме того, учитывая повышенный интерес иногородних инвесторов с точки зрения размещения жилой коттеджной застройки в п.Еловики и п.Первомайский новое жилищное строительство целесообразно запроектировать и в данных населенных пунктах.

При определении  потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий. Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения представляет с. Алёшенка,  п. Еловики, п. Первомайский. Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах с. Алёшенка, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбрана территория сельскохозяйственного назначения, прилегающая к северной границе села.

- 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

- 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Динамика численности населения и его возрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Навлинского муниципального района в целом, так и Алешенского сельского поселения в частности.

По статистическим данным и данным Администрации Алешенского сельского поселения численность населения, на 01.01.2012 г., составила 927 чел., что соответствует 3,3 % от общей численности населения Навлинского муниципального района. В состав поселения входят 7 населенных пунктов, с. Алешенка, является административным центром Алешенского сельского поселения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы численность населения стабилизировалась, и даже имел место незначительный рост численности населения.

Таблица 6

Динамика изменения численности населения

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Алешенка | 691 | 689 | 726 | 725 | 763 |
| х. Глубокие Лужи | 7 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| п. Еловики | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 |
| п. Первомайский | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| п. Психоинтернат | 132 | 132 | 130 | 133 | 135 |
| п. Старая Хуторь | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| п. Новотроицкий | - | - | - | 0 | 0 |
| Итого: | 837 | 839 | 872 | 879 | 927 |

В с. Алешенка проживает более 82% населения поселения, в двух населенных пунктах – п. Старая Хуторь, п. Новотроицкий сегодня отсутствует постоянно проживающее население.

Таблица 7

Структура поселения

| Тип населенного Пункта по численности | Число населенных пунктов, шт. | Общая численность проживающих, чел. | Доля от численности населения поселения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Более 100 чел. | 2 | 898 | 96 |
| Менее 20 чел. | 3 | 29 | 4 |
| 0чел | 1 | 0 | 0 |

Таблица 8

Темпы изменения численности населения

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 837 | 839 | 872 | 879 | 927 |
| Темпы убыли по отношению к предыдущему году, % |  | 0,2 | 3,9 | 0,8 | 5,5 |

В целом формирование численности населения складывается из 2-х компонент - механического и естественного приростов (убыли).

Коэффициент рождаемости в 2012 году составил 14 промилле, он немного выше, чем в Навлинском районе в целом. Показатель смертности составил 13 промилле, он ниже, чем в Навлинском районе в целом. В последние годы коэффициент рождаемости выше коэффициента смертности, что ведет к незначительному увеличению населения.

Таблица 9

Показатели естественного движения населения

| Наименование показателя | Алешенское сельское поселение | Навлинский муниципальный район |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент рождаемости (на 1 000 чел.) | 14,0 | 12,1 |
| Коэффициент смертности (на 1 000 чел.) | 13,1 | 21,8 |
| Коэффициент прироста (убыли населения) | 0,9 | -9,7 |

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения Алешенского сельского поселения по данным на 2012 г. характеризуется неравномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте составляет 64,7 % от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 15,5% и 19,7% соответственно.

Таблица 10

Возрастная структура населения

| Показатели | Алешенское сельское поселение |  | Навлинский муниципальный район |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, чел | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 144 | 15,5 | 4,4 | 15,7 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) | 600 | 64,7 | 17,2 | 61,1 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 183 | 19,7 | 6,5 | 23,2 |
| Численность жителей – всего | 927 | 100,0 | 28,2 | 100,0 |

Возрастная структура населения Алешенского сельского поселения в целом сходна со структурой по району. Сокращение численности детей и подростков в перспективе приведет к росту «демографической» нагрузки на трудоспособное население. Доля населения старше трудоспособного возраста составляет 19,7%, но в среднесрочной перспективе, она существенно расширится за счет населения пребывающего ныне в трудоспособном возрасте.

Таким образом, можно выделить следующие особенности демографической ситуации в поселении:

- Наблюдается небольшой положительный  естественный прирост населения.

- Доля населения младших возрастов ниже доли населения старших возрастных групп, что впоследствии не будет стабилизировать демографическую ситуацию.

- 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

На протяжении долгих лет агропромышленный комплекс являлся основной деятельностью на территории Алешенского сельского поселения.

Таблица 11

Структура занятости населения

| Отрасль экономики | Числ. населения | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Численность экономически активного населения | 312 | 100 |
| Материальная сфера | 35 | 11 |
| Промышленность | 12 | 3,8 |
| Сельское хозяйство | 23 | 7,3 |
| Нематриальная сфера | 158 | 50,6 |
| Образование | 35 | 11,2 |
| Здравоохранение | 110 | 35,2 |
| Оптовая и розничная торговля | 8 | 0,3 |
| Транспорт и связь | 5 | 0,2 |
| занятые без регистрации трудовой деятельности | 118 | 38 |
| Официально безработные | 1 | 0,3 |

Уровень безработицы зафиксирован на достаточно низком уровне и составляет менее 1% от численности экономически активного населения.

Особенностью структуры занятости Алешенского сельского поселения является достаточно высокий уровень экономически активного населения, чья деятельность официально на территории муниципального образования не зарегистрирована. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности работает по найму у отдельных граждан, занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства.

- 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы нормативы: СНиП 2.07.01.-89*; Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ № 1063-р от 03.07.1996.

- 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Алешенского сельского поселения представлена одним объектом дошкольного образования и одним объектом среднего образования.

Таблица 12

Дошкольные образовательные учреждения

| Наименование учреждения | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МОДУ с. Алешенка | 40 | 21 | 52 |

Таблица 13

Средние общеобразовательные учреждения

| Наименование учреждения | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Алешенская СОШ | 100 | 72 | 72 |

Наполняемость действующих объектов образования следует охарактеризовать как низкую, что является следствием резкого спада рождаемости в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

- 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Алешенского сельского поселения представлена 1-м фельдшерско-акушерским пунктом. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 14

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование | Емкость по проекту | Емкость по факту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Алешенский ФАП | 15посещений в смену | 10,6 посещений в смену | Приспособленное помещение здание детского сада. |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Навлинского муниципального района.

- 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении. Сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

- 1.4.3.4. Библиотечное обслуживание

На территории Алешенского сельского поселения действует 1 учреждение библиотечного обслуживания. Согласно действующим нормативам в поселениях с численностью населения от 500 до  3 тыс. чел. необходим один объект библиотечного обслуживания, таким образом, число учреждений достаточно для обслуживания населения муниципального образования.

В ближайшей перспективе необходимо решить ряд существующих проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, во-первых - обновление и увеличение мощности книжного фонда, во-вторых, обеспечение библиотек высокоскоростным доступом в сеть «Интернет».

- 1.4.3.5. Организация досуга

На территории Алешенского сельского поселения действует одно учреждение культурно-досугового типа.

Таблица 15

Перечень объектов культуры

| Наименование учреждения | Число мест |
| --- | --- |
| Алешенский СДК | 100 |

Таблица 16

Уровень обеспеченности объектами культуры

| Наименование показателя | Число мест | Норматив обеспеченности, мест |  | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1000 жителей | На все население |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | 100 | 150 | 108 | 92% |

Как следует из представленной выше таблицы уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа немногим ниже нормативного показателя, но необходима модернизации, направленной на обеспечение в соответствии с современными требованиями, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- 1.4.3.6. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

На территории поселения действуют три магазина, все они расположены в с.Алешенка. Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

- 1.4.3.7. Массовый отдых жителей

Обеспечение устойчивого развития территории, создание комфортных условий для проживания населения является одной из основных задач органов местного самоуправления.

Естественным местом отдыха для населения становятся участки в планировочной структуре, обладающие природным рекреационным потенциалом, выраженным в высокой степени озеленения, в том числе, и высокоствольной растительностью, близостью водных объектов, пригодных для организации купания, наличия защищенных от ветра участков. Также большое значение на оценку рекреационной эффективности территорий оказывают сложившиеся видеоэкологические системы, обеспечивающие благоприятное восприятие окружающей природной и антропогенной среды.

К природным территориям с высоким рекреационным потенциалом, пригодным для организации массового отдыха населения, относятся территории прибрежной зоны, а также лесные массивы.

С учетом современной политики Правительства Российской Федерации к привлечению населения к занятиям массовыми видами спорта, особое значение принимает развитие физкультурных объектов - спортивных площадок и крытых спортивных сооружений.

- 1.5. Жилой фонд

Жилой фонд Алешенского сельского поселения составляет 19,8 тыс. м2 (из них 2,6 тыс. м2 составляет муниципальный жилищный фонд 17,2 тыс. м2 частный жилищный фонд)* средняя жилобеспеченность – 21,3 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Таблица 17

Структура жилого фонда

| Наименование показателя | Жилой фонд, тыс. м2 | Доля |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная застройка | 17,2 | 87% |
| Малоэтажная застройка | 2,6 | 13% |
| Итого: | 19,8 | 100% |

Ниже представлены данные по площади жилой застройки в населенных пунктах - более 57% жилой застройки поселения расположено в с. Алешенка. В поселении распространена преимущественно индивидуальная жилая застройка - около 87% жилой территории.

Таблица 18

Структура жилой застройки поселения

| Населенные пункты | Площадь жилой застройки*, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Индивидуальные жилые дома | Малоэтажные многоквартирные жилые дома |
| с. Алешенка | 121,02 | 113,36 | 7,66 |
| х. Глубокие Лужи | 5,97 | 5,97 | - |
| п. Еловики | 6,62 | 6,62 | - |
| п. Первомайский | 5,66 | 5,66 | - |
| п. Старая Хуторь | 0,28 | 0,28 | - |
| Итого: | 139,55 | 131,89 | 7,66 |

* - данные были получены путем обмера чертежа

## 1.6.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.6.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Алёшенского сельского поселения представлена   автомобильным транспортом.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильных дорог регионального значения «Украина» – Пролысово», «Алёшенка – Психоинтернат», автодорог местного значения «Алешенка - Старая Хуторь», «Алешенка – Еловики - Первомайский», а так же улично-дорожной сети населенных пунктов.

Ближайшая железнодорожная станция на линии «Москва – Брянск – Суземка – Киев» расположена в п. Навля на расстоянии 7 км от с. Алёшенка.

Характеристика автодорог регионального и местного значения Алёшенского сельского поселения в соответствии с информацией КУ «Управление автомобильных  дорог Брянской области» представлена в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика автомобильных дорог регионального и местного значения

Алёшенского сельского поселения

| Индекс дороги | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональное значение |  |  |  |  |
| 17-5 | «Украина»-Пролысово | 12,13 | 4 | Асфальтобетон |
| 17-18 | Алешенка - психоневрологический интернат | 5,66 | 4 | Асфальтобетон |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 17,79 |  |  |
| Местное значение |  |  |  |  |
|  | «Алешенка - Старая Хуторь» | 3,69 | 5 | н/д |
|  | «Алешенка – Еловики– Первомайский» | 2,55 | 5 | н/д |
|  | «Алешенка - психоневрологический интернат» - п. Еловики | 0,56 | 5 | н/д |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 6,8 |  |  |

Плотность автодорожной сети регионального значения поселения – 31,54 км/100 км², местного значения – 12,06 км/100 км².

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Алёшенского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

- 1.6.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Алёшенского сельского поселения осуществляются  автомобильным транспортом. Автобусными пассажироперевозками занимается предприятие Навлинское автотранспортное предприятие.

Автобусным сообщением охвачены только с. Алёшенка и х. Глубокие Лужи. Основным направлением пассажироперевозок является п. Навля и обратно.

Автопарк Навлинского района находится в сложном положении и требует обновления. Износ транспортных единиц составляет около 70%, большинство единиц автотранспорта  эксплуатируются более 11 лет.

- 1.6.3. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Алёшенского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Алёшенского сельского поселения относятся:

- износ автобусов, осуществляющих пассажироперевозки.

- 1.7. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения  - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Алёшенского сельского поселения приведены в таблице 20.

Таблица 20

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище в с. Алёшенка | 1,08 | 50 |
| 2. | Кладбище в х. Глубокие Лужи | 0,33 | 50 |
| 3. | Кладбище около п. Старая Хуторь | 1,01 | 50 |
|  | Итого | 2,42 | - |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения  0,93 тыс. человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,22 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

- 1.8. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 1.8.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Навлинского района, являются подземные воды.

Подземные воды приурочены к коренным и к четвертичным отложениям.

Четвертичные флювиогляциальные и аллювиальные осадки содержат грунтовые поровые и порово-пластовые воды; моренные – грунтовые воды типа «верховодки», имеющей локальный и сезонный характер распространения.

В коренных породах подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам отложений.

До глубины 160-180 м подземные воды находятся в зоне свободного водообмена и являются, как правило, пресными, либо слабоминерализованными. Более глубокие водоносные комплексы и горизонты находятся в зоне затрудненного водообмена. Подземные воды в этой зоне характеризуются высокой минерализацией, вплоть до рассолов, в связи с чем для водоснабжения они непригодны, однако представляют интерес в бальнеологическом отношении.

Таким образом, в данном районе наибольший практический интерес для целей водоснабжения, исходя из водообильности, представляют водоносные комплексы, приуроченные к меловым отложениям – альб-сеноманский и турон-маастрихский.

Для индивидуального водоснабжения в сельской местности (через колодцы и родники) воды характеризуются минерализацией 0,2 – 0,3 г/л, гидрокарбонатным, магниево-кальциевым составом, умеренной жесткостью, иногда агрессивны по отношению к некоторым маркам бетона. Они наиболее подвержены загрязнению.

По химическому составу воды турон – маастрихтского комплекса пресные, с минерализацией от 0,2 до 0,9 г/л (средняя минерализация 0,3 – 0,5 г/л), гидрокарбонатные кальциевые, реже кальциево – магниевые, с преобладающими значениями общей жесткости 3-7 мг-экв/л. Азотистые и азотные соединения в воде, как правило, содержатся в незначительном количестве или полностью отсутствуют. Железа в воде содержится менее 0,1 г/л. Микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН, в подземных водах содержатся в пределах допустимых норм.

Таблица 21

Динамика удельного веса площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % (по данным Брянскстата).

| район | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навлинский | 42,6 | 41,5 | 42,1 | 44,6 |

Таблица 22

Динамика объемов использования свежей воды на территории района, тыс. м3 (по данным Отдела водных ресурсов Московско-Окского БВУ по Брянской области).

| район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навлинский | 2530 | 1968 | 1585 | 1397 | 1400 | 1336 |

Таблица 23

Динамика использования свежей воды на производственные нужды, тыс. м3 (по данным Отдела водных ресурсов Московско – Окского БВУ по Брянской области).

| район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навлинский | 190 | 164 | 261 | 105 | 167 | 145 |

Таблица 24

Динамика использования свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды на территории района, тыс. м3.

| Район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навлинский | 1010 | 1358 | 1108 | 1026 | 1005 | 1027 |

Система централизованного водоснабжения на территории Алешенского сельского поселения представлена, в основном, локальными водопроводами, имеющими водозаборы из артезианских скважин, водонапорной башни и водопроводных сетей.

Характеристика сетей водоснабжения по данным МУП «Навлинский райводоканал»  представлены в таблице 25.

Таблица 25

Артезианские скважины, расположенные на территории Алешенского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во скважин | Протяжен-ность сетей (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Алешенка | 1 | 8,6 |
| 2 | п. Психоинтернат | 2 | 0,5 |

Степень изношенности оборудования и сетей водоснабжения – 50 %.

Подача воды населению, которое не охвачено системами централизованного водоснабжения (в том числе поселок Еловики, поселок Первомайский, хутор Глубокие Лужи), осуществляется колодцами и скважинами, которые находятся на территориях домовладений.

Основные проблемы централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду со сверхнормативным содержанием железа.

4. Низкий уровень внедрения современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

- 1.8.2. Канализация

В Навлинском районе нормально функционирующими являются  очистные сооружения  города Навля, тип очистки очистных сооружений – биологический.

Все остальные очистные сооружения Навлинского района разрушены или требуют капитального ремонта и при отсутствии средств на капремонт становятся бесхозными. Подавляющее большинство очистных сооружений не отвечают современным требованиям экологической безопасности. Эффективность работы действующих очистных сооружений низкая. Практически все они не укладываются в установленные нормы ПДС и оказывают отрицательное воздействие на водные объекты – приемники сточных вод. Основные причины неэффективной работы очистных сооружений области – неудовлетворительная их эксплуатация, перегрузка по объему поступающих сточных вод, несоответствие технологии очистки составу поступающих сточных вод.

Таблица 26

Динамика удельного веса площади жилищного фонда области, оборудованной канализацией, % (по данным Брянскстата)

| район | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Навлинский | 39,9 | 40,5 | 41,4 | 44,6 |

Таблица 27

Динамика объемов сброса загрязненных сточных вод по району (по данным Отдела водных ресурсов Московско – Окского БВУ по Брянской области), тыс .м3.

| Район | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Навлинский | 460 | 512 | 477 | 492 | 494 | 469 |

Кроме того, практически на всех промышленных предприятиях, проверенных Брянским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному Федеральному округу» Ростехнадзора (филиал ЦЛАТИ по Брянской области) в целях госконтроля, ежегодно обнаруживаются превышения норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

На территории населенных пунктов Алешенского сельского поселения в основном действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях или утилизируют на приусадебных участках.

- 1.8.3. Теплоснабжение

В сельском поселении функционируют несколько отдельно стоящих котельных, обеспечивающих потребности в тепловой энергии отдельных потребителей (многоквартирные дома, склады, здания общественного назначения и т.д…). Котельные в большинстве своем работают на природном газе. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется  от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Сведения по  объектам теплоснабжения Алешенского сельского поселения представлены в таблице 28.

Таблица 28

Сведения по объектам теплоснабжения Алешенского сельского поселения

| № | Объект | Установленное оборудование | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Алешенка, Психинтернат | Ква-1,0; Брянец | 2/1 |
| 2 | С. Алешинка. Школа ТКУ | Ишма-80 | 2 |

Основной поставщик теплоэнергии - ОАО "Брянские коммунальные системы".

- 1.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Алешенского сельского поселения осуществляется природным газом. Природный газ потребителям Навлинского района подается по газопроводу - отводу к ГРС Навля диаметром 325 мм, с рабочим давлением 55 кг/см2 от магистрального газопровода «Шебелинка – Харьков – Брянск – Смоленск» диаметром 700 мм.

Газопровод – отвод к ГРС Навля. проходит вдоль автомобильной дороги М3 «Украина». Установленная охранная зона составляет 150 метров от оси газопровода.

Транспортировка газа в область осуществляется подразделениями ООО «Мострансгаз», Поставщиком природного газа для потребителей является ООО «Газпром Межрегионгаз Брянск», а эксплуатацию газораспределительных сетей осуществляет ОАО «Брянскоблгаз».

Система газоснабжения потребителей сельского поселения двухступенчатая по давлению. Природный газ поступает к потребителям через существующую распределительную сеть газопроводов высокого давления от ГРС «Навля».

От ГРС природный газ подаётся в населенные пункты по межпоселковым газопроводам высокого давления (Ру-0,6 МПа). Далее газ подается на ГРП (ШРП), где параметры газа редуцируются до параметров низкого давления и далее газопроводами низкого давления газ подается непосредственно потребителям.

Таблица 29

Направление использования природного газа

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение. |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественного и коммунально-бытового назначения | На приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление. |
| Местные районные котельные и отопительные печи. | Отопление общественного фонда. |
| Промышленные предприятия. | Отопление, вентиляция и технические нужды. |

В Алешенском сельском поселении газифицировано только село Алешенка.

- 1.8.5. Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - «Брянскэнерго». Все энергоресурсы поставляются из-за пределов Навлинского района.

Источником питания потребителей на территории Алешенского сельского поселения является ПС 110/10(6) кВ «Центральная». Характеристики ПС представлены в таблице 30.

Таблица 30

Характеристики ПС

| Наименование подстанции, класс напряжения, кВ | Адрес. Год ввода в эксплуатацию | Кол-во трансформ. Мощность (МВА) | % Загрузки трансформ. | % Износа трансформ. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 110/10(6) кВ | п.г.т. Навля 1990 | Т-1 16 | 21,7 | 50 | Удовлетв. |

По территории поселения транзитом проходят ВЛ 35, 110 и 220 кВ.

Трассы ВЛ находятся в удовлетворительном состоянии, опоры металлические и железобетонные.

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ, от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Не санкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Без учетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные посеки сохранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

- 1.8.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС,  «Вымпел Ком» (Билайн), «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ –2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции.          Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Навлинский почтамт» УФПС Брянской области филиала ФГУП «Почта России».

- 1.9.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Алёшенского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

- 1.9.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Алёшенского сельского поселение характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии.

Необходимо отметить, что почвы Алёшенского сельского поселения подверглись радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В целом для Алёшенского сельского поселения характерно радиоактивное загрязнение территорий, расположенных в  восточной части муниципального образования, уровень которого составляет от 1 до 5 Ки/км2.

- 1.9.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

На территории Алёшенского сельского поселения стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются пилорамы, молочно-товарная ферма.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта (в частности по автодороге регионального значения «Украина» - Пролысово») следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

Таким образом, состояние атмосферы   Алёшенского сельского поселения можно оценить как удовлетворительное, учитывая отсутствие на рассматриваемой территории крупных стационарных источников загрязнения атмосферы.

- 1.9.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Алёшенского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

- 1.9.4. Водные ресурсы

Актуальные исходные данные по количеству и состоянию водозаборов, расположенных на территории Алёшенского сельского поселения отсутствует. Поэтому информация о состоянии водных ресурсов и качестве питьевого водоснабжения представлена в целом по Брянской области на основании данных Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды Брянской области в 2009 году», разработанного Комитетом природопользования и охраны окружающей среды.

Для оценки состояния поверхностных водных объектов на территории Брянской области проводятся ежегодные наблюдения за уровнем загрязненности поверхностных вод по физическим, химическим, гидрологическим и гидробиологическим показателям в выбранных пунктах наблюдения, а так же проводятся наблюдения, предназначенные для решения специальных задач.

Питьевое водоснабжение. В Навлинском районе в целом санитарно-техническое состояние питьевого водоснабжения особенно в сельской местности, не всегда соответствует требуемым нормам.

Удельный вес источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным правилам и нормам, на протяжении ряда лет в Брянской области остаётся на относительно высоком уровне и составляет 18%. Основной причиной неудовлетворительного состояния объектов водоснабжения является отсутствие или неудовлетворительное содержание зон санитарной охраны.

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения характеризуется относительным постоянством. Удельный вес неудовлетворительных проб по химическим показателям составил 21,1% и обусловлен повышенным содержанием железа; по бактериологическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб составил 2,9%.

Питьевое водоснабжение в районе осуществляется централизованными и нецентрализованными системами.

Основными водохозяйственными проблемами являются потери воды в связи со значительным износом водопроводных сетей и отсутствие системы очистки воды. Качество питьевой воды в районе продолжает оставаться высоким, вместе с тем отмечается ухудшение качества воды поверхностных водоемов.

Увеличение несоответствующих по микробиологическим показателям проб воды поверхностных водоемов связано с отсутствием очистных сооружений.

- 1.9.5. Радиационная обстановка

Неблагоприятная экологическая ситуация характерна для районов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Основным фактором техногенного радиационного загрязнения территории Алёшенского сельского поселения являются выпадения искусственных радионуклидов вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Главным компонентом загрязнения является цезий-137 (период полураспада 30 лет).

Основная масса цезия-137 сосредоточена в верхнем слое почвенного покрова (около 10 см) и тяготеет к понижениям рельефа с почвами, богатыми органическим материалом, а также торфам. Для поверхностного распределения радионуклида характерна резкая неравномерность с пятнистым чередованием участков с разной степенью загрязнения, что создаёт трудности для оценки радиационной ситуации на локальном уровне.

В настоящее время, при оценке степени загрязнения почвы цезием-137 нужно иметь в виду, что за прошедшее после аварии на Чернобыльской АЭС время активность радионуклида снизилась за счёт полураспада примерно на 20-25%. В целом для Алёшенского сельского поселения характерно радиоактивное загрязнение территорий, расположенных в  восточной части муниципального образования, уровень которого составляет от 1 до 5 Ки/км2.

В соответствии с Перечнем населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 декабря 1997 г. N 1582, п. Алёшенка Алёшенского сельского поселения является зоной проживания с льготным социально-экономическим статусом.

- 1.9.6. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Алёшенского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автодороге регионального значения «Украина – Пролысово» IV технической категории. Поскольку указанная автодорога проходит вне территорий жилой застройки, проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население для населенных пунктов Алёшенского сельского поселения не актуальна. Сложившаяся жилая застройка,  представленная индивидуальными домами с озеленёнными приусадебными участками, а также малоэтажными многоквартирными жилыми домами не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.10. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиям санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Алёшенском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Алёшенского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Алёшенского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично по утвержденному графику вывоза ТБО.

Вывоз ТБО осуществляется на свалку, расположенную на расстоянии 0,8 км от с. Алёшенка. Площадь свалки ТБО составляет 0,3 га.

На территории Алёшенского сельского поселения имеется 1 скотомогильник СПК «Навлинское», состояние объекта соответствует санитарным правилам.

Сбор, обезвреживание и утилизация жидких отходов, в т.ч. от частного сектора осуществляется по заявкам 1 ассенизационной автомашиной.

Данные по годовому количеству вывозимого мусора из Алёшенского сельского поселения не представлены. Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Алёшенского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 31

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Алешенка | 763 | 450 | 343,35 |
| 2. | х. Глубокие Лужи | 16 | 450 | 7,2 |
| 3. | п. Еловики | 8 | 450 | 3,6 |
| 4. | п. Первомайский | 5 | 450 | 2,25 |
| 5. | п. Психоинтернат | 135 | 450 | 60,75 |
| 6. | п. Старая Хуторь | 0 | 450 | 0 |
| 7. | п. Новотроицкий | 0 | 450 | 0 |
|  | ИТОГО | 927 | 450 | 417,15 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 417,15 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Алёшенского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Алёшенского сельского поселения:

- Отмечается распространение на территории муниципального образования  несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения.

## 1.11. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Алёшенского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Алёшенского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Общая площадь лесов в границах поселения составляет 1046,5 га.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.11.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Алёшенского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

с. Алешенка  – 36,3 га;

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки;

- территориями, занимаемыми насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны предприятий, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и т.п.).

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

- 1.12. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Алёшенского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Алёшенского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Алёшенского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Особо охраняемые природные территории в границах поселения отсутствуют.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на карте «Основной чертеж» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

- 1.12.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время в соответствии со «Списком объектов историко-культурного наследия Брянской области (недвижимые памятники)», изданным Брянской областной дирекцией по охране, реставрации и использованию памятников истории и культуры, на территории Алёшенского сельского поселения расположен 1 объект культурного наследия регионального значения, его характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 32

Перечень объектов культурного наследия Алёшенского сельского поселения

| № п/п | Наименование памятника | Вид объекта культурного наследия | Местонахождение | Датировка, автор | Категория историко-культурного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | братская могила 22 советских воинов | Памятник истории и монументального искусства | дер. Глубокие Лужи, на кладбище | 1943 г. | региональный |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Алёшенского сельского поселения не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Алёшенского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 1.12.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Размеры водоохранных зон основных рек и озер на территории Алёшенского сельского поселения представлены в таблице 33.

Таблица 33

Размеры водоохранных зон основных рек и озер  Алёшенского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | р. Алёшенка | 100 |

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос представлены в таблице 34.

Таблица 35

Регламенты использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств). - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; - Движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. |

### 1.12.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.12.4. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 36.

Таблица 36

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Алёшенского сельского поселения для существующих объектов в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) представлены в таблице 37.

Таблица 37

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду Алёшенского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности / для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ, м /класс опасности | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбище в с. Алёшенка | 1,08 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище в х. Глубокие Лужи | 0,33 | 50/V | не соблюдается |
| Кладбище около п. Старая Хуторь | 1,01 | 50/V | соблюдается |
| Ток на юге с. Алёшенка |  | 50/V | не соблюдается |
| Котельная в с. Алёшенка |  | 50/V | соблюдается |
| Пилорама, расположенная около восточной границы с. Алёшенка |  | 100/IV | не соблюдается |
| коммунально-складская зона, расположенная к северо –востоку от границ с. Алёшенка |  | 50/V | соблюдается |
| Молочная ферма, расположенная к северо –востоку от границ с. Алёшенка | содержание около 167 КРС | 300/III | соблюдается |
| скотомогильник |  | 1000/I | не соблюдается |

В настоящее время на территории Алёшенского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Алёшенского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

- 1.12.5. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

На территории Алёшенского сельского поселения проходят автодороги регионального значения IV технической категории  «Украина» – Пролысово», «Алёшенка – Психоинтернат», вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V  технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

- 1.12.6. Зоны месторождений полезных ископаемых

На территории Алёшенского сельского поселения расположены месторождения торфа, а также площадные месторождения полезных ископаемых.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

- 1.12.7. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

- Охранные зоны сетей связи

На территории Алёшенского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- магистральных газопроводных сетей;

- охранные зоны ГРПШ;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Алёшенского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

- 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Алёшенского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

- 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Алёшенского сельского поселения расположена в центральной части Навлинского района.

Административным центром Алёшенского сельского поселения является с. Алёшенка. Село расположено в 5,2 км от центра района п. Навля.

Через территорию поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Украина» – Пролысово», которая является основой транспортного коридора поселения по осуществлению внешних связей.

При выборе стратегии развития Алёшенского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к п. Навля, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- часовая транспортная доступность областного центра г. Брянска;

- наличие системы транспортных связей с г.Брянском, п. Навля, а также с другими муниципальными образованиями Брянской области;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- низкий уровень радиоактивного загрязнения территории в результате аварии на Чернобыльской АЭС по сравнению с западными районами Брянской области;

- удовлетворительное экологическое состояние территории, не считая радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана Алёшенского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения в с. Алёшенка, п. Еловики, п. Первомайский доступного и комфортного жилья.

Учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах с. Алёшенка, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбрана территория сельскохозяйственного назначения, прилегающая к северной границе с.Алёшенка. В п. Первомайский и п. Еловики новую жилую застройку предполагается разместить в существующих границах.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В целях развития производственной базы поселения генеральным планом предполагается выделить промышленную площадку западнее х. Глубокие Лужи для размещения предприятий V и IV классов опасности.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

- 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Алёшенского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Алёшенского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 38

Перечень и параметры функциональных зон

| Наименование и обозначение функциональной зоны | Описание функциональной зоны | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь | Этажность | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Минимальный процент озеленения от площади земельного участка | Иные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 | жилая зона, предназначенная для размещения индивидуальных (одноквартирных) жилых домов предельной высотой до 12 метров, что позволяет строить в данной зоне 2-х этажные жилые дома на высоком цоколе с мансардным этажом. Данным жилым домам характерно наличие приусадебного жилого участка площадью 4-9 соток, а для зон нового жилого строительства – 12 – 25 соток. Хранение личного автотранспорта осуществляется на территории земельных участков, гостевая парковка также осуществляется на указанной территории. Благоустройство и озеленение территорий земельных участков относится к обязанностям их владельцев и должно занимать не менее 30% от площади земельного участка, что позволяет говорить о высокой степени благоустроенности зон с подобной застройкой. Плотность населения в данных территориях колеблется в зависимости от площади придомовых земельных участков от 12 до 36-40 чел/га. | Площадь от 4 до 25 соток | 1-2 этажа | 50 | 30 |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 | зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 1-2 этажа, включая мансардный. Максимальная плотность жилого фонда для указанной зоны составляет 3000 тыс.кв. м/га. В данной зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду | 1. Минимальная площадь участка отдельно стоящего дома - 400 м2. 2. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома – 1000 м2. | 1-2 этажа | 75 | 10 |  |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |  |  |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки ОД1 | зона предназначена для размещения объектов торговли, связи, общественно-деловых комплексов, финансово-кредитных учреждений, зданий административного назначения, а также жилой застройки, в случае, если такое возможно, исходя из санитарно-гигиенических требований | * | - | 70 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка |
| Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения ОД2 | зона размещения объектов торговли, связи, образования, коммунально-бытового обслуживания, химчисток, прачечных, лечебно-оздоровительных учреждений, ветеринарных станций. Регламенты застройки таких территорий устанавливаются при разработке правил землепользования и застройки сельского поселения | * | - | 70 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 10% от площади земельного участка |
| Производственные зоны |  |  |  |  |  |  |
| Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1 | производственная зона, в границах которой возможно размещение предприятий с размером санитарно-защитной зоны до 100 метров | * | - | 65 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 15% от площади земельного участка. |
| Коммунально-складские зоны |  |  |  |  |  |  |
| Коммунально-складская зона КС | зона для размещения объектов логистического комплекса, предназначенных для временного хранения товаров, организации перегрузки товаров между различными транспортными средствами, складирования, перераспределения товаров. Также в данной зоне разрешено размещение коллективных автостоянок боксового типа, парков техники коммунальных предприятий, ремонтных мастерских, производственных предприятий с размером санитарно-защитной зоны не более 50 метров | * | - | 65 | 15 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 15% от площади земельного участка. |
| Зоны инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Зона инженерной инфраструктуры И1 | зона размещения объектов систем теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения | - | - | - | - | - |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Т1 | зона размещения объектов внешнего и внутреннего автомобильного транспорта, в т.ч. элементов дорожной сети вне границ населённых пунктов, а также улично-дорожной сети населённых пунктов, размещения коллективных автостоянок, автовокзалов, автостанций и объектов, необходимых для обслуживания и ремонта автомобильного транспорта, осуществляющего транзитное движение и (или) междугородние перевозки пассажиров и грузов, в т.ч. СТО, АЗС, АГЗС, а также размещения инженерно-технических сооружений на дорожной сети |  |  |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий С1 | зона размещения сельскохозяйственных угодий – пашен, сенокосов, пастбищ и т.д. Предельные размеры земельных участков, параметры застройки и использование объектов недвижимости определяются специальными отраслевыми нормативами |  |  |  |  |  |
| Зона размещения сельскохозяйственных предприятий С2 | Предельные размеры земельных участков, параметры застройки и использование объектов недвижимости определяются специальными отраслевыми нормативами. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений устанавливается на основании технико-экономического обоснования проекта строительства | * | - | - | - | - |
| Рекреационные зоны |  |  |  |  |  |  |
| Зона лесов Р1 | это территории вне границ населенных пунктов, отнесенные к землям лесного фонда, и покрытые многолетними лесными насаждениями как природного, так и искусственного происхождения. Данные зоны могут быть использованы для реализации потенциала экологического туризма, а также проведения ряда спортивных мероприятий. | - | - | - | - | - |
| Зона насаждения общего пользования Р2 | территории внутри населенных пунктов, занятые зелеными насаждениями и предназначенные для организации кратковременного отдыха населения, проведения мелкомасштабных культурно-массовых мероприятий | * | - | - | 1. Зеленые насаждения – 65-75 % от общей площади участка. 2. Аллеи и дороги – 10-15 % от общей площади участка. 3.Площадки – 8-12 % от общей площади участка. | 1. Сооружения – 5-7 % от общей площади участка. 2. Парковки – не более 5% от общей площади участка. |
| Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения Р3 | зоны, в которых расположены объекты физической культуры и спорта местного, районного и областного значения, а также территории, необходимые для обслуживания таких объектов. Размеры зон определяются исходя из технологических особенностей размещаемых объектов, а также с возможности использования данных объектов для организации культурно-массовых мероприятий | * | - | 60 | 20 | Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств, (для вспомогательных видов использования) - не более 15% от площади земельного участка. |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |  |  |
| Зона размещения кладбищ СН1 | зона, предназначенная для размещения кладбищ как традиционного захоронения, так и для захоронения после кремации. Также в зоне размещения кладбищ возможно размещение объектов культа, обрядовых домов, моргов, а также объектов административного назначения, необходимых для организации работы кладбища | - | - | - | - | - |
| Зона размещения скотомогильников СН2 | территория, предназначенная для размещения скотомогильников (биотермических ям) и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование | * | - | - | - | - |
| Зона размещения полигонов ТБО, ЖБО (СН3) | территория, предназначенная для размещения свалок, полигонов твердых бытовых отходов, полигонов жидких бытовых отходов и соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей их функционирование | * | - | - | - | - |
| Зона иного специального назначения ИСН | зона размещения иных объектов специального назначения, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других функциональных зонах | * | - | - | - | - |
| Зона озеленения специального назначения ЗСО | территория в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предназначенная для размещения озеленения, выполняющего специальные функции по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». | - | - | - | - | - |
| Зона водных объектов |  |  |  |  |  |  |
| Зона водных объектов В | территория, занятая поверхностными водными объектами (акваториями рек, озер, водохранилищ и т.д.) | - | - | - | - | - |

* - Предельные размеры земельных участков определяются проектами планировки территории

Пояснения:

- В качестве минимальной площади земельных участков устанавливается площадь, соответствующая минимальным нормативным показателям, предусмотренным региональными нормативами градостроительного проектирования Брянской области и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков. В качестве максимальной площади земельных участков устанавливается площадь, предусмотренная градостроительными нормативами и правилами, действовавшими в период застройки соответствующих земельных участков, но не превышающая площадь территориальной зоны размещения указанных земельных участков или её части, ограниченной красными линиями.

- Необходимые отступы зданий, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области с учётом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории.

- Отклонения от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства не должны превышать допустимых значений, установленных планируемыми характеристиками и параметрами развития функциональных зон, если иное не предусмотрено требованиями технических регламентов, региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, зон с особыми условиями использования территории.

2. Установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

3. Генеральным планом Алёшенского сельского поселения устанавливается соотношение площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон), представленное в таблице 39.

Таблица 39

Соотношение площадей функциональных зон Алёшенского сельского поселения. Проектное положение.

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2031 гг. |
| Жилые зоны. Всего. | га | 139,55 | 155,80 | 160,63 |
|  | % | 2,47 | 2,76 | 2,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 131,89 | 148,14 | 152,97 |
|  | % | 2,34 | 2,63 | 2,71 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
|  | % | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| Общественно-деловые зоны. Всего. | га | 3,95 | 8,90 | 8,90 |
|  | % | 0,07 | 0,16 | 0,16 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | - | 4,54 | 4,54 |
|  | % |  | 0,08 | 0,08 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 3,95 | 4,36 | 4,36 |
|  | % | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Рекреационные зоны. Всего. | га | 1079,79 | 1079,37 | 1079,37 |
|  | % | 19,15 | 19,14 | 19,14 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Р1 зона лесов общего и ограниченного пользования | га | 1043,49 | 1043,49 | 1043,49 |
|  | % | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 36,30 | 34,66 | 34,66 |
|  | % | 0,65 | 0,62 | 0,62 |
| Р3 Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | - | 1,22 | 1,22 |
|  | % |  | 0,02 | 0,02 |
| Зоны специального назначения. Всего. | га | 47,76 | 49,76 | 49,76 |
|  | % | 0,85 | 0,88 | 0,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
|  | % | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| СН2 Зона размещения скотомогильников | га | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| СН3 Зона размещения полигонов ТБО,ЖБО | га |  | 0,60 | 0,60 |
|  | % |  | 0,01 | 0,01 |
| ЗСО Зона озеленения специального назначения | га | - | 1,40 | 1,40 |
|  | % |  | 0,02 | 0,02 |
| ИСН Зона иного специального назначения | га | 44,94 | 44,94 | 44,94 |
|  | % | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения. Всего. | га | 4243,15 | 4203,33 | 4196,86 |
|  | % | 75,23 | 74,53 | 74,41 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 4235,87 | 4196,05 | 4189,58 |
|  | % | 75,10 | 74,40 | 74,28 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
|  | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Зона транспортной инфраструктуры. Всего. | га | 102,94 | 106,21 | 106,85 |
|  | % | 1,83 | 1,88 | 1,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 102,94 | 106,21 | 106,85 |
|  | % | 1,83 | 1,88 | 1,89 |
| Коммунально-складские зоны. Всего. | га | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
|  | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| КС Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
|  | % | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Зоны инженерной инфраструктуры. Всего. | га | 0,66 | 0,66 | 1,66 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| И1 зона инженерной инфраструктур | га | 0,66 | 0,66 | 1,66 |
|  | % | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| Производственные зоны. Всего. | га | 4,69 | 18,46 | 18,46 |
|  | % | 0,08 | 0,33 | 0,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| П1 производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности | га | 4,69 | 18,46 | 18,46 |
|  | % | 0,08 | 0,33 | 0,33 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
|  | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| В Зона водных объектов | га | 10,67 | 10,67 | 10,67 |
|  | % | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| ИТОГО | га | 5639,90 | 5639,90 | 5639,90 |

- 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Алёшенского сельского поселения

Сложившаяся структура использования территории населенных пунктов  в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения.

Территориальное развитие получают с. Алёшенка, п. Еловики, п. Первомайский, как наиболее перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты.

с. Алёшенка получает развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения новых территорий - включения в границы населенного пункта земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта.

п. Еловики и п. Первомайский получают развитие жилых зон индивидуальной застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах населенных пунктов.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

Генеральным планом Алёшенского сельского поселения устанавливаются соотношения площадей, занимаемых функциональными зонами (по видам зон) в развивающихся с. Алёшенка, п. Еловики и п. Первомайский, представленные в таблицах ниже.

Таблица 40

Соотношение площадей функциональных зон с. Алёшенка.

Проектное положение

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2031 гг. |
| Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 113,36 | 120,33 | 125,16 |
|  | % | 52,74 | 53,15 | 55,28 |
| Ж2 зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
|  | % | 3,56 | 3,38 | 3,38 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |  |
| ОД1 зоны делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки | га | - | 4,54 | 4,54 |
|  | % |  | 2,01 | 2,01 |
| ОД2 зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения | га | 3,95 | 4,36 | 4,36 |
|  | % | 1,84 | 1,93 | 1,93 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |  |
| Р2 зона зеленых насаждения общего пользования | га | 36,30 | 34,66 | 34,66 |
|  | % | 16,89 | 15,31 | 15,31 |
| Р3 Зона размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения | га | - | 1,22 | 1,22 |
|  | % |  | 0,54 | 0,54 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |  |
| СН1 зона размещения кладбищ | га | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | % | 0,50 | 0,48 | 0,48 |
| ЗСО Зона озеленения специального назначения | га | - | 1,20 | 1,20 |
|  | % |  | 0,53 | 0,53 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 29,07 | 23,96 | 18,49 |
|  | % | 13,52 | 10,58 | 8,17 |
| С2 зона сельхоз предприятий | га | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | % | 0,34 | 0,32 | 0,32 |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 16,10 | 19,97 | 20,61 |
|  | % | 7,49 | 8,82 | 9,10 |
| И1 Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | % | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
| Зоны водных объектов. Всего. | га | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
|  | % | 2,81 | 2,66 | 2,66 |
| ИТОГО в границах с. Алешенка | га | 214,94 | 226,40 | 226,40 |

Таблица 41

Соотношение площадей функциональных зон п. Еловики.

Проектное положение

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2031 гг. |
| Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 6,62 | 7,35 | 7,35 |
|  | % | 68,32 | 75,85 | 75,85 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 1,60 | 0,87 | 0,87 |
|  | % | 16,51 | 8,98 | 8,98 |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | % | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| ИТОГО в границах п. Еловики | га | 9,69 | 9,69 | 9,69 |

Таблица 42

Соотношение площадей функциональных зон п. Первомайский.

Проектное положение

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2031 гг. |
| Зоны жилой застройки |  |  |  |  |
| Ж1 зоны застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,66 | 14,21 | 14,21 |
|  | % | 32,68 | 82,05 | 82,05 |
| Зоны сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |
| С1 зона сельхоз угодий | га | 9,74 | 1,19 | 1,19 |
|  | % | 56,24 | 6,87 | 6,87 |
| Зоны транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| Т1 Зона автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | % | 11,08 | 11,08 | 11,08 |
| ИТОГО в границах п. Первомайский | га | 17,32 | 17,32 | 17,32 |

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Алёшенского сельского поселения

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ с. Алёшенка в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 11,46 га.

В целях развития транспортной сети Алёшенского сельского поселения и Навлинского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, в частности для выделения зоны транспортной инфраструктуры под существующими автодорогами общего пользования, проходящими вне границ населенных пунктов, там, где это ещё не сделано, проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

Кроме того, в земли указанной категории из состава земель сельскохозяйственного назначения переводится территория проектируемой промышленной площадки площадью 13,77 га, расположенной около х. Глубокие Лужи.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 69,28 га земель сельскохозяйственного назначения.

Распределение земель по целевому назначению на расчётный срок реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения представлено в таблице 43.

Таблица 43

Распределение земель Алёшенского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Проектное положение.

| Наименование функциональной зоны | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 - 2020 гг. | 2011 - 2031 гг. |
| Населённых пунктов | га | 351,16 | 362,62 | 362,62 |
|  | % | 6,23 | 6,43 | 6,43 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 4172,74 | 4092,00 | 4092,00 |
|  | % | 73,99 | 72,56 | 72,56 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 65,85 | 135,13 | 135,13 |
|  | % | 1,17 | 2,40 | 2,40 |
| Лесного фонда | га | 1046,50 | 1046,50 | 1046,50 |
|  | % | 18,55 | 18,55 | 18,55 |
| Водного фонда | га | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
|  | % | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Общая площадь территории Алёшенского сельского поселения в установленных границах | га | 5639,90 | 5639,90 | 5639,90 |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

- 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Алешенского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развития поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – менее 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 0,7 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 44

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | 2012 г. | 2020 г. | 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,92 | 0,81 | 0,70 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает стабильное развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 45

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | 2012г. | 2020г. | 2031г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,92 | 0,87 | 0,89 |

По данному сценарию численности населения стабилизируется на существующем уровне и убыль населения будет не значительной. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Алешенского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения и только в последние несколько лет началась стабилизация. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается уменьшение численности населения за счёт естественного прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблицах ниже.

Таблица 46

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение 2011 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | 0,9 | -1,1 | 0,4 |
| 2. | рождаемость | 14,0 | 12,2 | 13,9 |
| 3. | смертность | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
| 4. | Механический прирост | 0,2 | 0,3 | 0,1 |

Прогнозирование численности населения сельского поселения производилось, исходя из существующего социально-экономического положения, в соответствии со Схемой территориального планирования Навлинского района. Данные о расчетной численности населения представлены в таблице 47.

Таблица 47

Численность населения по населенным пунктам

|  | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь (2011-2020гг.) | Числ. населения, чел. Расчетный срок (2020-2031гг.)л |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Алешенка | 763 | 731 | 751 |
| х. Глубокие Лужи | 16 | 5 | 7 |
| п. Еловики | 8 | 5 | 3 |
| п. Первомайский | 5 | 1 | 1 |
| п. Психоинтернат | 135 | 130 | 132 |
| п. Старая Хуторь | 0 | 0 | 0 |
| п. Новотроицкий | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 927 | 872 | 894 |

В проекте заложен миграционный прирост в среднем 2 человека в год, что будет способствовать снижению темпов убыли постоянно проживающих в муниципальном образовании.

В возрастной структуре поселения, не произойдет существенных изменений к расчетному сроку.

Таблица 48

Возрастная структура населения

| Показатели | Существующее положение |  | 1-я очередь (2011-2020гг.) |  | Расчетный срок (2020-2031гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % | Числ. населения, тыс. чел | Доля, % |
| Моложе трудоспособного возраста (дети 0-15 лет) | 144 | 15,5 | 156 | 17,8 | 148 | 16,5 |
| В трудоспособном возрасте (женщины 16-54, мужчины 16-59) | 600 | 64,7 | 521 | 59,8 | 556 | 62,2 |
| Старше трудоспособного возраста (женщины старше 55, мужчины старше 60) | 183 | 19,7 | 195 | 22,4 | 190 | 21,3 |
| Численность жителей – всего | 927 | 100,0 | 872 | 100 | 894 | 100 |

- 2.2.3. Развитие экономической базы

Реализация мероприятий Генерального плана, направленных на экономическое развитие сельского поселения предусматривает увеличение доли населения занятого в материальном производстве.

В поселение предполагается:

- Образование мелкотоварного сельскохозяйственного производства по типу артелей: мед, овцы, козы.

- Расширение общественного центра с.Алешенка под потребности иногородних инвесторов.

- Ремонт сельхозтехники.

- Первичная обработка древесины.

- Размещение новых производственных предприятий на проектируемой площадке, расположенной около х. Глубокие Лужи.

Реализация намеченных мероприятий по развитию производственной сферы на территории поселения окажет существенное влияние на структуру занятости – возрастет доля населения, занятая в материальной сфере производства.

- 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет потребности в учреждениях физической культуры и спорта выполнен согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», одобренному Советом Федерации 24 сентября 2003года, к вопросам местного значения сельского  поселения (статья 14.1) относятся:

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- охрана и сохранение памятников культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах поселения;

- обеспечение условий для развития на территории поселения массовой физической культуры и спорта.

Таблица 49

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Алёшенского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Существующая емкость | Обеспеченность |  | Потребность |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущ. | Принято в проекте | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 50 | 54 на 1000 жит. | 40 на 1 000 жителей | 36 | - |  |
| 2. | Среднее общеобразовательное учреждение | Число мест | 100 | 108 на 1000 жит. | 110 на 1000 жит. | 100 | - | Организация групп: -для внешкольного образования |
| 3. | Внешкольные учреждения | Число мест | - | - | 10% от числа школьников | 10 | 10 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт | Ед. | 1 |  | 1 на поселение | 1 | - | Необходимо новое строительство. |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Спортивные залы | Тыс. кв.м | - |  | 0,35 на 1 000 жителей | 0,31 | 0,31 | Строительство спортивного комплекса. Строительство открытый спортивной площадки |
| 6. | Плоскостные сооружения | Тыс. кв.м | - |  | 1,95 на 1 000 жителей | 1,74 | 1,74 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Библиотеки | Ед. | 1 |  | 1 библиотека на нас. пункт с чил. жителей 500-3 тыс. чел. | 1 | - |  |
| 8. | Клубы и учреждения клубного типа | Мест в зрит. зале | 100 | 108 на 1000 жителей | 150-200 мест на 1000 жителей | 134 | - | Реконструкция |
| 9 | Помещения для досуга и любительской деятельности населения, для объединений по интересам | м2 | - | - | 60 на 1000 жителей | 55 | 55 | Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация отделения социальной помощи на дому | Ед. | - | - | 1 на поселение | 1 | 1 | Строительство одного объекта |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Почтовое отделение | Ед. | 1 |  | 1 на поселение | 1 | - |  |
| 12. | Магазины промышленных и продовольственных товаров | Ед/м2 торговой площади. | 3/180 | 160 на 1000 жителей | 300 на 1 000 жителей | 4/268 | - | Для размещения объектов бытового обслуживания в проекте выделены общественно-деловые зоны |
| 13 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | - | - | 40 на 1 000 жителей | 35 | 1 объект |  |
| 14 | Строительство комплекса обслуживания с гостиничными номерами | ед | - | - | 6 на 1 000 жителей | 1 | 1 объект |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Кладбище | Га |  | - | Новых 0,24 га на 1 000 чел | 0,2 | - | Новые захоронения будут производиться в границах существующих зон |

- 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относится к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов дошкольного и среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить  проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения СОШ могут быть использованы для организации групп внешкольного образования.

Таблица 50

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ДОУ | с. Алешенка | 2011-2020гг. |
| Реконструкция СОШ | с. Алешенка | 2011-2020гг. |
| Организация групп на базе СОШ: -для внешкольного образования | с. Алешенка | 2011-2020гг. |

- 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относится к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Алешенского сельского поселения состоит из 1-го фельдшерско-акушерского пункта, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Навлинского муниципального района.

Таблица 51

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство нового здания ФАП | с. Алешенка | 2020-2030гг. |

- 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Алёшенского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 52

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса | с. Алешенка | 2011-2020гг. |
| Строительство открытой спортивной площадки | с. Алешенка | 2011-2020гг. |

- 2.2.4.4. Культура

Библиотечное обслуживание

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.11 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.).

Библиотечное обслуживание осуществляется 1 объектом, на период расчетного срока не предполагается расширение сети. Перспективное развитие сети библиотечных учреждений предусматривает проведение мероприятий по реконструкции и модернизации существующих объектов, повышение технической оснащенности. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности библиотечных учреждений должно проходить, в том числе, за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Объекты культуры

Создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Емкость действующего учреждения клубного типа соответствует нормативному показателю и к расчетному сроку не предполагается развитие сети учреждений.

Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

- 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, комплекса обслуживания с гостиничными номерами так и мелкие торговые павильоны.

Мероприятия по развитию бытового обслуживания

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство комплекса обслуживания с гостиничными номерами | с. Алешенка | 2011-2020гг. |
| Строительство магазина | с. Алешенка | 2020-2030гг. |

- 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает организацию отделения социальной помощи на дому в с. Алешенка.

Таблица 53

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | с. Алешенка | 2011-2020гг. |

- 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

- 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Алешенского сельского поселения составит 7,8 тыс. м2, в том числе на первую очередь 2,5 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 30 м2 (на период первой очереди 25 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 26,8 тыс. м2 (на период первой очереди 21,8 тыс. м2).

В расчетах учтена убыль аварийного ветхого жилого фонда – 0,8 тыс. м2 в течение расчетного срока. Данным проект не учитывает жилищное развитие психоневрологического интерната, так как данный объект федерального уровня.  Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 54

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2012-2031гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,92 | 0,87 | 0,89 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 21,3 | 25 | 30 |
| Убыль аварийного и ветхого жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 0,5 | 0,3 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 19,8 | 19,3 | 21,5 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 2,5 | 5,3 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 |  | 21,8 | 26,8 |

В Генеральном плане Алешенского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагаются:

– индивидуальная жилая застройка с участками (21 га) территории (на период первой очереди 16,25га), из них:

- 11,8 га в с. Алешенка;

- 8,5 га в п. Первомайский;

- 0,7 га в п. Еловики.

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись в первую очередь за счёт реконструкции ветхого и аварийного жилищного фонда, а также, отчасти, уплотнения существующей жилой застройки. И на территориях нового освоения.

Таблица 55

Характеристика жилищного строительства

| Наименование показателей | Исх. год (тыс.м2) | Первая очередь строительства(2011-2020г.г.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | Новое строительство. |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. |
| Малоэтажная застройка | 2,6 | 2,6 | 0,1 | - | - | 2,6 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 17,2 | 16,7 | 0,7 | 2,5 | 0,1 | 19,2 | 0,8 |
| Всего | 19,8 | 18,9 | 0,8 | 2,5 | 0,1 | 21,8 | 0,9 |

| Наименование показателей | Исх год(тыс.м2) | Расчетный срок (2011-2031гг) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сохраняемый |  | новое стр. в течение всего проектного периода |  | всего на конец периода |  |
|  |  | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. | тыс.м2 | Тыс.чел. |
| Малоэтажная застройка | 2,6 | 2,6 | 0,1 | - | - | 2,6 | 0,1 |
| Индивидуальная застройка | 19,2 | 18,9 | 0,6 | 5,3 | 0,2 | 24,2 | 0,8 |
| Всего | 21,8 | 21,5 | 0,7 | 5,3 | 0,2 | 26,8 | 0,9 |

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Таблица 56

Проектная жилая застройка по населенным пунктам Алешенского сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Проектная жилая застройка, гаж |  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения с включением жилой застройки, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь строительства(2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2011-2031 гг.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Алешенка | 6,97 | 11,8 | 4,54 |
| 2 | х. Глубокие Лужи | - | - |  |
| 3 | п. Еловики | 0,73 | 0,73 |  |
| 4 | п. Первомайский | 8,55 | 8,55 |  |
| 5 | п. Старая Хуторь | - | - |  |
|  | Итого | 16,25 | 21,08 |  |

Выводы:

- численность постоянного населения составит:

к концу расчётного срока - 894 чел;

к концу первой очереди – 872 чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 25м2, на конец расчётного срока - 30 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 26,8 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 21,8 тыс. м2;

- сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в т.ч. расселение ветхого и аварийного фонда;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

- 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Брянской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Алёшенского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с п. Навля;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

- 2.3.2. Развитие транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Навлинского муниципального района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования района строительство новых объектов транспортной инфраструктуры на территории Алёшенского сельского поселения не планируется. Мероприятия направлены на совершенствование дорожного полотна.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 57

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

- 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Алёшенского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Алёшенского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Навля - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 312 автомобилей при принятой норме 350 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон транспортной инфраструктуры, коммунально-складских зон, зон общественно-делового назначения при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

- 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 58.

Таблица 58

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Общий, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 731 | 250 | 182,8 | ---- | 182,8 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | человек | 5 | 250 | 1,3 | ---- | 1,3 |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | человек | 5 | 250 | 1,3 | ---- | 1,3 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | человек | 1 | 250 | 0,3 | ---- | 0,3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 130 | 250 | 32,5 | ---- | 32,5 |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | человек | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 21,8 |
|  | Промплощадка (у х. Глубокие Лужи) | Га | 13,8 | аналог |  |  | 194,8 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 434,6 |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 751 | 250 | 187,8 | ---- | 187,8 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | человек | 7 | 250 | 1,8 | ---- | 1,8 |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | человек | 3 | 250 | 0,8 | ---- | 0,8 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | человек | 1 | 250 | 0,3 | ---- | 0,3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 132 | 250 | 33,0 | ---- | 33,0 |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | человек | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 22,4 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 245,9 |

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Полив не должен производиться артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив использовать из открытых источников.

В целом по поселению необходимо обеспечение всех потребителей населённых пунктов водой питьевого качества. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоснабжения: централизованной - строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенном пункте, и децентрализованной (индивидуальной) – строительство скважин, колодцев у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Строительство новых и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Алешенка, Еловики, Первомайский.

- Обеспечение водой потребителей планируемой промышленной площадки вблизи хутора Глубокие Лужи предусматривается от собственного источника (артезианской скважины) располагаемой на ее территории.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения поселков с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Строительство централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах (где это целесообразно).

Для дальнейшего повышения надежности системы водоснабжения пригорода необходимо:

1. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

2. Проведение технико-экономического анализа вариантов водоснабжения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы водоснабжения рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоснабжения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

3. Разработка и реализация схем водоснабжения на населенные пункты.

2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 5 % на расчетный срок.

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых сточных вод в населенных пунктах представлены в таблице 59.

Таблица 59

Расчетные объемы хозяйственно-бытовых сточных вод в сельских населенных пунктах

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут. | Расход горячей воды, м3/сут. | Бытовые стоки, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 731 | 250 | 182,8 | ---- | 182,8 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | человек | 5 | 250 | 1,3 | ---- | 1,3 |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | человек | 5 | 250 | 1,3 | ---- | 1,3 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | человек | 1 | 250 | 0,3 | ---- | 0,3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 130 | 250 | 32,5 | ---- | 32,5 |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | человек | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ.быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 21,8 |
|  | Промплощадка (у х. Глубокие Лужи) | Га | 13,8 | аналог |  |  | 194,8 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  | 434,6 |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 751 | 250 | 187,8 | ---- | 187,8 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | человек | 7 | 250 | 1,8 | ---- | 1,8 |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | человек | 3 | 250 | 0,8 | ---- | 0,8 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | человек | 1 | 250 | 0,3 | ---- | 0,3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | человек | 132 | 250 | 33,0 | ---- | 33,0 |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | человек | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 22,4 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 245,9 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности.

В целом по поселению необходимо обеспечение практически всех населённых пунктов канализационными системами. В населенных пунктах возможны 2 варианта организации системы водоотведения: централизованной - строительство очистных сооружений и сетей хозяйственно-бытовой канализации в населенном пункте, и децентрализованной (локальной) – строительство локальных очистных сооружений у каждого потребителя. Выбор варианта организации системы водоотведения в каждом конкретном населенном пункте определяется на последующих стадиях проектирования.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

- Отвод сточных вод с территории планируемой промплощадки у хутора Глубокие Лужи предусмотрен на собственные очистные сооружения.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации в селе Алешенка.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Проведение технико-экономического анализа вариантов водоотведения для каждого населенного пункта с целью определения оптимальной схемы (устройство совместной или раздельной системы канализации и очистки сточных вод рассматриваемого населенного пункта и других близрасположенных населенных пунктов, либо индивидуальных систем водоотведения) и минимизации затрат на строительство, а также эксплуатацию.

- Разработка и реализация схем водоотведения на каждый населенный пункт.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

- расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления  – минус 26 град. С;

- средняя температура отопительного периода - минус 2,3 град. С;

- продолжительность отопительного периода –205 суток.

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства представлены в таблице 60.

Таблица 60

Расчетные объемы теплопотребления в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешенка | индивидуальная жилая застройка | 19 | 1900 | 5700 | 0,017 | ---- | 0,116 | 0,133 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | 3 | 300 | 900 | 0,003 | ---- | 0,018 | 0,021 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | 3 | 300 | 900 | 0,003 | ---- | 0,018 | 0,021 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,018 |
|  | Промплощадка (у х. Глубокие Лужи) | Га (13,8) | 45000 | 135000 | 0,309 | 0,419 | 2,059 | 2,787 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 2,980 |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | 49 | 4900 | 14700 | 0,045 | ---- | 0,299 | 0,344 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,012 | 0,014 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | 2 | 200 | 600 | 0,002 | ---- | 0,012 | 0,014 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,037 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 0,409 |

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Обеспечение тепловой энергией потребителей планируемой промплощадки у хутора Глубокие Лужи предусматривается от собственной котельной на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий пригорода с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них;

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

- 2.4.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство»

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства.

Таблица 61

Расчетные расходы газа потребителями в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общее теплопотребление, Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешенка | индивидуальная жилая застройка | 19 | 1900 | 5700 | 0,133 | 20,0 | 22,4 | 42,4 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | 3 | 300 | 900 | 0,021 | 3,2 | 6,1 | 9,3 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | 3 | 300 | 900 | 0,021 | 3,2 | 6,1 | 9,3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,018 |  |  | 6,1 |
|  | Промплощадка (у х. Глубокие Лужи) | Га (13,8) | 45000 | 135000 | 2,787 | 418,0 | ---- | 418,0 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  | 2,980 |  |  | 485,0 |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | 49 | 4900 | 14700 | 0,344 | 51,6 | 44,3 | 95,9 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | 2 | 200 | 600 | 0,014 | 2,1 | 4,7 | 6,8 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | 2 | 200 | 600 | 0,014 | 2,1 | 4,7 | 6,8 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,037 |  |  | 10,9 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 0,409 |  |  | 120,4 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- На территориях нового строительства (жилого, промышленного и т.д.) предусмотрено строительство газопроводов низкого давления (село Алешенка, поселок Еловики, Поселок Первомайский), а также ГРПШ.

- Строительство газопровода высокого давления до планируемой промплощадки у хутора Глубокие Лужи.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого и низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Реконструкция существующих и строительство новых  газораспределительных станций и газораспределительных пунктов;

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) существующих подземных газопроводов высокого и среднего давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка существующих газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

- 2.4.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2% в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице 62.

Таблица 62

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | 19 | 5,5 | 104,5 | 1 | 104,5 | 0,9 | 116,1 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | домов | 3 | 14,5 | 43,5 | 1 | 43,5 | 0,9 | 48,3 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | домов | 3 | 14,5 | 43,5 | 1 | 43,5 | 0,9 | 48,3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 21,3 |
|  | Промплощадка (у х. Глубокие Лужи) | Га | 13,8 | аналог | ---- | ---- | ---- | ---- | 1200,0 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 234,1 |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | 49 | 3,7 | 181,3 | 1 | 181,3 | 0,9 | 201,4 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | домов | 2 | 14,5 | 29,0 | 1 | 29,0 | 0,9 | 32,2 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | домов | 2 | 14,5 | 29,0 | 1 | 29,0 | 0,9 | 32,2 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 26,6 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 292,5 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в селе Алешенка.

- Строительство на территории планируемой промплощадки у хутора Глубокие Лужи РТП 10/0,4 кВ, а также ВЛ 10 кВ.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Реконструкция существующих и строительство на перспективу новых сетей и трансформаторных подстанций – 10/0.4 кВ.

- Обеспечение мер по устранению износа электро- и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимыми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

- 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице 63.

Таблица 63

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению

| Населенный пункт |  | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт. | Радио, шт. | ТВ, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | 19 | 1900 | 19 | 19 | 19 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | домов | 3 | 300 | 3 | 3 | 3 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | домов | 3 | 300 | 3 | 3 | 3 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ.быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
|  | Промплощадка (у х. Глубокие Лужи) | Га | 13,8 | ---- | 10 | 20 | 40 |
|  | Итого на первую очередь |  |  |  | 38 | 48 | 68 |
| с. Алешенка | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | 49 | 4900 | 49 | 49 | 49 |
| х. Глубокие Лужи | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- |  |  |  |
| п. Еловики | индивидуальная жилая застройка | домов | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| п. Первомайский | индивидуальная жилая застройка | домов | 2 | 200 | 2 | 2 | 2 |
| п. Психоинтернат | индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| п. Старая Хуторь | индивидуальная жилая застройка | домов | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|  | Объекты соц.культ.быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 58 | 58 | 58 |

- 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Алёшенского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 64

Перечень планируемых к размещению на территории Алёшенского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промышленная площадка около х. Глубокие Лужи | Производственная зона с размещением предприятий IV,V классов опасности П2 | санитарно-защитная зона | 50 - 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 3. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 4. | Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации около села Алешенка | Зона инженерной инфраструктуры И1 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 6. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 7. | ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 8. | ВЛ 10 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 10 | Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт | первая очередь |
| 9. | ТП 10/0.4 кВ | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний | 10 | ПУЭ | первая очередь |

- 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Алёшенского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

- 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Алёшенского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Алёшенского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

- 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

- 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

- питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

- 2.6.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

- 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Алёшенского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов представлены в таблицах ниже.

Таблица 65

Размеры СЗЗ от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения

| Наименование объекта | Вид деятельности/ для кладбищ – площадь, га | Размер СЗЗ/СР, м /класс опасности |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | расчетный срок реализации |
| Кладбище в с. Алёшенка | 1,08 | 50/V | 50/V |
| Кладбище в х. Глубокие Лужи | 0,33 | 50/V | 50/V |
| Кладбище около п. Старая Хуторь | 1,01 | 50/V | 50/V |
| Ток на юге с. Алёшенка |  | 50/V | 50/V |
| Котельная в с. Алёшенка |  | 50/V | 50/V |
| Пилорама, расположенная около восточной границы с. Алёшенка |  | 100/IV | 100/IV |
| коммунально-складская зона, расположенная к северо–востоку от границ с. Алёшенка |  | 50/V | 50/V |
| Молочная ферма, расположенная к северо –востоку от границ с. Алёшенка | содержание КРС | 300/III | 300/III |
| скотомогильник |  | 1000/I | 500/II сокращение размеров СЗЗ за счёт устройства скотомогильника с биологическими камерами |
| Усовершенствованная свалка твердых бытовых отходов |  | - | 1000/I |
| Промышленная площадка около х. Глубокие Лужи |  | - | 100/IV |
| Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации около с. Алёшенка |  | - | 300 |

- 2.7. Развитие зеленых насаждений Алёшенского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Алёшенского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

- 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Алёшенского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Алёшенского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Алёшенского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Алёшенского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Алёшенского сельского поселения:

с. Алёшенка:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта в количестве зон озелененных территорий общего пользования площадью 34,66 га;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В остальных населенных пунктах:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Алёшенского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Алёшенского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Алёшенского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

- 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Алёшенского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

При анализе организации санитарной очистки территории Алёшенского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения;

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

5. Строительство на I очередь реализации генерального плана усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов на территории площадью 0,6 га, расположенной к северо-востоку от границ с. Алёшенка около автодороги «Алешенка - психоневрологический интернат».

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Алёшенского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 66

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Алёшенского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | с. Алешенка | 328,95 | 337,95 |
| 2 | х. Глубокие Лужи | 2,25 | 3,15 |
| 3 | п. Еловики | 2,25 | 1,35 |
| 4 | п. Первомайский | 0,45 | 0,45 |
| 5 | п. Психоинтернат | 58,5 | 59,4 |
| 6 | п. Старая Хуторь | 0 | 0 |
|  | Итого | 392,4 | 402,3 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Алёшенского сельского поселения не представлены.

- 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

- 2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен  в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001.г. №136-ФЗ.г. «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 24.10.2006 г. «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Брянской области.

Краткая характеристика Алёшенского сельского поселения Навлинского муниципального района Брянской области

Территория Алешенского сельского поселения расположена в центральной части Навлинского муниципального района Брянской области и граничит с севера с Клюковенским сельским поселением, с востока - с Навлинским городским поселением, с юго-запада - с Салтановским сельским поселением.

Административный центр поселения – село Алешенка.

Климат: Климат умеренно теплый и влажный. Среднемноголетняя годовая температура воздуха 4,8-5,6 градусов тепла. По количеству осадков территория сельского поселения относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 549-641 мм.

Ветровой режим в теплый период характеризовался преобладанием северо-западных, северо-восточных и западных ветров, в холодный период юго-западных, южных и западных.

Растительность: Большая часть территории сельского поселения занимают пашни.

Территория Алешенского сельского поселения подверглась радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Площадь загрязнения составляет 11818 км2 (33,8 %). Постановлением Правительства РФ от 18.12.1997 г. № 1582 определена зона радиоактивного загрязнения в которую входит сельское поселение. На части территории Алешенского сельского поселения уровень радиоактивного загрязнения составляет от 5 до 15 Ku/км2.

Согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к строительно-климатическому району IIВ (с условиями благоприятными для строительства, проживания и отдыха населения).

Расчетные температуры воздуха для проектирования отопления и вентиляции равны -26°С и -2,3°С соответственно, продолжительность отопительного периода – 205 дней. Нормативная глубина сезонного промерзания для песчаных грунтов составляет 1,1 м.

На территории Алешенского сельского поселения расположены предприятия различных отраслей экономики и объекты сельскохозяйственной инфраструктуры. По территории сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы. Основная часть потенциально опасных объектов сосредоточена в населенных пунктах или в непосредственной близости от них. Возникновение аварий на этих объектах может привести к большим человеческим жертвам. Все это требует особого внимания к разработке мероприятий по планированию территории с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведения мероприятий по защите населения и территории.

- 2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

Алешенское сельское поселение, как и весь Навлинский район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов. Вероятность возникновение ЧС природного характера имеет место в случаях возникновения природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее  воздействие на окружающую природную среду.

Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на  территории Алешенского сельского поселения являются:

- штормовые ветры, ураганы;

- ливневые дожди, град засуха;

- лесные и торфяные пожары;

- снежные заносы, обледенения, гололед.

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 27 м/с, характерной для территории Брянской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование  артезианских скважин, водо-насосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и  кормовых  культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди  могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 9-11 лет, на территории сельского поселения может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство  сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха  приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и  большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Лесные и торфяные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой воздуха, а также из-за нарушения правил обращения с огнем населения, выезжающего на отдых, сбор грибов и ягод, в лесах сельского поселения складывается  сложная пожарная обстановка. Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур в период с мая по июнь, прогнозируется 3-4 класс пожарной опасности.

Для тушения лесных и торфяных пожаров требуется задействование большого количества сил и средств (техника различных наименований, финансовые, материальные и т.д.). Требуется проведение лесовосстановительных работ на значительных по площади территориях.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района составляет 180 кг/см2.

Дорожная сеть района от обильных снегопадов и частых метелей подвергается снежным заносам. Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи на территории сельского поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

С учетом частоты и интенсивности, к категории опасных природных процессов на территории поселения относятся:

-	сильные ветры;

- лесные и торфяные пожары.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

На территории сельского поселения отсутствуют потенциально опасные объекты. Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории района может возникнуть в случае аварии:

- на потенциально опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Наибольшую опасность для населения Алешенского сельского поселения представляют:

1.Аварии на объектах, использующих в производстве аммиак (холодильные установки).

2. Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях, садоводствах и хозяйственно-бытовых строениях.

3. Аварии на трубопроводном транспорте (по территории поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления).

4. Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению чрезвычайных ситуаций экологического характера.

Пожаровзрывоопасные объекты.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

Аварии на транспорте.

Железнодорожный транспорт.

Риски возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта

на территории поселения отсутствуют.

Автомобильный транспорт.

Существует риск возникновения ДТП, наиболее опасными участками являются:

- перекресток в селе Алешенка, протяженность опасного участка 0,2 км;

Воздушный транспорт.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта

на территории поселения отсутствуют.

Чрезвычайные ситуации экологического характера. Производственная и иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду. Вдоль автодорог почвы загрязнены свинцом, органическими веществами. Водные объекты загрязняются нефтепродуктами, азотом, фосфором, медью, свинцом и др.).

Чрезвычайные ситуации на объектах ЖКХ. Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения происходят аварийные ситуации. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Эпидемиологическая обстановка на территории поселения в целом неблагополучна.  Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного

статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Кроме того, в результате аварии на Чернобыльской АЭС определена зона радиоактивного загрязнения, в которую входит сельское поселение. На части территории Алешенского сельского поселения уровень радиоактивного загрязнения составляет от 5 до 15 Ku/км2.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Брянской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез,  тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди  пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических  и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей  проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений и леса на территории не наблюдалось.

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение)   для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- при возникновении предпосылок ЧС, немедленно принять меры по их ликвидации и информировать об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил.

- 2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.9.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Алешенского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории Алешенского сельского поселения проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определены с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения и п.г.т Навля.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Алешенского сельского поселения предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории поселения;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

Таблица 67

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС техногенного характера

| Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС на объектах ЖКХ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| МУУП «Навлинского управления ЖКХ» | н/д | н/д |
| МУП «Навлинский районный водоканал» | н/д | н/д |
| Навлинский РЭС | 3 | 1 |
| «Карачевмежрайгаз» Навлинский газовый участок | н/д | н/д |
| ПЧ -31 п.г.т. Навля | 30 | 5 |
| ОАО «БКС» | 29 | 6 |

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В настоящее время в Алешенском сельском поселении Навлинского района Брянской области риски возникновения техногенных пожаров присутствуют в населенных пунктах.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

2. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

3. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

4. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

5. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

6. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

7. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

8. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

9. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В последние годы увеличилось количество лесных и торфяных пожаров, основными причинами которых являются антропогенный фактор (90 %) и грозовые разряды (10 %).

При организации пожарной безопасности в лесах лесничества необходимо учитывать требования приказа МПР России от 06.02.2008 № 32 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Очень высокая пожарная опасность (1 класс) характерна для хвойных молодняков, мест сплошных рубок, мест захламленных гарей, что требует проведения мониторинга таких участков, проведения работ по рекультивации и лесовосстановлению.

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В целях снижения рисков возникновения лесных пожаров на территории поселения предусматривается противопожарное обустройство территории лесного фонда, включающее:

1. Устройство системы противопожарных барьеров, защитных минерализованных полос, разрывов, заслонов, опушек.

2. Установка пожарно-наблюдательных вышек ПНВ-35, оснащенных телеустановками марки «Клен».

3. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

4. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

5. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

6. Создание не замерзающей проруби.

7. В летний период производство выкоса травы перед домами

8. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Для выполнения работ по охране лесов от пожаров и их тушению, постановлением администрации Брянской области от 18.12.07г. № 1003, создано государственное учреждение «Лесопожарная служба Брянской области».

Для обеспечения пожарной безопасности лесов необходима разработка генерального плана противопожарного устройства лесничества.

Таблица 68

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации ЧС природного характера

| Формирования и подразделения | Л/состав, чел. | Техника, ед. |
| --- | --- | --- |
| ПЧ -31 п.г.т. Навля | 30 | 5 |

2.10.2.3.3. Система оповещения

В целях оповещения населения о возможности чрезвычайных ситуаций, необходимо развитие и реконструкция территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения в Алешенском сельском поселении Навлинского района Брянской области. Действующая в области система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях прослужила уже более тридцати лет (нормативный срок службы - 20 лет) и морально устарела. Используемая аппаратура в основном работает по аналоговым системам связи, повсеместно в области внедряются цифровые системы связи, которые намного современнее, надежнее и эффективнее.

Областной системой оповещения должны быть охвачена территория всего сельского поселения.

Взамен аналоговой связи необходимо внедрение новой системы, работающей на основе оптоволоконных сетей. Размещение центров новой районной системы оповещения предлагается в п.г.т. Навля – центре районной системы расселения. Локальные системы оповещения размещаются на потенциально опасных объектах, расположенных на территории Алешенского сельского поселения. Создание локальных систем оповещения - составная часть комплекса мероприятий по защите персонала объектов экономики, а также жителей населенных пунктов, расположенных в районах размещения потенциально опасных объектов.

без учета психоневрологического интерната