Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательский институт

«БрянскГражданПроект»

| Заказчик: | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района |
| --- | --- |

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Алешенского сельского поселения

Навлинского района Брянской области

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

Раздел 12. Градостроительные регламенты о видах использования территории

Статья 12.8 - 12.12

Раздел 13. Дополнительные градостроительные регламенты в зонах с особыми условиями использования и зон сельскохозяйственного использования.

7-309/2017 – КН 2

Книга 2

2017

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-изыскательский институт

«БрянскГражданПроект»

| Заказчик: | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Навлинского района |
| --- | --- |

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Алешенского сельского поселения

Навлинского района Брянской области

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

Раздел 12. Градостроительные регламенты о видах использования территории

Статья 12.8 - 12.12

Раздел 13. Дополнительные градостроительные регламенты в зонах с особыми условиями использования и зон сельскохозяйственного использования.

7-309/2017 – КН 2

Книга 2

| Генеральный директор |  |  |  | Н. И. Карева |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта |  |  |  | Н.Б.Титова |
|  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

2017

СОДЕРЖАНИЕ  КНИГИ  2

| Номер раздела | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Состав правил землепользования и застройки. | 3 |
| 2 | Участники разработки проекта | 4 |
| 6 | ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ. | 5 |
| 6.1 | РАЗДЕЛ 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 5 |
| 6.1.8 | Статья 12.8. Зоны сельскохозяйственного назначения | 5 |
| 6.1.9 | Статья 12.9. Зоны рекреационного назначения | 24 |
| 6.1.10 | Статья 12.10. Зоны специального назначения | 53 |
| 6.1.11 | Статья 12.11. Коммунально-складские зоны | 94 |
| 6.1.12 | Статья 12.12. Производственные зоны | 107 |
| 6.2 | РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. | 124 |
| 6.2.1 | Статья 13.1. Дополнительные градостроительные регламенты в границах водоохранных зон и прибрежных полос. | 124 |
| 6.2.2 | Статья 13.2. Дополнительные градостроительные регламенты в границах санитарно-защитных зон (С33) и зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения. | 125 |
| 6.2.3 | Статья 13.3. Регламенты использования территорий в зонах природно - техногенных ограничений | 125 |
| 6.2.4 | Статья 13.4. Регламенты, действующие в зонах охраны объектов культурного наследия | 126 |
| 6.2.5 | Статья 13.5. Регламенты, действующие в зоне сельскохозяйственного использования | 126 |
|  | ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | 127 |
|  | Задание на разработку градостроительной документации | 128 |
|  | Предписание №85-29/09 об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности | 130 |
|  | Акт №85-29/09 Внеплановый документальной проверки соблюдения законодательства в сфере градостроительной деятельности администрации Навлинского района Брянской области. | 132 |

1. СОСТАВ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

| Номер книги | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-309/2017-КН 1 | Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки. Часть II. Схема градостроительного зонирования. Часть III. Градостроительные регламенты. Раздел 12. Градостроительные регламенты о видах использования территории Статья 12.1 - 12.7 |  |
| 2 | 7-309/2017-КН 2 | Часть III. Градостроительные регламенты. Раздел 12. Градостроительные регламенты о видах использования территории Статья 12.8 – 12.12 Раздел 13. Дополнительные градостроительные регламенты в зонах с особыми условиями использования и зон сельскохозяйственного использования. |  |
|  | Графические материалы |  |  |
|  | 7-309/2017 | л.1 Карта градостроительного зонирования | Разработка ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект» |
|  | 2011г. | л.2 Карта природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений. (Природно-техногенные ограничения) | Без изменений, выдано ранее ФГУП Центр «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ» |
|  |  | л.3 Карта природно-экологических и санитарно-гигиенических планировочных ограничений. Карта расположения объектов культурного наследия. (Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и особо охраняемые природные территории. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы). |  |

2. УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА

| Должность | Ф. И. О. |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | Титова Н. Б. |
| Главный архитектор ООО ПИИ «БрянскГражданПроект» | Скачков Е.В. |
| - Руководитель архитектурной группы | - Тришина М. П. |

- 6. ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

- 6.1 РАЗДЕЛ 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ О ВИДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

6.1.8 Статья 12.8. Зона сельскохозяйственного назначения.

- Зона выделена для обеспечения правовых условий сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности при соблюдении нижеследующих видов разрешенного использования. Зона предназначена для использования видами сельскохозяйственного производства, не оказывающими негативное влияние на окружающую среду и жилую застройку.

Индекс зоны С1 Зона сельскохозяйственных угодий.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенные использования. |  |
|  | - Пашни | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. |
|  | - Сады фруктовых деревьев и плодово-ягодных кустарников, огороды | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. |
|  | - Сенокосы, пастбища | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Лесозащитные насаждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Ширину основных лесных полос принимают равной 6–9 м (2–3 ряда). 1.2 Придорожные лесные полосы с одной стороны дороги или с двух сторон (аллейные насаждения) создают из 1–2 рядов для защиты полотна от заноса снегом или мелкоземом, при одновременном выполнении функций полезащитных лесных полос. Ширина 4-6 м. 1.3 Ширина приовражных лесных полос изменяется в пределах 15–30 м (15–21 м – вдоль овражных бровок, 24–30 м – выше вершинных перепадов на участках расчлененных склонов или ветвящихся оврагов). 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния между вспомогательными лесными полосами должно быть не более 2000 м. - 2.3 Расстояния от наружных стен здания и сооружения до оси зеленых насаждений: - ствола дерева – 5,0м; - кустарника – 1,5м. - Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент озелененной - 95%. |
|  | - Коммуникации, необходимые для использования сельскохозяйственной зоны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более: - 0,8 тыс. м3/сут – 1га; - 0,8-12 тыс. м3/сут – 2га; - 12-32 тыс. м3/сут – 3га; - 32-80 тыс. м3/сут – 4га; - 80-125 тыс. м3/сут – 6га; - 125-250 тыс. м3/сут – 12га; - 250-400 тыс. м3/сут – 18га; - 400-800 тыс. м3/сут – 24га. 1.2 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - до 0,7 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 0,5 га, для иловых площадок 0,2 га; - св. 0,7 до 17 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 4 га, для иловых площадок 3 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 3 га; - св. 17 до 40 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 6 га, для иловых площадок 9 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 6 га; - св. 40 до 130 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 12 га, для иловых площадок 25 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 20 га; - св. 130 до 175 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 14 га, для иловых площадок 30 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 30 га; - св. 175 до 280 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 18 га, для иловых площадок 55 га. Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпиднадзора. 1.3 Размеры земельных участков для котельных работающих на твердом топливе – 0,7- 4,3га (зависит от мощности). 1.4 Размеры земельных участков для котельных работающих на газовом топливе – 0,3 – 3,5 га (зависит от мощности). 1.5 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) в зависимости от их производительности следует принимать по проекту , но не более для станций производительностью: - 10 тыс. т/год – 6 га; - 20 тыс. т/год – 7 га; - 40 тыс. т/год – 8 га. 1.6 Площадь участка для звуковых трансформаторных подстанций (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) - 50 – 70 м2 на 1 объект. 1.7 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояние между жилыми и общественными зданиями, сооружениями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 50%. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. |  |
|  | - Заготовительные объекты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 В зданиях для переработки сельскохозяйственной продукции объем помещения на одного работающего наибольшей смены должен быть не менее 13 кв.м, а площадь пола не менее 4 кв.м. Допускается объем помещения на одного работающего уменьшать до 11 куб.м при сохранении нормы площади пола и обеспечении требований технологии. 1.2 Размеры земельных участков распределительных холодильников (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) для сельских населенных пунктов из расчета 25 м2 на 1 000 чел. 1.3 Размеры земельных участков овощехранилища - из расчета 25 м2 на 1 000 чел. 1.4 Размеры земельных участков фруктохранилища устанавливаются по заданию на проектирование. 1.5 Размеры земельных участков картофелехранилища устанавливаются по заданию на проектирование. В районах выращивания картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м. 2.2 Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности склада открытого хранения сена, соломы, льна, конопли, необмолоченного хлеба: - I и II, III и IV класса С0 - 24 м; - III класса С1 – 36 м; - III классов С2 и С3, классов С1, С2 и С3, V – 48 м. 2.3 Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности склада открытого хранения табачного и чайного листа, коконов и при вместимости складов до 25 т: -I и II, III и IV класса С0 - 15 м; - III класса С1 – 15 м; - III классов С2 и С3, классов С1, С2 и С3, V – 24 м. 2.4 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 2.5 Открытые хранилища навоза и помета - санитарно-защитная зона 1000м 2.6 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.7 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки - 40%. |
| 4. | Охрана культурного наследия | В данной зоне дисперсно расположены объекты культурного наследия, режим содержания которых принимается в порядке установленном законодательством РФ и в соответствии с дополнительными регламентами зон с особыми условиями использования. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны С2 Зона размещения сельскохозяйственных предприятий.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Животноводческие фермы различного профиля | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер 1.1 Согласно Закону Брянской области от 07.10.2002 №68-3 1.1 нормы предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно: - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства - в пределах среднерайонной земельной доли; - для ведения животноводства - 0,50 гектара. 1.2 Согласно Закону Брянской области от 07.10.2002 №68-3 1.1 нормы предоставления земельных участков гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства: - максимальная норма предоставляемых гражданам в собственность земельных участков из земель, находящихся в собственности Брянской области и собственности муниципальных образований из состава земель сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 200 гектаров; - минимальная норма предоставляемых гражданам в собственность земельных участков из земель, находящихся в собственности Брянской области и собственности муниципальных образований из состава земель сельскохозяйственного назначения, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства в размере трех гектаров. 1.3 Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки. 1.4 На границе санитарно-защитных зон животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий шириной более 100 м со стороны жилых и общественно-деловых зон должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной не менее 10 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и водотоков при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 2.2 Санитарно-защитная зона площадок для буртования помета и навоза - 300 м. 2.3 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 2.4 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.5 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 На участках, свободных от застройки и покрытий, а также по периметру площадки предприятия следует предусматривать озеленение. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 15% площади сельскохозяйственных предприятий, а при плотности застройки более 50% - не менее 10%. 4.2 Максимальный процент застройки предприятия крупного рогатого скота: - молочные при привязном содержании коров на 400 и 600 коров – 45%; 51%; - молочные при беспривязном содержании коров на 400 и 600 коров - 45%; 51%; - мясные с полным оборотом стада и репродукторные на 400 и 600 коров - 45%; - выращивание нетелей до 900 скотомест – 51%; - доращивания и откорма крупного рогатого скота до 3000 скотомест – 38%; - выращивание телят, доращивания и откорма молодняка до 3000 скотомест – 38%; - откомочные площадки до 1000 скотомест – 55%; - молочные до 400 и 600 коров – 46%, 52%; - мясные на 400 и 600 коров – 47%, на 800 коров – 52%; - выращивание нетелей до 1000 и 2000 скотомест – 52%. 4.3 Максимальный процент застройки предприятия свиноводческие: - репродукторные до 6000 голов – 35%; - откормочные до 6000 голов – 38%; - с законченным производственным циклом до 6000 и 12000 голов – 35%; - племенные до 200 основных маток – 45%. 4.4 Максимальный процент застройки звероводческих и кролиководческих предприятий: - содержание животных в шедах кролиководческие – 24%; - содержание животных в зданиях кролиководческие – 45%. 4.5 Максимальный процент застройки фермерских (крестьянских) хозяйств: - по производству молока – 40%; - по доращиванию и откорму крупного рогатого скота – 35%; - по откорму свиней (с законченным производственным циклом) – 35%. 4.6 Максимальный процент застройки коневодческих предприятий: - на 50 голов 39%. 4.7 Максимальный процент застройки овцеводческих предприятий: Специализированные полугрубошерстного направления продуктивности - откорма молодняка и взрослого поголовья на 500 и 1000 голов – 52%; 55%; Специализированные грубошерстного направления продуктивности - откорма молодняка и взрослого поголовья на 3000 и 5000 голов – 59%; 60%; 4.8 Максимальный процент застройки козоводческих предприятий: Молочного направления продуктивности - откорма молодняка и взрослого поголовья на 500 и 2500 голов – 50%; 56%; Мясного направления продуктивности - откорма молодняка и взрослого поголовья на 200 и 2000 голов – 45%; 55%; |
|  | - Птицеводство | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. Размещение животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий запрещается в водоохранных зонах рек и озер. 1.1 Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки. 1.2 На 10 штук молодняка нужно примерно 1 кв. м. площади свободного пространства. 1.3 На одну взрослую курицу приходится примерно 1 кв. м. помещения. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и водотоков при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м. 2.2 На границе санитарно-защитных зон птицеводческих предприятий шириной более 100 м со стороны жилых и общественно-деловых зон должна предусматриваться полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 30 м, а при ширине зоны от 50 до 100 м – полоса шириной не менее 10 м. 2.3 Санитарно-защитная зона площадок для буртования помета и навоза - 300 м. 2.4 Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн.бройлеров в год. Санитарно защитная зона - 500 м. 2.5 Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров. Санитарно-защитная зона - 300м. 2.6 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 2.7 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.8 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Птицеводческие предприятия: - яичного направления на 300 тыс. кур-несушек – 25%; - мясного направления куры-бройлеры на 3 млн. бройлеров – 28%; - утиные на 500 тыс. утят-бройлеров – 28%; - индейководческие на 250 тыс. индюшат-бройлеров – 22%; - племенные яичного направления племзавод на 50 тыс. кур – 24%, племзавод на 100 тыс. кур – 25%; - мясного направления племзавод на 50 и 100 тыс. кур – 27%. 4.2 Фермерские (крестьянские) хозяйства: - птицеводческие яичного направления – 27%; - птицеводческие мясного направления – 25%. |
|  | - Рыбные хозяйства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Склады твердых минеральных удобрений, мелиорантов, складов жидких средств химизации и пестицидов следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов. 2.2 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.4 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки - 40%. |
|  | - Пчеловодство | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Предельные размеры земельных участков, предоставляемых для ведения пчеловодства с возведением на участке необходимых для этого капитальных строений, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 1.2 Размеры сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства зависимости от числа пчелосемей (от 600 до 4800 пчелосемей) от 400 м2 до 1000 м2.. 1.3 Площадь зимовника: -на 1200 пчелиных семей 210 м2; -на 600 печлиных семей 126 м2; -на 300 пчелиных семей 60 м2; -на 200 пчелиных семей 42 м2; -на 100 пчелиных семей 20 м2. 1.4 Площадь производственного корпуса для пчеловодческой фермы: -на 4800 пчелиных семей 1500 м2; -на 2400 пчелиных семей 500 м2; -на 1200 пчелиных семей 432 м2; -на 600 пчелиных семей 288 м2. 1.5 Пасечный дом для пчеловодческой фермы: -на 300 пчелиных семей 155 м2; -на 200 пчелиных семей 144 м2; -на 100 пчелиных семей 120 м2. 1.6 Размер пчеловодческой фермы: -на 4800 пчелиных семей – 4 га; -на 2400 пчелиных семей – 4 га; -на 1200 пчелиных семей – 2 га; -на 600 пчелиных семей - 1 га; -на 300 пчелиных семей – 0,6 га; -на 150 пчелиных семей - 0,4 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Жилища пчел с находящимися в них пчелосемьями располагают на расстоянии не ближе 3 - 5 метров от границы земельного участка и отделяют сплошным забором по периметру высотой не менее двух метров. 2.2 Стационарные пасеки размещаются не ближе 500 м от границ полосы отвода автомобильных дорог федерального значения, пилорам, высоковольтных линий электропередачи и 5 км от предприятий кондитерской и химической промышленности, военных полигонов, радиолокационных, радио- и телевещательных станций и прочих источников микроволновых излучений. 2.3 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 2.4 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.5 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки - 50%. |
|  | - Растениеводческие фермы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка для тепличных хозяйств определяется по заданию на проектирование. 1.2 Размер участка для питомника древесных и кустарниковых растений должна быть не менее 5 га. 1.3 Допускается размещение теплиц, питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств на территории санитарно-защитных зон предприятий. 1.4 Предельные размеры земельных участков, предоставляемых для выращивания сельскохозяйственной продукции и необходимых для этого капитальных строений, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.3 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.4 Производства по обработке и протравлению семян. Санитарно-защитная зона от производств по обработке и протравлению семян - 500 м. 2.5 Тепличные и парниковые хозяйства. Санитарно-защитная зона от тепличных и парниковых хозяйств - 100 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Производственные и складские предприятия сельского хозяйства | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков распределительных холодильников (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) для сельских населенных пунктов из расчета 25 м2 на 1 000 чел. 1.2 Размеры земельных участков овощехранилища - из расчета 25 м2 на 1000 чел. 1.3 Размеры земельных участков фруктохранилища устанавливаются по заданию на проектирование. 1.4 Размеры земельных участков картофелехранилища устанавливаются по заданию на проектирование. В районах выращивания картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6. 1.5 Размеры земельных участков для складов продовольственных товаров площадью 19 м2 – 60 м2; 1.6 Размеры земельных участков для складов непродовольственных товаров площадью 193 м2 – 580 м2; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м. 2.2 Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности склада открытого хранения сена, соломы, льна, конопли, необмолоченного хлеба: - I и II, III и IV класса С0 - 24 м; - III класса С1 – 36 м; - III классов С2 и С3, классов С1, С2 и С3, V – 48 м. 2.3 Расстояние при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности склада открытого хранения табачного и чайного листа, коконов и при вместимости складов до 25 т: -I и II, III и IV класса С0 - 15 м; - III класса С1 – 15 м; - III классов С2 и С3, классов С1, С2 и С3, V – 24 м. 2.4 При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования в соответствии с требованиями настоящих нормативов. 2.5 Открытые хранилища навоза и помета - санитарно-защитная зона 1000м 2.6 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.7 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки предприятий по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции - 50%. 4.2 Максимальный процент застройки складов химических средств защиты – 57%. 4.3 Максимальный процент застройки для базы минеральных удобрений и ядохимикатов – 35%. 4.4 Максимальный процент застройки предприятий по хранению семян и зерна - 30%. 4.5 Максимальный процент застройки фермерских (крестьянских) хозяйств: по производству молока – 40%. |
|  | - Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 В зданиях для переработки сельскохозяйственной продукции объем помещения на одного работающего наибольшей смены должен быть не менее 13 кв.м, а площадь пола не менее 4 кв.м. Допускается объем помещения на одного работающего уменьшать до 11 куб.м при сохранении нормы площади пола и обеспечении требований технологии. 1.2 Допускается рабочее здание комбикормовых предприятий проектировать круглым в плане (диаметром 12 м и более), в которое могут быть встроены зерновые силосы. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Элеваторы должны располагаться на расстоянии не менее 200 м от предприятий по хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.3 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки предприятий по переработке или хранению сельскохозяйственной продукции - 50%. 4.2 Максимальный процент застройки комбикормовых предприятий – 30%. 4.3 Максимальный процент застройки предприятий по обработке продовольственного и фуражного зерна – 30%. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | -Хозяйственные корпуса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков хозяйственных корпусов не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Объекты инженерной инфраструктуры | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь участка для звуковых трансформаторных подстанций (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) - 50 – 70 м2 на 1 объект. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 1.3 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 1.4 Ориентировочные размеры земельных участков для внутриквартальных канализационных насосных станций – 100 м2. 1.5 Размеры земельных участков для станций очистки воды: - менее 0,8м3/сут. - не более 1га; - св. 0,8 до 800 м3/сут.- не более от 2га. до 24га. 1.6 Размеры земельных участков котельных работающих на твердом топливе, теплопроизводительностью: - до 5 Гкал/ч (МВт) – 0,7га; - от 5 до 10 (от 6 до 12) Гкал/ч (МВт) – 1.0га; - от 10 до 50 (от 12 до 58) Гкал/ч (МВт) – 2.0га; - от 50 до 100 (от 58 до 116) Гкал/ч (МВт) – 3.0га. 1.7 Размеры земельных участков котельных работающих на газомазутном топливе: - до 5 Гкал/ч (МВт) – 0,7га; - от 5 до 10 (от 6 до 12) Гкал/ч (МВт) – 1.0га; - от 10 до 50 (от 12 до 58) Гкал/ч (МВт) – 1,5га; - от 50 до 100 (от 58 до 116) Гкал/ч (МВт) – 2,5га. 1.8 Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %. 1.9 Размеры земельных участков ГНС следует принимать по проекту в зависимости от их производительности производительностью, но не более: - 10 тыс. т/год – 6 га; - 20 тыс. т/год – 7 га; - 40 тыс. т/год – 8 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 2.2 Санитарно-защитные зоны насосных станций, аварийно-регулирующих резервуаров и локальных очистных сооружений канализации при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки: до 0,2 – 15м; свыше 0,2 до 5,0 – 20м; свыше 5,0 до 50 – 20м; свыше 50 – 30м. 2.3 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м. 2.4 Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ до зданий и сооружений: давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ : до 0,6МПа – 10м; св.0,6МПа – 15м. 2.5 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.6 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.7 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей зданий и сооружений – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 70%. |
|  | - Гаражи для хранения сельскохозяйственной техники - Площадки для стоянки автотранспорта | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для гаражей и парков транспортных средств: гаражи грузовых автомобилей вместимостью 100 автомобилей – площадь земельного участка 6 га; гаражи грузовых автомобилей вместимостью 150 автомобилей – площадь земельного участка 7,5 га; гаражи грузовых автомобилей вместимостью 200 автомобилей – площадь земельного участка 8 га; 1.2 Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего работающим, следует предусматривать на участках сельскохозяйственных предприятий: на первую очередь – 7 автомобилей, на расчётный срок – 17 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. 1.3 Размеры земельных участков указанных площадок для стоянки автотранспорта, принадлежащего работающим, следует принимать из расчёта 25 м2 на 1 автомобиль. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей – 0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Размещение мусоросборников (мусороприемников) допускается не ближе 25 м от производственных и складских помещений для сырья и готовой продукции. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
|  | - Помещения для охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков помещений для охраны не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Противопожарные водоемы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Закрытые пожарные водоёмы представляют собой стальные резервуары, имеющие ёмкость до 100 м3. 1.2 Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Искусственные водоёмы размещают на расстоянии 100 – 150 м от зданий при условии их оснащения мотопомпами, 200 м – при установке автонасосов. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота пожарных водоёмов не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 10%. |
|  | - Предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков помещений не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки для центральных ремонтных мастерских с парком: на 25 тракторов - 25%; на 50 и 75 тракторов – 28%. 4.2 Максимальный процент застройки пункта технического обслуживания бригады или отделения: на 10, 20 и 30 тракторов – 30%. 4.3 Максимальный процент застройки станции технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин – 52%; 4.4 Максимальный процент застройки станции технического обслуживания грузовых автомобилей – 40%. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. |  |
|  | - Магазины по продаже производимой продукции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Предприятия повседневной торговли на 1000 жителей: - продовольственные магазины торговой площадью 100 м 2 – 0,2-0,3га на объект. 1.2 Размеры земельных участков для павильонов не менее 18 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальная высота киосков и павильонов – 3,0 м. 3.2 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Административные помещения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для административно-управленческих учреждений сельских органов власти: при этажности 2-3 этажей – 60 - 40 м2 на 1 сотрудника. 1.2 Площадь участка существующего здания административно-управленческого учреждения районного уровня – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общежитиями и общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
| 4. | Охрана культурного наследия | В данной зоне дисперсно расположены объекты культурного наследия, режим содержания которых принимается в порядке установленном законодательством РФ и в соответствии с дополнительными регламентами зон с особыми условиями использования. |

-Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

- 6.1.9  Статья 12.9. Зоны рекреационного назначения.

Рекреационные зоны определены на основе сложившегося особого природного ландшафта существующих городских лесов, парков, скверов и благоустроенных зеленых зон водных пространств и предназначены для организации отдыха населения.

Индекс зоны В 1   Зона акваторий.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |  |
|  | - Акватории, притоки рек, заболоченные территории; | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты для данной зоны не устанавливаются. |  |
|  | - Инженерные сооружения (берегоукрепление, устройство пешеходных мостов) |  |  |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |  |
|  | - Посадка новых и реконструкция существующих зеленых насаждений | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты для данной зоны не устанавливаются. |  |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. |  |  |
|  | - Благоустройство зон рекреации | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного по-сетителя, не менее: - для взрослых (речных и озерных) – 8; - для детей (речных и озерных) – 4. 1.2 Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на 1 посетителя. 1.3 Ориентировочная длина береговой линии пляжа водоема в зависимости от количества купающихся: - водоемы с площадью поверхности не более 10 га – 60 м; - водоемы с площадью поверхности не более 5 га – 40 м; - водоемы с площадью поверхности не более 3 га – 30 м. 1.4 Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя. 1.5 Размеры территории зон для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. 1.6 Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 1.7 Размеры земельных участков зон парка: - зона культурно-просветительных мероприятий – 10-20 м2/чел; - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40 м2/чел; - зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 75-100 м2/чел; - зона отдыха детей - 80-170 м2/чел; - прогулочная зона – 200 м2/чел. 1.8 Регламентируемые параметры участка сквера: - минимальная площадь участка – 0,5га; - максимальная площадь участка – 2,0га. 1.9 Размеры земельных участков для размещения рекламных установок: - минимальная площадь – 1м2; - максимальная площадь – 5м2. 1.10 Интервал при расстановке малых контейнеров и урн может составлять: на основных пешеходных коммуникациях - не более 60 м, других территорий муниципального образования - не более 100 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м. 2.2 Открытые автостоянки вместимостью до 30 автомашин должны быть удалены от границ зоны рекреации на расстоянии не менее 50 м, вместимостью до 100 автомашин - не менее 100 м, вместимостью свыше 100 автомашин - не менее 200 м. 2.3 Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м. 2.4 Автостоянки для посетителей парков следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 В комплексах отдыха рекомендуется строить группы одноэтажных домиков-бунгало или одно-, двухэтажных павильонов. 3.2 На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается. 3.3 На территории сквера размещение застройки запрещается. 3.4 Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения необходимо принимать в пределах 420 - 480 мм. 3.5 В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 3.6 Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, необходимо устанавливать на высоте не менее 3 м. 3.7 Баннеры, растяжки устанавливаются на высоте не менее 4,5 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |  |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей –0,3 м2/чел. 1.2 Размер земельного участка площадки для сбора мусора определяется исходя из необходимости размещения расчетного количества контейнеров не более 5 шт. 1.3 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.4 На территории пляжей размеры площадок под мусор следует определять из расчета один контейнер емкостью 0,75 м3 на 35000-4000 м2 площади пляжа. 1.5 При определении числа урн на территории парка следует исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 2.3 На территории парков хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |  |
|  | - Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Удельный размер площадок для: - занятий физкультурой – 2,0 м2/чел; - игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 м2/чел; - отдыха взрослого населения –0,1 м2/чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для занятий физкультурой – не менее 10-40м; - площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - площадок для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Предельная высота сооружений на территории игровых площадок и площадок для отдыха взрослых не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |  |
| Параметры разрешенного использования земельных участков. |  |  |  |
| 4. | Санитарно-гигиенические и экологические требования |  | - Данная зона предназначена для сохранения природно-исторического ландшафта, микроклимата. - Мероприятия по уходу за зелёными насаждениями должны включать: санитарные рубки, рубки ухода и улучшение почвенно-грунтовых условий. - Насыщение элементами благоустройства, устройство покрытий. - Установка малых форм архитектуры. |
| Ограничения использования земельных участков |  |  |  |
| 5. | Санитарно-гигиенические и экологические требования |  | - В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1м от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей. |

-Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны: Л   Зона лесного фонда

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные виды разрешенного использования |  |
|  | - Резервные леса | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты для данной зоны не устанавливаются |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | - Заготовка лесных ресурсов | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты для данной зоны не устанавливаются |
| 3. | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | - Заготовка древесины | Согласно части 6 статьи 36 ГрК РФ, градостроительные регламенты для данной зоны не устанавливаются |

Индекс зоны Р2 Зона насаждений общего пользования.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № |  | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 1. |  | Основные виды разрешенного использования |  |
|  |  | - Парки; - Скверы, аллеи, бульвары - Зеленые насаждения - Комплексы аттракционов, бильярдные | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. для сельских населенных пунктов должна быть не менее 12 м2/чел. 1.2 Размеры земельных участков зон парка: - зона культурно-просветительных мероприятий – 10-20 м2/чел; - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40 м2/чел; - зона физкультурно-оздоровительных мероприятий – 75-100 м2/чел; - зона отдыха детей - 80-170 м2/чел; - прогулочная зона – 200 м2/чел. 1.3 Регламентируемые параметры участка бульвара: - минимальная ширина бульвара по оси улицы – 18 м; - минимальная ширина бульвара с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10 м; 1.4 При ширине бульвара 18-25 м следует предусматривать устройство одной аллеи шириной 3-6 м, на бульварах шириной более 25 м следует устраивать дополнительно к основной аллее дорожки шириной 1,5-3 м. 1.5 Вдоль жилых улиц следует проектировать бульварные полосы шириной от 18 до 30 м. 1.6 Регламентируемые параметры участка сквера: - минимальная площадь участка – 0,5га; - максимальная площадь участка – 2,0га. 1.7 Место размещения малых архитектурных форм благоустройства (рекламных установок в случае получения соответствующего разрешения органов местного самоуправления) устанавливается отделом архитектуры и градостроительства. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 2.4 Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м. 2.5 Расстояния от наружных стен зданий и сооружений до: - оси ствола дерева 5,0 м; - оси кустарника 1,5 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не превышает 8 м; высота парковых сооружений – аттракционов – не ограничивается. 3.2 Высота зданий расположенных на территории бульвара не должна превышать 6 м. 3.3 На территории сквера размещение застройки запрещается. 3.4 Высота и иные геометрические параметры малых архитектурных форм (рекламных установок в случае получения соответствующего разрешения органов местного самоуправления) в каждом конкретном случае устанавливаются отделом архитектуры и градостроительства. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Соотношение элементов территории парка следует принимать, % от общей площади парка: - территории зеленых насаждений и водоемов – не менее 70; - аллеи, дорожки, площадки – 25-28; - здания и сооружения – 5-7. 4.2 Соотношение элементов территории бульвара следует принимать в зависимости от его ширины. При ширине бульвара 18-25 м: - территория зеленых насаждений и водоемов – 70-75%; - территория аллей, дорожек, площадок – 30-25%. При ширине бульвара 25-50 м: - территория зеленых насаждений и водоемов – 75-80%; - территория аллей, дорожек, площадок – 23-17%; - территория застройки и сооружений – 2-3%. При ширине бульвара более 50 м: - территория зеленых насаждений и водоемов – 65-70%; - территория аллей, дорожек, площадок – 30-25%; - территория застройки и сооружений – не более 5%. 4.3 Соотношение элементов территории сквера следует принимать: для скверов размещаемых в жилых районах, на жилых улицах, между зданиями, перед отдельными зданиями: - территория зеленых насаждений и водоемов – 70-80%; - территория аллей, дорожек, площадок и малых архитектурных форм – 30-20%. 4.4 В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. |
|  |  | - Спортплощадки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для плоскостных спортивных сооружений - 0,7-0,9 га. 1.2 Площадь открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений в составе зон отдыха - 66,7-53,3 м2 на человека. 1.3 Удельный размер площадок для: - занятий физкультурой – 2,0 м2/чел; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для спортивных занятий – 10-40 м (в зависимости от шумовых характеристик). 2.5 Для защиты от шума расстояния от открытых физкультурно-оздоровительных сооружений со стационарными трибунами до границы жилой застройки должны составлять, м: - с трибунами, вместимостью от 100 до 500 – 100; - с трибунами, вместимостью до 100 мест – 50. 2.6 По периметру земельного участка комплекса открытых спортивных сооружений следует предусматривать ветро- и пылезащитные полосы древесных и кустарниковых насаждений, шириной 5 м со стороны проездов местного значения и до 10 м со стороны скоростных магистральных дорог с интенсивным движением транспорта. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений на территории спортивных площадок не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
|  |  | - Прокат игрового и спортивного инвентаря | 1.Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков баз проката спортивно-рекреационного инвентаря проката устанавливается по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.2 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 70%. |
|  |  | - Танцплощадки, дискотеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Удельные размеры площадок для: отдыха взрослого населения –0,1 м2/чел; 1.2 Обеспеченность зоны отдыха танцевальными площадками: на 1000 отдыхающих 20-35 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. 4.2 Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади территории. |
|  |  | - Летние театры и эстрады | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Удельные размеры площадок для: отдыха взрослого населения –0,1 м2/чел; 1.2 Размеры земельных участков зон парка: - зона массовых мероприятий (зрелищ, аттракционов и др.) – 30-40 м2/чел; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. 4.2 Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади территории. |
|  |  | - Рекреационные помещения для отдыха | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры территорий пляжей, размещаемых в зонах отдыха, следует принимать, м2 на одного посетителя, не менее: -речных и озерных – 8, -для детей (речных и озерных) – 4. 1.2 Минимальную протяженность береговой полосы для речных и озерных пляжей следует принимать 0, 25 м на 1 посетителя. 1.3 Размеры территорий специализированных лечебных пляжей для лечащихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 м2 на одного посетителя. 1.4 Обеспеченность на 1000 отдыхающих: - 0,8 – 1,0 га территории пляжа; - 1 – 2 га территории акватории. 1.5 Использование берега и прибрежной акватории (для любительского рыболовства): - для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку) 10-20 чел/га; - для ловли рыбы с берега 50-100 чел/га. 1.6 Акватории: - для купания (с учетом сменности купающихся) 300-500 чел/га; - для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку) 2-5 чел/га; - на моторных лодках и водных лыжах 0,5-1 чел/га; - для парусного спорта 1-2 чел/га; - для прочих плавательных средств 5-10 чел/га. 1.7 Планировочные размеры пляжных площадок: - для пляжного футбола – длина 30м, ширина 20м; - для пляжного волейбола – длина 24-26м, ширина 14-18м. Количество площадок определяется с учетом местных условий, площади и вместимости пляжа или емкости рекреационной территории. Рекомендуется размещать не менее двух площадок. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети не менее 500м, а от домов отдыха – не менее 300 м. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Зону массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 часа. 2.4 Центры обслуживания, проектируемые внутри специализированных комплексов, должны обеспечивать зону радиусом 1,5-2,0 км. 2.5 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 3.1 Максимальный процент застройки - 60%. 3.2 Игровые площадки, пункты проката маломерных судов - 60%. |
|  |  | - Предприятия общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для предприятий общественного питания при числе мест: - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  |  | - Магазины | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Обеспеченность магазинами непродовольственных товаров зоны отдыха: на 1000 отдыхающих 0,5-0,8 рабочих мест – торговой площадью 30 м2. 1.2 Обеспеченность магазинами продовольственных товаров зоны отдыха: на 1000 отдыхающих 1-1,5 рабочих мест – торговой площадью 30 м2. 1.3 Размеры земельных участков для павильонов не менее 18 м2. 1.4 Размеры земельных участков для киосков временной торговли не подлежат установлению. 1.5 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 5 м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 80%. |
| 2. |  | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  |  | - Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков некапитальных вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха устанавливается по заданию на проектирование. 1.2 Размеры земельных участков для размещения рекламных установок: - минимальная площадь – 1м2; - максимальная площадь – 5м2. 1.3 Размеры территории зон отдыха следует принимать из расчета не менее 500-1000 м2 на 1 посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100м2 на одного посетителя. Площадь отдельных участков зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. 1.4 Минимальная обеспеченность на 1000 отдыхающих - места для пикников – 5 штук. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.2 Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных объединений, автомобильных дорог общей сети не менее 500 м, а от домов отдыха – не менее 300 м. 2.3 Зону массового кратковременного отдыха следует располагать в пределах доступности на общественном транспорте не более 1,5 часа. 2.4 Центры обслуживания, проектируемые внутри специализированных комплексов, должны обеспечивать зону радиусом - 1,5-2,0 км. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальная высота сборно-разборных, временных строений не более 8 м. 3.2 Максимальная высота сборно-разборных вспомогательных строений- 1 этаж. 3.3 В комплексах отдыха рекомендуется строить группы одноэтажных домиков-бунгало или одно-, двухэтажных павильонов. 3.4 Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения необходимо принимать в пределах 420 - 480 мм. 3.5 В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. 3.6 Светильники (бра, плафоны) для освещения проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, необходимо устанавливать на высоте не менее 3 м. 3.7 Баннеры, растяжки устанавливаются на высоте не менее 4,5 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  |  | - Участковые пункты милиции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Опорный пункт охраны порядка – 8 м2 общей площади (возможно размещение во встроенно-пристроенных помещениях). В сельской местности может располагаться в составе отделения полиции. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от границ производственных участков расположенных в общественно-деловой зоне до общественных зданий следует принимать не менее 50 м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |
|  |  | - Общественные туалеты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер земельного участка устанавливается по заданию на проектирование. 1.2 На территории парков расчетное количество мест в общественных туалетах следует принимать не менее одного на 500 посетителей. 1.3 Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2 . Размещают в местах массового пребывания людей. 1.4 В сельских населенных пунктах общественные туалеты должны устраиваться с водонепроницаемым выгребом. Возможно также устройство неканализованных общественных туалетов в виде люфт-клозетов. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимое расстояние до жилых и общественных зданий – 20 м. 2.2 Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления людей. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Общественные туалеты могут быть расположены в первых этажах общественных зданий, в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  |  | - Пункты оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для аптек – 0,2-0,3 га на объект. В сельских поселениях аптеки расположены, как правило, при амбулатории и ФАП. 1.2 Размер земельного участка аптечных киосков - 0,05 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га на 1 объект. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  |  | - Оранжереи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры зеленых утилитарных устройств закрытого грунта (теплиц, оранжерей, подсобных овощеводческих хозяйств) определяются в соответствии с возможностями и потребностью в производимой продукции на основании задания на проектирование. 1.2 Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 0,4 м2/чел. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 70%. |
|  |  | - Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  |  | - Объекты инженерного обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более: - 0,8 тыс. м3/сут – 1га; - 0,8-12 тыс. м3/сут – 2га; - 12-32 тыс. м3/сут – 3га; - 32-80 тыс. м3/сут – 4га; - 80-125 тыс. м3/сут – 6га; - 125-250 тыс. м3/сут – 12га; - 250-400 тыс. м3/сут – 18га; - 400-800 тыс. м3/сут – 24га. 1.2 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - до 0,7 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 0,5 га, для иловых площадок 0,2 га; - св. 0,7 до 17 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 4 га, для иловых площадок 3 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 3 га; - св. 17 до 40 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 6 га, для иловых площадок 9 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 6 га; - св. 40 до 130 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 12 га, для иловых площадок 25 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 20 га; - св. 130 до 175 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 14 га, для иловых площадок 30 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 30 га; - св. 175 до 280 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 18 га, для иловых площадок 55 га. Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпиднадзора. 1.3 Размеры земельных участков для котельных работающих на твердом топливе – 0,7- 4,3га (зависит от мощности); 1.4 Размеры земельных участков для котельных работающих на газовом топливе – 0,3 – 3,5 га (зависит от мощности). 1.5 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) в зависимости от их производительности следует по проекту , но не более для станций производительностью: - 10 тыс. т/год – 6 га, - 20 тыс. т/год – 7 га, - 40 тыс. т/год – 8 га. 1.6 Площадь участка для звуковых трансформаторных подстанций (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) - 50 – 70 м2 на 1 объект. 1.7 Площадь территории для строительства закрытых электроподстанций должна составлять:110 кВ - 0,6 га; 220 кВ - 1,4 га. 1.8 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 40%. |
|  |  | - Площадки для выгула собак и хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак – 0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 1.6 При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на 800 м2 площади парка. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для выгула собак – не менее 40 м; - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 2.3 На территории парков хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок и площадок для выгула собак не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
|  |  | - Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий; | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Удельный размер площадок для: - занятий физкультурой – 2,0 м2/чел; - игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 м2/чел; - отдыха взрослого населения –0,1 м2/чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для занятий физкультурой – не менее 10-40м; - площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м; - площадок для отдыха взрослого населения – не менее 10 м; 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Предельная высота сооружений на территории игровых площадок и площадок для отдыха взрослых не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. |  | Условно разрешенные виды использования. |  |
|  |  | - Хозяйственные корпуса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. Допускается предусматривать рядом с земельными участками храмов участки для размещения жилых домов церковного причта, богаделен, гостиниц, мастерских и хозяйственных служб. 1.1 Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения: - художественной мастерской – 20-100 м2; - гаража – 1-3 машины. Из расчета на одно машино-место: - легковых автомобилей – 25 м2 ; - грузовых автомобилей – 40 м2. 1.2 Площадь склада – до 50 м2. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 15 %. |
|  |  | - Парковки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать: легковых автомобилей – 25 м2 на одно машино-место. автобусов – 40 м2 на одно машино-место. велосипедов – 0,9 м2 на одно машино-место. 1.2 Требуемое расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, и учреждений: парки культуры и отдыха: - 5-7 машино-мест на 100 единовременных посетителей; 1.3 На автостоянках следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам: - до 10 % мест (но не менее одного места) следует выделять для транспорта инвалидов с учетом размера одного машино-места не менее 3,5 × 5,0 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимальное расстояние от окон общественных зданий до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее – не менее 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.); 2.2 Минимальное расстояние от окон жилых зданий до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.); 2.3 Минимальное расстояние от торцов жилых домов без окон до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.); 2.4 Минимальное расстояние от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 15м; 2.5 Минимальное расстояние от границ земельных участков лечебных учреждений стационарного типа до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 25м; 2.6 Автостоянки для посетителей парков должны быть размещены за пределами парка, но не далее 400 м от входа. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 80%. 4.2 На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам: - до 10 % мест (но не менее одного места); |
| Параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов капитального строительства |  |  |  |
| 4. | - Санитарно-гигиенические и экологические требования |  | - В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1 м от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей. - в местах выхода родников на поверхность – устройство декоративного оформления. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны  Р3 Зона объектов спортивного и культурно-массового назначения.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Велотреки, велосипедные дорожки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Протяженность велодорожки не регламентируется и определяется в соответствии с местными условиями. 1.2 Ширина полосы движения обособленной велосипедной дорожки – 1,5 м при числе полос 1-2. 1.3 Ширина полосы движения изолированной велосипедной дорожки – 1,5 м при числе полос 2-4. 1.3 Для двухстороннего движения велодорожка должна иметь ширину не менее 1,0 м. 1.4 Спортивные комплексы со специальными требованиями к размещению (велотреки) проектируются в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-технических документов с учетом местных условий. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует проектировать с учетом нормативных разрывов от жилых домов, м, до: - сооружений для спортивных игр и роллерспорта – 30-40; 2.2 Для сооружений, используемых детьми и инвалидами допускается сокращение нормативного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными сооружениями, размещенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений и сооружений не подлежит установлению. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 40%. |
|  | - Зеленые насаждения, парки, скверы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть для сельских населенных пунктов не менее 12 м2/человека. 1.2 Минимальные площади озелененных территорий общего пользования: - парки планировочных районов – 10 га; - скверы – 0,5 га. 1.3 При наличии на земельном участке спортивного комплекса полей с газонным покрытием в его составе следует предусматривать питомник для выращивания дерна. Площадь питомника следует принимать из расчета 15 % площади газонного покрытия одного поля, а при наличии двух и более полей – 10 % их общей площади. 1.4 По периметру отдельных групп открытых плоскостных спортивных сооружений, входящих в комплекс, следует предусматривать полосу кустарниковых насаждений шириной до 3 м. 1.5 Открытые площадки должны быть защищены от шума акустическими экранами или полосой зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива следует принимать не менее 30 м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6-8 м. 3.2 На территории бульвара допускается возведение зданий высотой не более 6 м. 3.3 На территории парков допускается возведение зданий высотой не более 8 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. - 4.1 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для бульваров: - - 2-3% - при ширине 25-50м; - - не более 5% - при ширине более 50м; - 4.2 Максимальный процент застройки аллей, дорожек, площадок и малых форм в границах земельного участка, скверов размещаемых на улицах - 40 %. 4.3 Общая площадь застройки парка не должна превышать 30% территории парка. |
|  | - Предприятия общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для предприятий общественного питания при числе мест: - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Спортзалы, бассейны - Спортивные школы - Спортклубы - Стадионы, спортивные комплексы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. Комплексы физкультурно- оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении. 1.1 Размеры земельных участков для спортивных залов, стадионов, катков, тиров, аэроклубов согласно СП 42.13330.2016 устанавливаются по заданию на проектирование; 1.2 Размеры земельных участков для детско-юношеских спортивных школ – 1,5-1,0га на 1 объект. 1.3 Размеры земельных участков для плоскостных спортивных сооружений - 0,7-0,9 га. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует проектировать с учетом нормативных разрывов от жилых домов, до: - сооружений для спортивных игр и роллерспорта – 30-40 м; - сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических упражнений, физкультурно-рекреационных площадок для детей – 20 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Спортплощадки, теннисные корты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок следует предусматривать в каждом поселении. 1.2 Планировочные размеры игровых площадок: настольный теннис (один стол) – длина 2,74м, ширина 1,52м. площадок для игры в теннис - длина 23,8м, ширина 11м. площадок для игры в бадминтон – длина 13,4м, ширина 6,1м. площадок для игры в баскетбол – длина 26м, ширина 14м. площадок для игры в волейбол – длина 40м, ширина 20м. площадок для игры в гандбол – длина 2,74м, ширина 1,52м. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Размещение отдельных открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений и сблокированных плоскостных сооружений следует проектировать с учетом нормативных разрывов от жилых домов, до: - сооружений для спортивных игр и роллерспорта – 30-40 м; - сооружений для инвалидов, сооружений для индивидуальных гимнастических упражнений, физкультурно-рекреационных площадок для детей – 20 м. 2.5 Для сооружений, используемых детьми и инвалидами допускается сокращение нормативного разрыва между жилыми зданиями и открытыми плоскостными сооружениями, размещенными со стороны глухих торцов жилых зданий до 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Участковые пункты милиции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Опорный пункт охраны порядка – 8 м2 общей площади (возможно размещение во встроенно-пристроенных помещениях). В сельской местности может располагаться в составе отделения полиции. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от границ производственных участков расположенных в общественно-деловой зоне до общественных зданий следует принимать не менее 50 м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |
|  | - Аптеки; - Пункты оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для аптек – 0,2-0,3 га на объект. В сельских поселениях аптеки расположены, как правило, при амбулатории и ФАП. 1.2 Размер земельного участка аптечных киосков - 0,05 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га на 1 объект. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Парковки перед спортивными объектами; - Открытые автостоянки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства: легковых автомобилей – 25 (22,5)* м2 на одно машино-место. грузовых автомобилей – 40 м2 на одно машино-место. автобусов – 40 м2 на одно машино-место. велосипедов – 0,9 м2 на одно машино-место. * В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов. 1.2 Требуемое расчетное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, и учреждений: спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей: - 3-5 машино-мест на 100 мест. 1.3 На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам: - до 10 % мест (но не менее одного места) следует выделять для транспорта инвалидов с учетом размера одного машино-места не менее 3,5 × 5,0 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимальное расстояние от окон общественных зданий до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее – не менее 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.); 2.2 Минимальное расстояние от окон жилых зданий до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.); 2.3 Минимальное расстояние от торцов жилых домов без окон до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12м.); 2.4 Минимальное расстояние от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 15м; 2.5 Минимальное расстояние от границ земельных участков лечебных учреждений стационарного типа до гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее легковых автомобилей – не менее 25м; 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 80%. 4.2 На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам: - до 10 % мест (но не менее одного места); |
|  | - Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для воздушной линии связи: - основные усилительные пункты - 0,29га; - дополнительные усилительные пункты - 0,06га. 1.2 Размеры земельных участков для технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи: - площадь участка - 0,3 – 0,5 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для узловых радиорелейных станций с мачтой или башней высотой: – 40 м – 0,80/0,30 га; – 50 м – 1,00/0,40 га; – 60 м – 1,10/0,45 га; – 70 м – 1,30/0,50 га; – 80 м – 1,40/0,55 га; – 90 м – 1,50/0,60 га; – 100 м – 1,65/0,70 га; – 110 м – 1,90/0,80 га; – 120 м – 2,10/0,90 га; 1.4 Размеры земельных участков для промежуточных радиорелейных станций с мачтой или башней высотой: – 30 м – 0,80/0,40 га; – 40 м – 0,85/0,45 га; – 50 м – 1,00/0,50 га; – 60 м – 1,10/0,55 га; – 70 м – 1,30/0,60 га; – 80 м – 1,40/0,65 га; – 90 м – 1,50/0,70 га; – 100 м – 1,65/0,80 га; – 110 м – 1,90/0,90 га; – 120 м – 2,10/1,00 га; 1.5 Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) и сооружений связи (приемо-передающих станций спутниковой связи) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на землях связи. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными нормами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальная высота узловых и промежуточных радиорелейных станций с мачтой или башней высотой – 120 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Общественные туалеты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 На территории парков расчетное количество мест в общественных туалетах следует принимать не менее одного на 500 посетителей. 1.2 Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2 . Размещают в местах массового пребывания людей. 1.3 В сельских населенных пунктах общественные туалеты должны устраиваться с водонепроницаемым выгребом. Возможно также устройство неканализованных общественных туалетов в виде люфт-клозетов. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимое расстояние до жилых и общественных зданий – 20 м. 2.2 Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления людей. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Общественные туалеты могут быть расположены в первых этажах общественных зданий, в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей и сбора мусора; | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей – 0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов. 2.3 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 2.4 Площадки для установки мусорных контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. |  |
|  | - Магазины | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Предприятия повседневной торговли на 1000 жителей: - продовольственные магазины торговой площадью 100 м 2 – 0,2-0,3га на объект; - непродовольственные магазины торговой площадью 200 м 2 – 0,1-0,2га на объект. 1.2 Размеры земельных участков для павильонов не менее 18 м2. 1.3 Размеры земельных участков для киосков временной торговли не подлежат установлению. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
| 4. | - Санитарно-гигиенические и экологические требования | - В зонах рекреационного использования на подтопляемых территориях предусматривать понижение уровня грунтовых вод с нормой осушения не менее 1 м от поверхности земли, а также работы по берегоукреплению и формированию пляжей. - в местах выхода родников на поверхность – устройство декоративного оформления. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

6.1.10 Статья 12.10 Зоны специального назначения.

Зоны специального назначения определены для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, свалок твердых бытовых отходов и иных объектов хозяйствования, использование которых несовместимо с территориальными зонами другого назначения.

К зонам специального назначения отнесены также территории водозаборов хозяйственно-питьевого назначения и зон их охраны, зоны военных и других объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим.

Индекс зоны СН1 Зона размещения кладбищ

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Действующие кладбища; - Крематории | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь участков, необходимых для устройства кладбища - не менее 0,5 га и не более 40 га. 1.2 Площадь участка для мест почетных захоронений – не менее 5 м2; 1.3 Размеры мест захоронения, не менее: для 1 погребение в одном уровне на одном месте – ширина 1,0 м; длина 2,0 м; для 2 погребения в одном уровне на одном месте – ширина 1,8 м; длина 2,0 м; для 3 погребения в одном уровне на одном месте – ширина 2,6 м; длина 2,0 м; для 4 погребения в одном уровне на одном месте – ширина 3,6/1,8 м; длина 2,0/4,0 м; для 5 погребений в одном уровне на одном месте – ширина 2,6 м; длина 4,0 м; для 6 погребений в одном уровне на одном месте – ширина 2,6 м; длина 4,0 м; 1.4 Рекомендуемая обеспеченность для похоронного бюро и дома траурных обрядов – 1 объект на 0,5-1 мил. жителей; 1.5 Для установки памятных знаков требуется участок менее 0,5 м2. 1.6 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1. Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от границ территории жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 2.2 Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии: от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений или индивидуальных участков (ориентировочная санитарно-защитная зона в соответствии с СанПиН 2.3.1/2.1.1.1200-03 новая редакция) м, не менее: - 100 – при площади кладбища 10 га и менее; - 50 м – для закрытых кладбищ и мемориальных комплексов, кладбищ с погребением после кремации; - от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации; 2.3 Крематории размещаются на отведенных участках земли с подветренной стороны по отношению к жилой территории на расстоянии от жилых, общественных, лечебно-профилактических зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон, м, не менее: 500 – без подготовительных и обрядовых процессов с одной однокамерной печью; 1000 – при количестве печей более одной. 2.4 Бюро и бюро-магазины похоронного обслуживания не разрешается размещать ближе 100 м от жилых зданий, лечебных, детских, спортивных и культурно-просветительских учреждений. 2.5 Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Территория кладбища, как правило, должна иметь ограду высотой не менее 2,0 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65— 75 % общей площади кладбища. |
| 2. | Вспомогательные разрешенные виды использования. |  |
|  | - Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Объекты, связанные с отправлением культа | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер земельного участка для домов траурных обрядов определяется по заданию на проектирование (1 объект на 0,5-1 мил. жителей). 1.2 Размеры земельных участков для культовых зданий и сооружений - на 1 объект –7 м2 на место. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от домов траурных обрядов до жилых зданий, территории лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения регламентируется с учетом характера траурного обряда и должно составлять не менее 100 м. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Здания храмов следует размещать, как правило, не ближе 3 м от красных линий застройки. 2.4 Расстояние между жилыми и общественными зданиями, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 2. 3.2 Ограду приходского храма рекомендуется выполнять из декоративных металлических решеток высотой 1,5-2,0 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 40%. 4.2 Озеленение не менее 15 % площади участка. |
|  | - Отделения, участковые пункты милиции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Опорный пункт охраны порядка – 8 м2 общей площади (возможно размещение во встроенно-пристроенных помещениях). В сельской местности может располагаться в составе отделения полиции. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
|  | - Зеленые насаждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м. 1.2 По периметру кладбищ, при необходимости может быть предусмотрена защитная зеленая полоса шириной не менее 6 м по внутреннему периметру кладбища, которая может входить в состав озеленения санитарной защитной зоны. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков не устанавливаются. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливаются. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Озеленение кладбища (создание защитных посадок по периметру кладбища и декоративных насаждений по основным аллеям и местам захоронения с учетом обеспечения достаточного проветривания и инсоляции). Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 20% общей площади кладбища. |
|  | - Оранжереи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь питомника должна быть не менее 5 га. 1.2 Размеры земельных участков для теплиц, оранжерей, подсобных овощеводческих хозяйств не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 70%. |
|  | - Парковки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 За пределами ограды храмовых комплексов следует предусматривать стоянки автомобилей из расчета 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости храма. 1.2 Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для легковых автомобилей – 25 м2, автобусов - 40 м2 , велосипедов 0,9 м2.. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Автостоянки и остановки общественного транспорта следует располагать на расстоянии не более 150 м от Дома траурных обрядов, крематориев, зданий-колумбариев и кладбищ. 2.2 При прокладке проездов и внутриквартальных дорог на кладбище следует принимать расстояние от наиболее удаленной могилы на участке до проезда или дороги не более 25 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 80%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей – 0,3 м2/чел. 1.2 Размер земельного участка площадки для сбора мусора определяется исходя из необходимости размещения расчетного количества контейнеров не более 5 шт. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок и площадок для выгула собак не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. | Условно разрешённые виды использования |  |
|  | - Киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для павильонов не менее 18 м2. 1.2 Размеры земельных участков для киосков временной торговли не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отдельно стоящие объекты торговли рекомендуется размещать с минимальным отступом от красной линии 5 м. Данное расстояние может быть сокращено при реконструкции сложившейся застройки при условии согласования с уполномоченным в области архитектуры и градостроительства органом администрации муниципального образования. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 80%. |
|  | - Мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер земельного участка для мастерских по изготовлению ритуальных принадлежностей – по заданию на проектирование. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 3 метров. 2.2 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 40%. |
|  | - Хозяйственные корпуса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. Допускается предусматривать рядом с земельными участками храмов участки для размещения жилых домов церковного причта, богаделен, гостиниц, мастерских и хозяйственных служб. 1.1 Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения: - художественной мастерской – 20-100 м2; - гаража – 1-3 машины. Из расчета на одно машино-место: - легковых автомобилей – 25 м2 ; - грузовых автомобилей – 40 м2. 1.2 Площадь склада – до 50 м2. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 15 %. |
|  | - Магазины общей площадью до 150 кв.м | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Предприятия повседневной торговли на 1000 жителей: - продовольственные магазины торговой площадью 100 м 2 – 0,4 га - 0,6 га на объект; - непродовольственные магазины товаров первой необходимости торговой площадью 200 м 2 – 0,2 га -0.4 га на объект. 1.2 На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Предельное количество этажей – 1. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки –65%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% от территории земельного участка. |
|  | - Общественные туалеты | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер земельного участка устанавливается по заданию на проектирование. 1.2 Рекомендуемая обеспеченность – 1 прибор на 75 человек. 1.3 Площадь помещений общественных уборных, где расположены санитарные приборы, должна приниматься исходя из следующих рекомендаций: на каждый унитаз или очко не менее 2,75 м2, на каждый писсуар или на каждые 0,75 длины лотка 1,5 м2 . Размещают в местах массового пребывания людей. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимое расстояние до жилых и общественных зданий – 20 м. 2.2 Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления людей. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Общественные туалеты могут быть расположены в первых этажах общественных зданий, в надземных или подземных, отдельно стоящих сооружениях. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны СН2 Зона размещения скотомогильников.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Скотомогильники (биотермические ямы) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местного самоуправления по представлению органов Россельхознадзора. 1.2 Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 м2. 1.3 Над биологической ямой строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размещение скотомогильников (биотермических ям) на территории особо охраняемых территорий (в том числе особо охраняемых природных территориях, водоохранных, пригородных зонах, зонах охраны источников водоснабжения) категорически запрещается. 2.2 Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для: - скотомогильников с биологическими камерами – 500 м. 2.3 Минимальные расстояния от скотомогильников до скотопрогонов и пастбищ следует принимать 200 м, до автомобильных дорог в зависимости от их категории – 50-300 м, до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м. 2.4 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. 3.2 Высота навеса над биологической ямой - 2,5 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 50%. |
|  | - Хозяйственные корпуса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков помещений для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов не подлежат установлению. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Здания хозяйственного назначения должны быть, как правило, отдельно стоящими с подвалом или цокольным этажом. 3.2 Предельное количество этажей для сооружений хозяйственной зоны – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 15 %. |
| 2. | Вспомогательные разрешенные виды использования. |  |
|  | - Зеленые насаждения, выполняющие специальные (защитные) функции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. - 2.1 Расстояния от наружных стен здания и сооружения до оси зеленых насаждений: - - ствола дерева – 5,0м; - - кустарника – 1,5м. - 2.2 Расстояния от края тротуара и садовой дорожки до оси зеленых насаждений: - - ствола дерева – 0,7м; - - кустарника – 0,5м. - Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Минимальный процент озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %: - до 300 м - 60%; - свыше 300 до 1000 м - 50%; - свыше 1000 до 3000 м - 40%; - свыше 3000 м - 20%. |
| 3. | Условно разрешённые виды использования |  |
|  | - Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |

-  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны СН3 Зона размещения полигонов ТБО, ЖБО.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Свалки; - Полигоны твердых бытовых отходов; - Полигоны жидких бытовых отходов | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площади земельных участков мусороперерабатывающих и мусоросжигательных предприятий мощностью, тыс. т в год: - до 40 тыс. т в год – 0,05га на 1000 т твердых бытовых отходов; - свыше 40 тыс. т в год – 0,05га на 1000 т твердых бытовых отходов. 1.2 Площади земельных участков складов компоста – 0,04га на 1000 т твердых бытовых отходов. 1.3 Площади земельных участков полигонов размещаемых на песчаных грунтах – 0,02-0,05га на 1000 т твердых бытовых отходов. 1.4 Площади земельных участков полей складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) – 0,3га на 1000 т бытовых отходов. 1.5 Ориентировочная площадь участка складирования полигона (ТБО) на расчетный срок эксплуатации 15 лет: Средняя численность обслуживаемого населения 50 тыс. чел.: – 6.5га при высоте складирования 12м; - 4,5-5,5га при высоте складирования 20м. Средняя численность обслуживаемого населения 100 тыс. чел.: – 12,5га при высоте складирования 12м; - 8,5га при высоте складирования 20м; - 6,5-7,5га при высоте складирования 25м. Средняя численность обслуживаемого населения 250 тыс. чел.: – 31,0га при высоте складирования 12м; - 21,0га при высоте складирования 20м; - 16,0га при высоте складирования 25м; - 11,5-13,5га при высоте складирования 35м. 1.6 Захоронение жидких отходов запрещено. 1.7 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, при этом ориентировочный размер санитарно-защитной зоны составляет, м, для: - участков компостирования – 500; - усовершенствованных свалок – 1000. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны. 2.2 Не допускается размещение полигонов: - в зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02: - в зонах охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; - в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; - в местах выклинивания водоносных горизонтов; - в местах массового отдыха населения и размещения оздоровительных учреждений. При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. 2.3 Размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона - 500 м. 2.4 Размер СЗЗ от полигона по захоронению токсичных отходов до населенных пунктов должен быть не менее 3000 м. 2.5 Полигоны по захоронению токсичных отходов размещают ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения по течению рек и на расстоянии не менее 200 м от сельскохозяйственных угодий. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей для сооружений хозяйственной зоны – 1. 3.2 По периметру всей территории полигона ТБО устраивается легкое ограждение. Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м или вал высотой не более 2 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Участок складирования занимает 95% от общей площади полигона ТБО. 4.2 Хозяйственная зона занимает 5-15% от всей площади полигона ТБО. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Инженерные коммуникации | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - производительностью до 0,7 м3/сут. - 0,5 га; - производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 4 га; - производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га. 1.2 Размеры земельных участков для биологических прудов глубокой очистки сточных вод следует принимать не более: - производительностью до 0,7 м3/сут. – не подлежит ограничению; - производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 3 га; - производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. определяются по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 1.3 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 1.4 Ориентировочные размеры земельных участков для внутриквартальных канализационных насосных станций – 100 м2. 1.5 Размеры земельных участков для станций очистки воды: - менее 0,8м3/сут. - не более 1га; - св. 0,8 до 800 м3/сут.- не более от 2га. до 24га. 1.6 Размеры земельных участков для кабельной линии связи: Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах, при уровне грунтовых вод на глубине: - до 0,4 м - 0,021 га; - от 0,4 до 1,3 м - 0,013 га; - более 1,3 м - 0,006 га. Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах -0,001га. Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения - 0,29 га. Вспомогательные осевые узлы выделения - 1,55 га. Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью: - 3000м2 - 1,98га; - 6000м2 - 3,00га; - 9000м2 - 4,10га. Технические службы кабельных участков - 0,15га. Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей - 0,37га. 1.7 Размеры земельных участков для воздушной линии связи: - основные усилительные пункты - 0,29га; - дополнительные усилительные пункты - 0,06га. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) - по заданию на проектирование. 1.8 Размеры земельных участков для радиорелейной линии связи: Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 40м - 0,80/0,30га; - 50м - 1,00/0,40га; - 60м - 1,10/0,45га; - 70м - 1,30/0,50га; - 80м - 1,40/0,55га; - 90м - 1,50/0,60га; - 100м - 1,65/0,70га; - 110м - 1,90/0,80га; - 120м - 2,10/0,90га. Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 30м - 0,80/0,40га; - 40м -0,85/0,45га; - 50м - 1,00/0,50га; - 60м - 1,10/0,55га; - 70м - 1,30/0,60га; - 80м - 1,40/0,65га; - 90м - 1,50/0,70га; - 100м - 1,65/0,80га; - 110м - 1,90/0,90га; - 120м - 2,10/1,00га. Аварийно-профилактические службы – 0,4га. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений: - от водопроводов и напорных канализаций – 5м; - от сопутствующих дренажных сетей – 0,4м; - от теплопроводных сетей: - от наружной стенки канала, тоннеля -2м; - от оболочки бесканальной прокладки – 5м; - от каналов, коммуникационных тоннелей – 2м. Все указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности и их согласовании с эксплуатирующей организацией. 2.2 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д: - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 5м; 2.3 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых, общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1: - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 10м. 2.4 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых, общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3: - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 10м. 2.5 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых наземных (надземных) складов: - легковоспламеняющихся жидкостей: - от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м. 2.6 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги): - от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 1,5м. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода. 2.7 Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ расположенные на площадке водопроводных сооружений следует размещать от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м 2.8 Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ до зданий и сооружений: давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ : - до 0,6МПа – 10м; - св.0,6МПа – 15м. 2.9 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.10 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.11 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 2.12 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 2.13 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений: - от кабеля силового всех напряжений и кабеля связи – 0,6 м. 2.14 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей зданий и сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 40%. |
|  | - Зеленые насаждения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. - 2.1 Расстояния от наружных стен здания и сооружения до оси зеленых насаждений: - ствола дерева – 5,0м; - кустарника – 1,5м. - 2.2 Расстояния от края тротуара и садовой дорожки до оси зеленых насаждений: - ствола дерева – 0,7м; - кустарника – 0,5м. - Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Минимальный процент озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %: - до 300 м - 60%; - свыше 300 до 1000 м - 50%; - свыше 1000 до 3000 м - 40%; - свыше 3000 м - 20%. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | - Полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов. 1.2 Размещение отходов на территории объекта осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, токсичных промышленных отходов – также в соответствии с требованиями 2.01.28-85. 1.3 В составе полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов следует предусматривать: - завод по обезвреживанию токсичных промышленных отходов; - участок захоронения токсичных промышленных отходов; - стоянку специализированного автотранспорта, предназначенного для перевозки токсичных промышленных отходов. 1.4 Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух с последующим проведением натурных исследований и измерений. 1.5 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размеры санитарно-защитной зоны завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов устанавливаются в каждом конкретном случае в соответствии с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух с последующим проведением натурных исследований и измерений. 2.2 Участки захоронения следует размещать на расстоянии, м, не менее: - 200 – от сельскохозяйственных угодий, автомобильных дорог общей сети; - 50 – от границ леса и лесопосадок, не предназначенных для использования в рекреационных целях. 2.3 Размеры санитарно-защитной зоны от участка захоронения до населенных пунктов и открытых водоемов, а также до объектов, используемых в культурно-оздоровительных целях, устанавливаются с учетом местных условий, но не менее 3000 м. 2.4 В санитарно-защитной зоне участка захоронения разрешается размещение завода по обезвреживанию этих токсичных промышленных отходов, стоянки специализированного автотранспорта и испарителей загрязненных дождевых и дренажных вод. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент общей площади территории не подлежит установлению. |
|  | - Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка для размещения мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год в зависимости от мощности: - до 40 тыс. тонн в год – 0,05 га; - свыше 40 тыс. тонн в год – 0,05 га. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размер санитарно-защитных зон для размещения мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год в зависимости от мощности - до 40 тыс. тонн в год – 500 м; - свыше 40 тыс. тонн в год – 1000 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент общей площади территории – 60%. |
|  | - Автостоянки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков автостоянок на одно место следует принимать: для легковых автомобилей – 25 м2, грузовых автомобилей - 40 м2 . 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 2.2 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от окон общественных зданий до границ открытых стоянок, для 10 автомобилей и менее – 10м. 2.3 Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей следует проектировать в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м. 2.4 Минимальный отступ от административных зданий при вместимости до 50 машино-мест - 10м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент общей площади территории, занимаемой парковкой, не подлежит установлению. |
|  | - Другие объекты, размещение которых требует соблюдение специальных санитарно-гигиенических требований | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры участка специализированной организации по обращению с радиоактивными отходами (РАО) должны обеспечить размещение на нем всех необходимых сооружений, предназначенных для переработки и долговременного хранения жидких, твердых, биологических РАО и отработавших источников ионизирующего излучения, иметь резервную площадь для перспективного строительства. 1.2 Количество снегоприемных пунктов и места их расположения определяются исходя из условий: - обеспечения оперативности работ по вывозке снега; - минимизации транспортных расходов при вывозке снега; - объемов снега, подлежащего вывозу; - пропускной способности канализационных коллекторов и мощность очистных сооружений; - обеспеченности беспрепятственного подъезда к ним транспорта. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Вокруг СПО устанавливается санитарно-защитная зона, которая определяется в проекте СПО. 2.2 В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена. 2.3 Размер санитарно-защитной зоны от снегоприемных пунктов до жилой застройки следует принимать не менее 100 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент общей площади территории не подлежит установлению. |
| Параметры разрешенного использования земельных участков. |  |  |
| 4. | Санитарно-гигиенические и экологические требования. | - Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкция объектов - в соответствии с проектом планировки, СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. - Санитарный и технологический контроль за эксплуатацией сооружений; - Выполнение специальных мероприятий, направленных на исключение химического и бактериологического загрязнения поверхностных и грунтовых вод. - Эффективное использование территории в соответствии с санитарными правилами и нормами и соответствующими гигиеническими нормативами. - Обязательная организация поверхностного стока. - Организация санитарно-защитных зон и разрывов с последующим озеленением и благоустройством. - Озеленение территории породами деревьев, способствующих рекультивации почв и созданию нормальной лесной подстилки: береза, ольха, тополь, ива, клен полевой, дикая вишня. |

-  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны: ИСН Зона иного специального назначения.

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Основные виды разрешенного использования |  |  |
|  | - Храмовые и обрядовые сооружения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для домов траурных обрядов устанавливаются заданием на проектирование. 1.2 Рекомендуемая обеспеченность домами траурных обрядов - 1 объект на 0,5-1 мил. жителей. 1.3 Размеры земельных участков для культовых зданий – 7м2 площади участка на единицу вместимости храма. 1.4 Рекомендуемая обеспеченность культовыми сооружениями – 7,5 объектов на 1000 верующих. 1.5 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Здания храмов следует размещать, как правило, не ближе 3 м от красных линий застройки. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей храмов – 2. 3.2 В колокольне количество ярусов с открытыми проемами может быть от одного и более с высотой от пола до потолка нижнего открытого яруса не менее 4,0 м, а верхних - не менее 3,0 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 70%. |  |
|  | - Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для домов-интернатов, при вместимости: - до 200 мест – 125м2 на 1 место; - 200 - 400 мест – 100м2 на 1 место; - 400 - 600 мест – 80м2 на 1 место. При проектировании на участке действующих стационаров новых лечебных корпусов, допускается уменьшать удельные показатели земельного участка, но не более чем на 20%. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 2. 3.2 Высота ограждения для психиатрических больниц – не менее 2,5 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 70%. |  |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |  |
|  | - Жилые дома священнослужителей и обслуживающего персонала |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков жилых домов следует принимать по заданию на проектирование с соблюдением требований нормативных документов по проектированию соответствующих объектов. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 50 %. |
|  | - Хозяйственные корпуса |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. Допускается предусматривать рядом с земельными участками храмов участки для размещения жилых домов церковного причта, богаделен, гостиниц, мастерских и хозяйственных служб. 1.1 Площадь хозяйственной зоны определяется размером зданий и сооружений хозяйственного назначения: - художественной мастерской – 20-100 м2; - гаража – 1-3 машины. Из расчета на одно машино-место: - легковых автомобилей – 25 м2 ; - грузовых автомобилей – 40 м2. 1.2 Площадь склада – до 50 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Здания хозяйственного назначения должны быть, как правило, отдельно стоящими с подвалом или цокольным этажом. 3.2 Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 15 %. 4.2 Для стационаров длительного лечения максимальный процент озеленения рекомендуется не менее 50% площади, свободной от застройки. |
|  | - Зеленые насаждения |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков озелененных территорий не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. 2.2 Расстояния от зданий и сооружений до оси кустарника: - от наружных стен зданий и сооружений – 1,5 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,5 м; - от кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 1,0 м. 2.3 В лечебных учреждения деревья рекомендуется высаживать на расстоянии не ближе 15 м, а кустарники не ближе 5 м от окон помещений для пациентов или рабочих мест персонала. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Территория религиозно-культовых объектов должна быть озеленена не менее 15% площади земельного участка. |
|  | - Инженерные коммуникации |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - производительностью до 0,7 м3/сут. - 0,5 га; - производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 4 га; - производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га. 1.2 Размеры земельных участков для биологических прудов глубокой очистки сточных вод следует принимать не более: - производительностью до 0,7 м3/сут. – не подлежит ограничению; - производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 3 га; - производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. определяются по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 1.3 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 1.4 Ориентировочные размеры земельных участков для внутриквартальных канализационных насосных станций – 100 м2. 1.5 Размеры земельных участков для станций очистки воды: - менее 0,8м3/сут. - не более 1га; - св. 0,8 до 800 м3/сут.- не более от 2га. до 24га. 1.6 Размеры земельных участков для кабельной линии связи: Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах, при уровне грунтовых вод на глубине: - до 0,4 м - 0,021 га; - от 0,4 до 1,3 м - 0,013 га; - более 1,3 м - 0,006 га. Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах -0,001га. Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения - 0,29 га. Вспомогательные осевые узлы выделения - 1,55 га. Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью: - 3000м2 - 1,98га; - 6000м2 - 3,00га; - 9000м2 - 4,10га. Технические службы кабельных участков - 0,15га. Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей - 0,37га. 1.7 Размеры земельных участков для воздушной линии связи: - основные усилительные пункты - 0,29га; - дополнительные усилительные пункты - 0,06га. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) - по заданию на проектирование. 1.8 Размеры земельных участков для радиорелейной линии связи: Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 40м - 0,80/0,30га; - 50м - 1,00/0,40га; - 60м - 1,10/0,45га; - 70м - 1,30/0,50га; - 80м - 1,40/0,55га; - 90м - 1,50/0,60га; - 100м - 1,65/0,70га; - 110м - 1,90/0,80га; - 120м - 2,10/0,90га. Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 30м - 0,80/0,40га; - 40м -0,85/0,45га; - 50м - 1,00/0,50га; - 60м - 1,10/0,55га; - 70м - 1,30/0,60га; - 80м - 1,40/0,65га; - 90м - 1,50/0,70га; - 100м - 1,65/0,80га; - 110м - 1,90/0,90га; - 120м - 2,10/1,00га. Аварийно-профилактические службы – 0,4га. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений: - от водопроводов и напорных канализаций – 5м; - от сопутствующих дренажных сетей – 0,4м; - от теплопроводных сетей: - от наружной стенки канала, тоннеля -2м; - от оболочки бесканальной прокладки – 5м; - от каналов, коммуникационных тоннелей – 2м. Все указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности и их согласовании с эксплуатирующей организацией. 2.2 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д: - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 5м; 2.3 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых, общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1: - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 10м. 2.4 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых, общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3: - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 10м. 2.5 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых наземных (надземных) складов: - легковоспламеняющихся жидкостей: - от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м. 2.6 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги): - от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 1,5м. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода. 2.7 Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ расположенные на площадке водопроводных сооружений следует размещать от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м 2.8 Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ до зданий и сооружений: давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ : - до 0,6МПа – 10м; - св.0,6МПа – 15м. 2.9 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.10 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.11 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 2.12 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 2.13 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений: - от кабеля силового всех напряжений и кабеля связи – 0,6 м. 2.14 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей зданий и сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 40%. |
|  | - Связь; |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для воздушной линии связи: Основные усилительные пункты - 0,29га; Дополнительные усилительные пункты - 0,06га; 1.2 Размеры земельных участков для технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи: - площадь участка - 0,3 – 0,5 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для узловых радиорелейных станций с мачтой или башней высотой: – 40 м – 0,80/0,30 га; – 50 м – 1,00/0,40 га; – 60 м – 1,10/0,45 га; – 70 м – 1,30/0,50 га; – 80 м – 1,40/0,55 га; – 90 м – 1,50/0,60 га; – 100 м – 1,65/0,70 га; – 110 м – 1,90/0,80 га; – 120 м – 2,10/0,90 га; 1.4 Размеры земельных участков для промежуточных радиорелейных станций с мачтой или башней высотой: – 30 м – 0,80/0,40 га; – 40 м – 0,85/0,45 га; – 50 м – 1,00/0,50 га; – 60 м – 1,10/0,55 га; – 70 м – 1,30/0,60 га; – 80 м – 1,40/0,65 га; – 90 м – 1,50/0,70 га; – 100 м – 1,65/0,80 га; – 110 м – 1,90/0,90 га; – 120 м – 2,10/1,00 га; 1.5 Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) и сооружений связи (приемо-передающих станций спутниковой связи) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на землях связи. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальная высота узловых и промежуточных радиорелейных станций с мачтой или башней высотой – 120 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 40%. |
|  | - Водонапорные башни; |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Одной из наиболее распространённых систем водонапорных башен является «Башня Рожновского». Её объём — от 10 до 150 м³. Объём резервуара, как и высота опоры, определяется согласно результатам расчётов водораспределительной сети. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Вокруг каждого источника питьевой воды организуется санитарно-защитная зона: для артезианских скважин - радиусом от 30 до 50 м (устанавливается гидрогеологами); 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Высота водонапорной башни (расстояние от поверхности земли до низа бака) обычно не превышает 25 м, в редких случаях — 30 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |
|  | - Объекты пожарной охраны |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак –0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 2.3 Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – 50 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования |  |  |
|  | - Киоски, временные павильоны специализированной торговли |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь церковных лавок, киосков, магазинов – 5-50 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 80 %. |
|  | - Наземные гаражи и автостоянки на отдельных участках |  | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков автостоянок для больниц, диспансеров, перинатальных центров и других стационаров регионального, зонального, межрайонного уровня: - на 100 сотрудников – 10-20 машино-мест; - на 100 коек - 10-20 машино-мест. Стоянки для служебного автотранспорта, сотрудников медицинских организаций и посетителей следует предусматривать на участке в удобной доступности до соответствующих выходов из зданий. Стоянки не должны препятствовать подъезду пожарных машин к зданиям. 1.2 Площадь застройки и размеры земельных участков для открытых наземных стоянок следует принимать из расчета 25 м2 на одно машино-место. 1.3 Размер одного машино-места для личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам - не менее 3,5 × 5,0 м. 1.4 Размеры земельных участков для гаражей: - одноэтажных – 30м2. 1.5 Площадь гаража приходского комплекса принимается из расчета 18 мна одну машину и 30 м на один автобус; площадь мастерских - по заданию на проектирование, площадь склада 18-60 м2. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Согласно СП 42.13330.2011 расстояние от окон общественных зданий до стен гаражей и границ открытых стоянок, для 10 автомобилей и менее – 10м (для зданий гаражей III-V степеней огнестойкости – не менее 12 м). 2.4 Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей следует проектировать в радиусе пешеходной доступности не более 800 м, в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой – не более 1500 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений стоянок не подлежит установлению. 3.2 Предельное количество этажей гаражей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 80%. 4.2 На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для временного хранения личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам: - до 10 % мест (но не менее одного места); |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

Индекс зоны ЗСО Зона озеленения специального назначения

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. 1.1 На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м. 1.2 В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 1.3 Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль автомобильной дороги полосу зеленых насаждений не менее 10 м. 1.4 Величина открытых участков на озелененных деревьями и кустарниками участка не должны быть менее 1,5 га. 1.5 Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать: - от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева – 5,0 м; - от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника – 1,5 м; 2.2 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент озеленения - 60%. |
|  | - Питомники растений, предназначенных для озеленения санитарно-защитных зон | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь питомника должна быть не менее 5 га. 1.2 Общую площадь питомников следует проектировать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования. 1.3 Допускается размещение теплиц, питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств на территории санитарно-защитных зон предприятий. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать: - от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева – 5,0 м; - от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника – 1,5 м; 2.2 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению.. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент озеленения - 50%. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования. |  |
|  | - Хозяйственные корпуса | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь земельных участков устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.2 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей для хозяйственных корпусов – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 20%. |
|  | - Объекты инженерного обеспечения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - производительностью до 0,7 м3/сут. - 0,5 га; - производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 4 га; - производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га. 1.2 Размеры земельных участков для биологических прудов глубокой очистки сточных вод следует принимать не более: - производительностью до 0,7 м3/сут. – не подлежит ограничению; - производительностью свыше 0,7 до 17 м3/сут. – 3 га; - производительностью свыше 17 до 40 м3/сут. – 6 га. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. определяются по индивидуальным проектам в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 1.3 Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га. 1.4 Ориентировочные размеры земельных участков для внутриквартальных канализационных насосных станций – 100 м2. 1.5 Размеры земельных участков для станций очистки воды: - менее 0,8м3/сут. - не более 1га; - св. 0,8 до 800 м3/сут.- не более от 2га. до 24га. 1.6 Размеры земельных участков для кабельной линии связи: Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах, при уровне грунтовых вод на глубине: - до 0,4 м - 0,021 га; - от 0,4 до 1,3 м - 0,013 га; - более 1,3 м - 0,006 га. Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах -0,001га. Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения - 0,29 га. Вспомогательные осевые узлы выделения - 1,55 га. Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью: - 3000м2 - 1,98га; - 6000м2 - 3,00га; - 9000м2 - 4,10га. Технические службы кабельных участков - 0,15га. Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей - 0,37га. 1.7 Размеры земельных участков для воздушной линии связи: - основные усилительные пункты - 0,29га; - дополнительные усилительные пункты - 0,06га. Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью) - по заданию на проектирование. 1.8 Размеры земельных участков для радиорелейной линии связи: Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 40м - 0,80/0,30га; - 50м - 1,00/0,40га; - 60м - 1,10/0,45га; - 70м - 1,30/0,50га; - 80м - 1,40/0,55га; - 90м - 1,50/0,60га; - 100м - 1,65/0,70га; - 110м - 1,90/0,80га; - 120м - 2,10/0,90га. Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: - 30м - 0,80/0,40га; - 40м -0,85/0,45га; - 50м - 1,00/0,50га; - 60м - 1,10/0,55га; - 70м - 1,30/0,60га; - 80м - 1,40/0,65га; - 90м - 1,50/0,70га; - 100м - 1,65/0,80га; - 110м - 1,90/0,90га; - 120м - 2,10/1,00га. Аварийно-профилактические службы – 0,4га. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений: - от водопроводов и напорных канализаций – 5м; - от сопутствующих дренажных сетей – 0,4м; - от теплопроводных сетей: - от наружной стенки канала, тоннеля -2м; - от оболочки бесканальной прокладки – 5м; - от каналов, коммуникационных тоннелей – 2м; - от наружных пневмо-мусоропроводов – 2м. Все указанные расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности и их согласовании с эксплуатирующей организацией. 2.3 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до зданий котельных, производственных предприятий категорий В1-В4, Г и Д: - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 5м; 2.4 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых, общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости I-III и конструктивной пожарной опасности классов С0, С1: - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 10м. 2.5 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до жилых, общественных, административных, бытовых зданий степеней огнестойкости IV и конструктивной пожарной опасности классов С2, С3: - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 10м. 2.6 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до открытых наземных (надземных) складов: - легковоспламеняющихся жидкостей: - от газопроводов давлением до 0,1 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) до складов вместимостью менее 300 до 2000 м3 – 12-30м. 2.7 Минимальные расстояния в свету от надземных газопроводов до автодороги (от бордюрного камня, внешней бровки кювета или подошвы насыпи дороги): - от газопроводов давлением до 0,1 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,1 до 0,3 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа – 1,5м; - от газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа (природный газ) свыше 0,6 до 1,6 (СУГ) – 1,5м. Расстояния до газопровода или до его опоры в стесненных условиях на отдельных участках трассы допускается уменьшать при условии выполнения специальных компенсирующих мероприятий. Расстояние от газопроводов до ближайших деревьев должно быть не менее высоты деревьев на весь срок эксплуатации газопровода. 2.8 Расходные склады для хранения сильнодействующих ядовитых веществ расположенные на площадке водопроводных сооружений следует размещать от зданий и сооружений (не относящихся к складскому хозяйству) с постоянным пребыванием людей и от водоемов и водотоков на расстоянии не менее 30 м 2.9 Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ, ГРПШ до зданий и сооружений: давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ : - до 0,6МПа – 10м; - св.0,6МПа – 15м. 2.10 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.11 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.12 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 2.13 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 2.14 Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений: - от кабеля силового всех напряжений и кабеля связи – 0,6 м. 2.15 При строительстве в существующей застройке минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границы земельного участка, совпадающей с красной линией, обозначающей границу территорий общего пользования, допускается уменьшать с учетом сложившейся застройки при условии согласования с органами местного самоуправления. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 40%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак –0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 2.3 Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – 50 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования. |  |
|  | - Административные здания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь земельных участков устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Предприятия общественного питания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для предприятий общественного питания при числе мест: - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

6.1.11  Статья 12.11. Коммунально-складские зоны

Индекс зоны: КС Коммунально-складская зона

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования |  |
|  | - Объекты складского назначения различного профиля | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для общетоварных складов: - складов продовольственных товаров – 60 м2 на 1000 чел; - складов непродовольственных товаров – 580 м2 на 1000 чел. 1.2 Размеры земельных участков для специализированных складов: - холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) вместимостью 10 т - 25 м2 на 1000 чел; - овощехранилища - 380 м2 на 1000 чел; 1.3 Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояния между общежитиями и общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Ориентировочная площадь земельного участка для СТО легковых автомобилей до 5 постов - 0,13га на один пост 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.3 Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию и техническому осмотру автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон: - легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50м; - легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов – 100м; - грузовых автомобилей – 300м; - грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники – 300м. 2.4 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.5 Отступ строений от границы земельного участка в район существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.6 При проектировании объекта у дороги минимально допустимое расстояние от проезжей части основной дороги составляет 200 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки земельного участка станции технического обслуживания автотранспорта, мойки автомобилей, автозаправочные станции – 60%. |
|  | - Многоэтажные наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке, стоянки сельскохозяйственной техники | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для гаражей: - одноэтажных – 30м2. 1.2 Площадь земельных участков гаражей и парковок грузовых автомобилей на 100 автомобилей – 2га на 1 объект. 1.3 Площадь участка для стоянки одного грузового автомобиля – 40 м2. 1.4 Стоянки для хранения грузовых автомобилей, находящихся в личном пользовании граждан предусматриваются в производственной и коммунально-складской зоне в порядке, установленном органами местного самоуправления. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Согласно СП 42.13330.2016 расстояние от окон общественных зданий до гаража или границ открытых стоянок, для 10 автомобилей и менее – 10м. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей гаражей – 1. 3.2 Предельное количество этажей встроенных гаражей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 70%. |
|  | - Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Отделения, участковые пункты полиции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Опорный пункт охраны порядка – 8 м2 общей площади (возможно размещение во встроенно-пристроенных помещениях). В сельской местности может располагаться в составе отделения полиции. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от границ производственных участков расположенных в общественно-деловой зоне до общественных зданий следует принимать не менее 50 м. 2.2 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.3 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.4 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |
|  | - Офисы, конторы, административные службы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для административно-управленческих учреждений сельских органов власти: при этажности 2-3 этажей – 60 - 40 м2 на 1 сотрудника. 1.2 Площадь участка существующего здания административно-управленческого учреждения районного уровня – в фактических кадастровых границах. 1.3 Размеры земельных участков для зданий офисов и коммерческо-деловых объектов согласно п.10.1 СП 42.13330.2016 определяются заданиями на проектирование. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общежитиями и общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
|  | - Пожарные части | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Предприятия торговли до 250 м2 торговой площади – 0,08га на 100 м2 торговой площади. 1.2 Размеры земельных участков для павильонов киосков временной торговли не подлежат установлению. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояние от границ производственных участков расположенных в общественно-деловой зоне до общественных зданий следует принимать не менее 50 м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроено-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |
|  | - Пункты оказания первой медицинской помощи; - Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для аптек – 0,2-0,3 га на объект. В сельских поселениях аптеки расположены, как правило, при амбулатории и ФАП. 1.2 Размер земельного участка аптечных киосков - 0,05 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га на 1 объект. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Бани, сауны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для бань - 0,2-0,4 га на объект. 1.2 Площади участков существующих объектов – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией. в районе новой застройки – не менее 5 м. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в район существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4 Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Зеленые насаждения, выполняющие специальные (защитные) функции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. 1.1 На участках кладбищ, крематориев зданий и сооружений похоронного назначения предусматривается зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м. 1.2 В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 1.3 Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль автомобильной дороги полосу зеленых насаждений не менее 10 м. 1.4 Величина открытых участков на озелененных деревьями и кустарниками участка не должны быть менее 1,5 га. 1.5 Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать: - от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева – 5,0 м; - от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника – 1,5 м; 2.2 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент озеленения - 60%. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | - Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей; - Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь участка для стоянки одного грузового автомобиля – 40 м2. 1.2 Размеры земельных участков для стоянок грузовых автомобилей: - вместимостью объекта 100 автомобилей – 2га; - вместимостью объекта 200 автомобилей – 3,5га. 1.3 Размеры земельных участков для стоянок автобусов: - вместимостью объекта 100 машин – 2,3га; - вместимостью объекта 200 машин – 3,5га. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Расстояние от окон общественных зданий до открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м. 2.5 Расстояние от окон жилых домов до открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее - 10 м. 2.6 Расстояние от границ земельных участков общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений до границ открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее - 15 м. 2.7 Расстояние от границ земельных участков лечебных учреждений со стационарами до границ открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее - 25 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей строений– 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 80%. |
|  | - Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь питомника должна быть не менее 5 га. 1.2 Общую площадь питомников следует проектировать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования. 1.3 Допускается размещение теплиц, питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств на территории санитарно-защитных зон предприятий. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать: - от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева – 5,0 м; - от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника – 1,5 м; 2.2 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению.. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент озеленения - 50%. |
|  | - Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков предприятий общественного питания зависят от вместимости: - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест - 0,15-0,2 га; - свыше 150 мест – 0,1 га. 1.2 Площади участков существующих объектов – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь земельных участков для спортплощадок, площадок для отдыха персонала предприятий устанавливается по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размещение спортплощадок для персонала предприятий необходимо предусматривать на расстоянии от окон административных зданий от 10 м до 40 м (в зависимости от шумовых характеристик). Наибольшее значение принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее – для площадок для настольного тенниса. 2.2 Размещение площадок для отдыха персонала предприятий необходимо предусматривать на расстоянии от окон административных зданий не менее 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 20%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак –0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | -Автозаправочные станции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: - на 2 колонки – 0,1; - на 5 колонок – 0,2; - на 7 колонок – 0,3. 1.2.На территории АЗС при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания следует предусматривать размещение площадок для временной стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 машино-мест. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются: - автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100м; - автозаправочных станций не более 3 топливораздаточных колонок только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) – 50м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка . 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Ветеринарные станции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков ветеринарных станций с содержанием животных устанавливаются по заданию на проектирование. 1.2 Площади участков существующих объектов – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Общежития | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 9 м2 жилой площади на 1 человека. 1.2 Площадь участка на одного проживающего при вместимости общежитий: -до 50 чел – 45 м2. 1.3 Площади участков существующих объектов – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общежитиями и общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Расстояние от мусоросборников до здания общежития, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для встроенных, встроено-пристроенных предприятий бытового обслуживания населения: - рабочих мест 10-50– 0,1-0,2 га; - рабочих мест 50-150 – 0,05-0,08 га. 1.2 Площади участков существующих объектов – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями . 2.2 На территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия по мелкому ремонту бытовой техники, обуви и т.д. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

6.1.12 Статья 12.12 Производственные зоны.

Производственно-коммунальные зоны определены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов. Благоустройство территории производственной и санитарно-защитной зон осуществляется за счет собственников производственных и коммунально-складских объектов.

Индекс зоны: П1 Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности

1.Виды разрешенного использования земельных участков:

| № | Содержание регламента | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основные виды разрешенного использования |  |
|  | - Гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; - Гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать: - для одноэтажных гаражей – 30 м2; - для наземных стоянок – 25 м2. 1.2 Площадь земельных участков для гаражей грузовых автомобилей: - вместимостью 100 автомобилей – 2 га на объект; - вместимостью 200 автомобилей – 3,5 га на объект. 1.3 Нормы расчета стоянок для производственных зданий, коммунально-складских объектов размещаемых в составе многофункциональных зон: 1 машино-место на 6-8 чел.(работающих в двух сменах). 1.4 Нормы расчета стоянок для объектов производственного и коммунального назначения, размещаемых на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов: 1 машино-место на 140-160 чел.(работающих в двух смежных сменах). 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Требуется устройство санитарно-защитных зон, шириной более 50 м. Размер санитарно-защитной зоны: - для предприятий I класса опасности - 1000 м; - для предприятий II класса опасности - 500 м; - для предприятий III класса опасности - 300 м; - для предприятий IV класса опасности - 100 м; - для предприятий V класса опасности - 50 м. 2.2 Санитарно-защитная зона гаражей и парков по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники - 300м. 2.3 Расстояние от границ производственных участков расположенных в общественно-деловой зоне до общественных зданий следует принимать не менее 50 м. 2.4 Согласно СП 42.13330.2016 расстояние от окон жилых и общественных зданий до стен гаражей и границ открытых стоянок: - для 10 автомобилей и менее – 10 м; - для 11-50 автомобилей – 10 м. 2.5 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей строений– 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 80%. |
|  | - Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV и V класса вредности различного профиля | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков определяются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Размер площадки производственного предприятия: - участок: до 0,5 га; 0,5-5,0 га; 5,0-25,0 га; - зона: 25,0-200,0 га. 1.2 Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Требуется устройство санитарно-защитных зон, шириной более 50 м. Размер санитарно-защитной зоны: - для предприятий I класса опасности - 1000 м; - для предприятий II класса опасности - 500 м; - для предприятий III класса опасности - 300 м; - для предприятий IV класса опасности - 100 м; - для предприятий V класса опасности - 50 м. 2.2 Расстояние от границ производственных участков расположенных в общественно-деловой зоне до общественных зданий следует принимать не менее 50 м. 2.3 В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений, шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100м – не менее 20 м. 2.4 В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон производственных объектов не допускается размещать объекты, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. 2.5 Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности с размерами санитарно-защитных зон до 100 м не следует размещать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлургической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон. 2.6 Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуникациями, следует принимать минимально допустимыми, при этом плотность застройки предприятий должна быть, как правило, не менее 37%. 2.7 Проходные пункты следует располагать на расстоянии не более 1,5 км друг от друга. 2.8 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 2. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки – 65 %. |
|  | - Объекты складского назначения различного профиля | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для общетоварных складов: - складов продовольственных товаров – 60 м2 на 1000 чел; - складов непродовольственных товаров – 580 м2 на 1000 чел. 1.2 Размеры земельных участков для специализированных складов: - холодильники распределительные (для хранения мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) вместимостью 10 т - 25 м2 на 1000 чел; - овощехранилища - 380 м2 на 1000 чел; 1.3 Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива: Склады строительных материалов (потребительские) – 300 м2 на 1 тыс. чел.; Склады твердого топлива с преимущественным использованием: угля - 300 м2 на 1 тыс. чел.; дров - 300 м2 на 1 тыс. чел.; 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 Расстояния между общежитиями и общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Объекты пожарной охраны | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размер участка 0,55-2,2 га на депо в зависимости от количества пожарных автомобилей. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Объекты технического и инженерного обеспечения предприятий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более: - 0,8 тыс. м3/сут – 1га; - 0,8-12 тыс. м3/сут – 2га; - 12-32 тыс. м3/сут – 3га; - 32-80 тыс. м3/сут – 4га; - 80-125 тыс. м3/сут – 6га; - 125-250 тыс. м3/сут – 12га; - 250-400 тыс. м3/сут – 18га; - 400-800 тыс. м3/сут – 24га. 1.2 Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более: - до 0,7 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 0,5 га, для иловых площадок 0,2 га; - св. 0,7 до 17 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 4 га, для иловых площадок 3 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 3 га; - св. 17 до 40 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 6 га, для иловых площадок 9 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 6 га; - св. 40 до 130 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 12 га, для иловых площадок 25 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 20 га; - св. 130 до 175 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 14 га, для иловых площадок 30 га, для биологических прудов глубокой очистки вод 30 га; - св. 175 до 280 тыс. м3/сут. - для очистных сооружений 18 га, для иловых площадок 55 га. Примечание: размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных организаций при согласовании с органами санэпиднадзора. 1.3 Размеры земельных участков для котельных работающих на твердом топливе – 0,7- 4,3га (зависит от мощности); 1.4 Размеры земельных участков для котельных работающих на газовом топливе – 0,3 – 3,5 га (зависит от мощности). 1.5 Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) в зависимости от их производительности следует по проекту , но не более для станций производительностью: - 10 тыс. т/год – 6 га, - 20 тыс. т/год – 7 га, - 40 тыс. т/год – 8 га, 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков 2.1 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Офисы, конторы, административные службы | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Размеры земельных участков для административно-управленческих учреждений сельских органов власти: при этажности 2-3 этажей – 60 - 40 м2 на 1 сотрудника. 1.2 Площадь участка существующего здания административно-управленческого учреждения районного уровня – в фактических кадастровых границах. 1.3 Размеры земельных участков для зданий офисов и коммерческо-деловых объектов согласно п.10.1 СП 42.13330.2016 определяются заданиями на проектирование. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общежитиями и общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 2. 3.2 Объекты могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам зданий. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
|  | - Предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь земельного участка для размещения объектов оптовой торговли устанавливается по заданию на проектирование. 1.2 Размеры земельных участков для павильонов не менее 18 м2.. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Пункты оказания первой медицинской помощи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для фельдшерских или фельдшерско-акушерских пунктов – 0,2 га на 1 объект. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для санитарно-технических сооружений и установок коммунального назначения устанавливаются по заданию на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Санитарно-защитная зона размером 100 м для предприятий по обслуживанию автомобилей (грузовые автомобили). 2.2 Санитарно-защитная зона размером 50 м для предприятий по обслуживанию автомобилей (легковые автомобили, кроме принадлежащих гражданам, и автобусы, кроме автобусов городского транспорта). 2.3 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.4 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.5 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Автозаправочные станции | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций: - на 2 колонки – 0,1; - на 5 колонок – 0,2; - на 7 колонок – 0,3. 1.2.На территории АЗС при наличии в здании операторской или в отдельно стоящем здании магазина сопутствующих товаров и (или) кафе быстрого питания следует предусматривать размещение площадок для временной стоянки транспортных средств вместимостью не более 10 машино-мест. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Санитарно-защитные зоны для автозаправочных станций принимаются: - автозаправочных станций для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом – 100м; - автозаправочных станций не более 3 топливораздаточных колонок только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе) – 50м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка . 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. |
|  | - Зеленые насаждения, выполняющие специальные функции по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание населения, размещение детских, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, а также промышленных и подсобных сооружений, не относящихся к этому объекту. 1.1 Для промышленных предприятий в зависимости от класса вредности ширина санитарно-защитной зоны колеблется от 50 до 1000 м, но на практике может достигать 3—5 км и более. 1.2 В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 1.3 Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль автомобильной дороги полосу зеленых насаждений не менее 10 м. 1.4 Ширина защитных полос определяется конкретной ситуацией, наиболее эффективны широкие полосы (40—100 м). 1.5 Санитарно-защитная зона должна быть озеленена. Размер санитарно-защитной зоны следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 1.6 Ширина полос фильтрующих насаждений 40—50—100 м или зеленые массивы продуваемой конструкции площадью 3—5 га, чередующиеся с площадками, строениями, газонами, водоемами. 1.7 Для свободного проветривания во всех направлениях больших массивов зелени в насаждениях предусматриваются разрывы шириной 10—20 м. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать: - от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева – 5,0 м; - от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника – 1,5 м; 2.2 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Зеленые насаждения должны занимать 60—70% территории санитарно-защитной зоны. |
| 2. | Вспомогательные виды разрешенного использования |  |
|  | - Автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей - Открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства следует принимать на одно машино-место, м2: - легковых автомобилей – 25; - грузовых автомобилей – 40; - автобусов – 40; 1.2 Размеры земельных участков для стоянок грузовых автомобилей: - вместимостью объекта 100 автомобилей – 2га; - вместимостью объекта 200 автомобилей – 3,5га. 1.3 Размеры земельных участков для стоянок автобусов: - вместимостью объекта 100 машин – 2,3га; - вместимостью объекта 200 машин – 3,5га. 1.4 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 2.4 Расстояние от окон общественных зданий до открытых стоянок при числе легковых автомобилей: - 10 и менее - 10 м. 2.5 Расстояние от окон жилых домов до открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее - 10 м. 2.6 Расстояние от границ земельных участков общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений до границ открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее - 15 м. 2.7 Расстояние от границ земельных участков лечебных учреждений со стационарами до границ открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее - 25 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей строений– 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 80%. |
|  | - Питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных зон | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь питомника должна быть не менее 5 га. 1.2 Общую площадь питомников следует проектировать из расчета 3-5 м2/чел. в зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования. 1.3 Допускается размещение теплиц, питомников и цветочно-оранжерейных хозяйств на территории санитарно-защитных зон предприятий. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать: - от наружных стен зданий и сооружений до оси ствола дерева – 5,0 м; - от наружных стен зданий и сооружений до оси кустарника – 1,5 м; 2.2 Расстояние от зданий и сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до оси ствола дерева: - от наружных стен зданий и сооружений – 5,0 м; - от края тротуара и садовой дорожки – 0,7 м; - от края проезжей части улиц, кромки укрепленной полосы обочины дороги или бровки канавы – 2,0 м. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота строений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 4.1 Максимальный процент озеленения - 50%. |
|  | - Предприятия общественного питания, связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков предприятий общественного питания зависят от вместимости: - до 50 мест – 0,2-0,25 га; - от 50 до 150 мест - 0,15-0,2 га; - свыше 150 мест – 0,1 га. 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между жилыми зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями . 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 60%. |
|  | - Спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Площадь земельных участков для спортплощадок, площадок для отдыха персонала предприятий устанавливается по заданию на проектирование. 1.2 На предприятиях с численностью работающих более 500 человек рекомендуется организация спортивно-оздоровительных комплексов в составе центров здоровья, площадок для занятий игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол и др.), а также спортивных залов и плавательных бассейнов, которые могут предусматриваться в соответствии с заданиями на проектирование. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Размещение спортплощадок для персонала предприятий необходимо предусматривать на расстоянии от окон административных зданий от 10 м до 40 м (в зависимости от шумовых характеристик). Наибольшее значение принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшее – для площадок для настольного тенниса. 2.2 Размещение площадок для отдыха персонала предприятий необходимо предусматривать на расстоянии от окон административных зданий не менее 10 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 20%. |
|  | - Площадки для хозяйственных целей; - Площадки для сбора мусора | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 1.1 Удельные размеры площадок для хозяйственных целей и выгула собак –0,3 м2/чел. 1.2 При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня. 1.3 Площадка для установки мусорных контейнеров должна иметь твердое покрытие и въезд со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать размеры основания мусоросборников на 1,5 м во все стороны. 1.4 Для определения количества устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. 1.5 Размеры площадок для мусорных контейнеров должны быть рассчитаны на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до: - площадок для хозяйственных целей – не менее 20 м. 2.2 Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений, учреждений питания следует принимать не менее 20 м. 2.3 Размещение мусоросборников (мусороприемников) допускается не ближе 25 м от производственных и складских помещений для сырья и готовой продукции. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельная высота сооружений для хозяйственных площадок не подлежит установлению. 3.2 Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной (бетонированной, кирпичной и других материалов) стеной высотой не менее 1,5 м. 4. Минимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - не менее 10 %. |
| 3. | Условно разрешенные виды использования |  |
|  | - Антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для воздушной линии связи: - основные усилительные пункты - 0,29га; - дополнительные усилительные пункты - 0,06га. 1.2 Размеры земельных участков для технических центров кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи: - площадь участка - 0,3 – 0,5 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для узловых радиорелейных станций с мачтой или башней высотой: – 40 м – 0,80/0,30 га; – 50 м – 1,00/0,40 га; – 60 м – 1,10/0,45 га; – 70 м – 1,30/0,50 га; – 80 м – 1,40/0,55 га; – 90 м – 1,50/0,60 га; – 100 м – 1,65/0,70 га; – 110 м – 1,90/0,80 га; – 120 м – 2,10/0,90 га; 1.4 Размеры земельных участков для промежуточных радиорелейных станций с мачтой или башней высотой: – 30 м – 0,80/0,40 га; – 40 м – 0,85/0,45 га; – 50 м – 1,00/0,50 га; – 60 м – 1,10/0,55 га; – 70 м – 1,30/0,60 га; – 80 м – 1,40/0,65 га; – 90 м – 1,50/0,70 га; – 100 м – 1,65/0,80 га; – 110 м – 1,90/0,90 га; – 120 м – 2,10/1,00 га; 1.5 Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) и сооружений связи (приемо-передающих станций спутниковой связи) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации на землях связи. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояние между зданиями и объектами капитального строительства следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными нормами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальная высота узловых и промежуточных радиорелейных станций с мачтой или башней высотой – 120 м. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Аптеки | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для аптек – 0,2-0,3 га на объект. В сельских поселениях аптеки расположены, как правило, при амбулатории и ФАП. 1.2 Размер земельного участка аптечных киосков - 0,05 га на объект. 1.3 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.2 Отступ строений от границы земельного участка в районе существующей застройки в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.3 Расстояния между общественными, жилыми, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 3.1 Максимальное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки – 50%. |
|  | - Отдельно стоящие объекты бытового обслуживания | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Размеры земельных участков для предприятий бытового обслуживания мощностью: - рабочих мест 10-50– 0,1-0,2 га; - рабочих мест 50-150 – 0,05-0,08 га. 1.2 Размеры земельных участков для прачечных самообслуживания, мини-прачечных – 0,1-0,2 га на объект. 1.3 Размеры земельных участков для химчистки самообслуживания и мини-химчистки: - 0,1-0,2 га на объект. 1.4 Размеры земельных участков для банно-оздоровительного комплекса – 0,03-0,4 га на объект. 1.5 Размеры земельных участков для похоронных бюро и домов траурных обрядов по заданию на проектирование (1 объект на 0,5-1 млн. жителей). 1.6 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Здания следует размещать с отступом от красных линий с учетом регулирования застройки. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании. 2.2 Расстояние от здания до границы земельного участка – не менее 3 м. 2.3 Расстояние между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями и санитарными разрывами. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Максимальное количество этажей –1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки - 60%. 4.2 Минимальный процент озеленения – 15% территории земельного участка. |
|  | - Станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия | 1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь. 1.1 Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков для станций: -на 5 постов – 0,5 га; - на 10 постов – 1,0 га; - на 15 постов – 1,5 га; - на 25 постов – 2,0 га; - на 40 постов – 3,5 га; 1.2 Площадь участка существующего объекта – в фактических кадастровых границах. 2. Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков. 2.1 Санитарные разрывы от объектов по обслуживанию и техническому осмотру автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных организаций, общеобразовательных школ, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на территориях жилых и общественно-деловых зон: - легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) – 50м; - легковых, грузовых автомобилей, не более 10 постов – 100м; - грузовых автомобилей – 300м; - грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники – 300м. 2.2 Отступ строений от красной линии улицы в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией; в районе новой застройки – не менее 5 метров. 2.3 Отступ строений от границы земельного участка в район существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 3 метров. 2.4 При проектировании объекта у дороги минимально допустимое расстояние от проезжей части основной дороги составляет 200 м. 3. Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений. 3.1 Предельное количество этажей – 1. 4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка. 4.1 Максимальный процент застройки станций технического обслуживания грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год – 60%. 4.2 Максимальный процент застройки станций по производству и ремонту транспортных средств, дорожной, лесной и строительной техники -60%. 4.3 Максимальный процент застройки станций технического обслуживания легковых автомобилей: - на 5 постов – 20%; - на 10 постов – 28 %. |

-  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, для объектов не указанных в градостроительном регламенте устанавливаются заданием на проектирование.

- 6.2   РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- 6.2.1  Статья 13.1. Дополнительные градостроительные регламенты в границах водоохранных зон и прибрежных полос.

В границах водоохранных зон   рек  и притоков в соответствии с Водным кодексом (№74-ФЗ) устанавливается специальный режим хозяйственной и иной деятельности с целью:

- Предупреждения  и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- Предотвращения загрязнения, засорения, заиливания и истощения водных объектов;

- Сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Виды запрещенного использования:

- Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, мест складирования промышленных и бытовых отходов, кладбищ, накопителей сточных вод;

- Складирование мусора;

- Заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей;

- Движение и размещение стоянок транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования:

- Добыча полезных ископаемых, землеройные и другие работы.

- Проектирование, строительство и реконструкция зданий, хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Существующая и размещаемая (по согласованию с территориальным органом управления использованием и охраной водного фонда) застройка в  водоохранных  зонах  должна  иметь централизованное канализование и оборудоваться   сетью  дождевой  канализации, исключающей  попадание  поверхностных  стоков  в  водный  объект, не допускать  потерь  воды из  водонесущих инженерных  коммуникаций, обеспечивать  сохранение  естественного  гидрологического режима  прилегающей  территории.

Водоохранная зона рек включает в себя прибрежную полосу (20м.).

Виды запрещенного использования:

- Распашка земель;

- Применение удобрений;

- Складирование отвалов размываемых грунтов;

- Установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделения участков под индивидуальное строительство.

Основные виды разрешенного использования:

  - Малые  архитектурные формы  и  элементы  благоустройства, зеленые   насаждения;

- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования на соблюдение водоохранного режима.

Условно  разрешенные  виды  использования:

  - временные, нестационарные  сооружения  торговли и обслуживания (кроме АЗС), при условии  соблюдения  санитарных  норм  их  эксплуатации.

После  утверждения  в установленном  порядке  проекта  водоохранных зон рек в настоящую  статью вносятся  изменения.

- 6.2.2   Статья 13.2. Дополнительные градостроительные регламенты в границах санитарно-защитных зон (С33) и зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

  - Виды запрещенного использования земельных участков, расположенных в границах СЗЗ: жилые здания, детские дошкольные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения общего пользования, садово-огородные участки, предприятия пищевой промышленности, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, производства посуды, оборудования для пищевой промышленности и склады готовой продукции, новое строительство жилых помещений любого типа;

  - Условно разрешенные виды использования: пожарные депо, бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гаражи и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; АЗС; сельхозугодия для выращивания технических культур.

  - Размещение новых предприятий и реконструкция существующих возможны только по согласованию территориального отдела ТУ Роспотребнадзора и комитета по охране окружающей среды.

Реконструкция существующих усадебных домов возможна с увеличением общей площади  строений, принадлежащей каждому собственнику, не более чем на 30%.

В границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) виды использования, указанные в п.1, могут  быть разрешены при условии:

    - Корректировка границ ССЗ в соответствии с утверждёнными проектами;

    - Соответствия разрешенным видам использования  для соответствующей территориальной зоны;

    - Наличия положительного заключения государственных органов санитарно-эпидемиологического надзора (ТУ Роспотребнадзора).

Размеры санитарно-защитных зон могут быть уменьшены при объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за её пределами в рамках или ниже нормативных требований.

Зоны санитарной  охраны источников водоснабжения организуется в составе трех поясов.

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов и площадок водозаборных сооружений. От отдельных водозаборных скважин I пояс санитарной охраны организуется в радиусе 30 м. от скважины. В его границах запрещается вся хозяйственная  деятельность, не связанная с эксплуатацией, реконструкцией и расширением водозаборных сооружений.

II и III пояс (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В их пределах запрещается размещение объектов, обуславливающих опасность микробного и химического загрязнения поверхностных сточных вод, ограничивается применение удобрений и ядохимикатов. На застроенных территориях должно быть  предусмотрено канализование или устройство водонепроницаемых выгребов, благоустройство, озеленение размещаемых объектов, организация отвода загрязненных поверхностных сточных вод.

- 6.2.3 Статья 13.3   Регламенты использования территорий в зонах природно-техногенных ограничений

1. Условно разрешенные виды использования территории:

1.1. Зона затопления паводком 1% обеспеченности:

Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:

- защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты путем искусственного повышения территории или строительства дамб обвалования;

- организация и очистка поверхностного стока;

- дренирование территории.

1.2. Зона подтопления грунтовыми водами:

Для использования территорий в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:

- строительство дренажных систем с нормой осушения 5 м;

- организация и очистка поверхностного стока.

1.3. Овражные и прибрежно-склоновые территории:

Для использования территорий Ж-1, Ж-2; ОД-1и ОД-2 в целях капитального строительства необходимо выполнение следующих условий:

- полное благоустройство овражных и прибрежно-склоновых территорий на основании технико-экономического обоснования и градостроительной ценности в составе: частичная или полная засыпка оврагов; срезка, планировка, закрепление склонов;

- организация поверхностного стока;

- дренирование территории;

- выполнение противооползневых мероприятий;

- создание берегоукрепительных сооружений.

1.4. Территории отработанных карьеров строительных материалов:

- возможно использование под разные функции при условии рекультивации отработанных карьеров.

1.5. Территории в зоне расположения сооружений ливневой канализации:

- территории очистных сооружений ливневой канализации, ливнесточные коллекторы и сооружения на них изымаются из рекреационного и хозяйственного использования, их использование возможно только под профильные функции;

- на территории очистных сооружений ливневой канализации допускается проведение работ по озеленению и утилизации осадка.

2. Запрещенные виды использования территории:

- в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами.

- 6.2.4   Статья 13.4   Регламенты, действующие в зонах охраны объектов культурного наследия

1. До введения в действие специальных регламентов все действия, связанные со строительными или функциональными изменениями в зонах охраны объектов, подлежат обязательному согласованию с государственным уполномоченным органом в области охраны и использования памятников истории и культуры по Брянской области.

2. Границы ведения государственного уполномоченного органа в области охраны и использования памятников истории и культуры в части указанного контроля определяются границами зон действия ограничений.

6.2.5 Статья 13.5   Регламенты, действующие в  зоне сельскохозяйственного использования.

1. Не допускается обработка сельскохозяйственных угодий  пестицидами в 300 м. зоне от населённого пункта. ( В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, (новая редакция) раздел «Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства» п.7).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ